目 录

第1章 总则	1

1.1 规划背景及环评任务由来	1

1.2 规划环评评价对象	4

1.3 评价目的及评价原则	4

1.4 评价依据	6

1.5 评价方法与重点	16

1.6 评价范围与评价时段	17

1.7 区域环境功能区划和环境标准	20

1.8 环境保护目标	29

1.9 评价流程	30

第2章 园区发展现状及回顾性评价	32

2.1 伊吾县工业园区及伊吾工业加工区发展历程	32

2.2 化工产业集中区总体规划及产业规划情况回顾	34

2.3 伊吾县工业园区化工产业集中区基础设施建设及运行情况	44

2.4 园区环境监管、监测能力现状	60

2.5 伊吾县工业园区化工产业集中区现状调查	60

第3章 规划分析	112

3.1 概述	112

3.2 本次化工产业集中区总体规划与前版总体规划的对比性分析	190

3.3 规划协调性分析	195

第4章 现状调查与评价	225

4.1 区域环境概况	225

4.2 区域生态环境质量现状调查与评价	238

4.3 园区制约因素分析	275

第5章 环境影响识别与评价指标体系构建	281

5.1 环境影响识别	281

5.2 环境目标与评价指标确定	284

第6章 环境影响预测与评价	289

6.1 规划实施生态环境压力分析	289

6.2 大气环境影响分析	292

6.3 地表水环境影响与评价	320

6.4 地下水环境影响预测与评价	323

6.5 声环境影响预测与评价	338

6.6 固体废物环境影响评价	344

6.7 土壤环境的影响分析	346

6.8 生态环境影响分析	352

6.9 环境风险预测与评价	354

6.10 累积环境影响预测与分析	418

6.11 资源与环境承载力评估	420

6.12 碳排放环境影响分析	436

第7章 规划方案综合论证和优化调整建议	443

7.1 规划方案综合论证	443

7.2 环境保护目标和评价指标的可达性论证	458

7.3 建设美丽中国等相关文件指标可达性论证	462

7.4 规划环评与规划编制互动情况	465

7.5 规划优化调整建议	466

第8章 环境影响减缓对策措施与协同降碳建议	471

8.1 环境影响减缓对策和措施	471

8.2 生态环境管控要求	489

8.3 碳减排	492

8.4 循环经济分析	499

8.5 园区环境准入	508

第9章 环境影响跟踪评价与所含建设项目环境影响评价要求	511

9.1 跟踪评价体系	511

9.2 规划所含建设项目环境影响评价要求	520

第10章 园区环境管理与环境准入	524

10.1 环境管理体系	524

10.2 产业园区准入	532

第11章 公众参与和会商意见处理	534

11.1 公众参与的目的	534

11.2 公众参与调查对象	534

11.3 公众参与过程	537

11.4 调查结果与分析	540

11.5 小结	546

第12章 评价结论	547

12.1 化工产业集中区规划概况	547

12.2 区域环境质量现状评价结论	548

12.3 规划实施环境影响分析结论	549

12.4 规划优化调整建议	550

12.5 环境影响减缓对策与措施	551

12.6 公众参与调查结论	555

12.7 评价结论	555

附件清单：

# 总则

## 规划背景及环评任务由来

### 规划背景

伊吾县工业园区原为伊吾工业加工区，于2005年规划建设。2007年9月14日，原哈密地区工业园区建设工作领导小组批复了《伊吾工业加工区总体规划》（哈地园组字[2007]3号），功能区分为轻工产业区、煤化工产业区、煤电能源区、金属加工区，近期规划面积12.95km2，远期规划面积为46.23km2。2009年12月14日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于伊吾工业加工区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评函[2009]104号），明确以煤化工、煤电能源产业为龙头，以金属加工轻工业为两翼的现代化综合性工业加工区。

2015年，伊吾县工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）组织编制了《伊吾工业园总体规划（2015-2030）》，调整了规划面积和产业定位，将伊吾工业加工区规划面积内8km2划拨调整为自治区级别伊吾工业园区综合能源产业区，并将《伊吾县县域村镇体系规划（2012-2030）》中规划的盐池工业加工园区调整为该规划的有机农副产品加工园区，规划面积2km2，最终形成“一园两区”布局。2016年1月24日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于伊吾工业园总体规划（2015-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2016]1185 号）。2016年3月11日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2016]150号文件批复伊吾工业园区为自治区级园区，按“一园两区”布局，分别为淖毛湖综合能源产业区和盐池农产品加工区，园区总面积控制在10km2。

为落实国家及自治区战略要求，满足园区自身扩区发展现实需要，伊吾县工业园区管理委员会组织编制了《新疆伊吾工业园（扩区）总体规划（2017-2035）》，调整规划范围和产业定位，最终形成总面积26.18km2的“一园两区”布局。其中，原淖毛湖综合能源产业区调整扩大至23.4km2，分为北区、南区，以现代煤化工为主导，现代物流为支撑的国家级现代煤化工产业示范园区；原盐池农产品加工区近期规划为2km2，远期为2.7km2，以转化本地农牧产品资源为主，提高就地转化率，扩大农牧产品加工业规模，积极开发高附加值产品，实现特色农产品、食品加工产业链发展上的新突破，有效提升农牧产品市场竞争力，打造“一带一路”核心区独具特色的农牧产品加工基地。2019年7月2日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了《关于新疆伊吾工业园（扩区）总体规划（2017-2035）环境影响报告书的专家论证意见》（新环审[2019]86号），明确伊吾工业园区需扩大园区面积和范围、变更产业定位应获得新疆维吾尔自治区人民政府批准，获得批准后，园区管委会应在组织编制园区总体规划时同步编制环境影响报告书报新疆生态环境厅组织审查。

2020年11月23日，新疆维吾尔自治区人民政府批准伊吾工业园区扩区（新政函[2020]112号），同意园区扩区新增规划建设用地10km2，扩区后园区总面积20km2。扩区批复后，园区管委会积极组织编制《新疆伊吾工业园区总体规划（2021-2035年）》，在原10km2面积基础上，规划新增白石湖煤炭高效综合利用产业园10km2，并将原淖毛湖综合能源产业区名称调整为淖毛湖煤化工循环经济产业园，将原盐池农产品加工区名称调整为盐池特色农产品产业园，最终形成总面积20km2的“一园三区”布局。2023年11月10日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了《关于新疆伊吾工业园区国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见》（新环审[2023]269号）。

2021年1月，伊吾县工业园区管理委员会组织编制了《伊吾工业加工区总体规划（2021-2035年）》，规划范围由最初的46.23km2调整为15.06km2，规划面积范围主要是减除自治区批复的伊吾工业园区综合能源产业区（8km2），划归兵团区域以及将加工区距离镇区较近的部分调整为隔离带后所剩的面积范围。总用地面积15.06平方千米，由伊淖公路分为东西两个区域，其中煤化工精深加工区用地面积12.23平方千米，包含4个产业组团，分别是：煤制清洁燃料区约300公顷、煤基化学品区约468公顷、特种化学品区约215公顷、精细化学品区约240公顷；产业配套区用地面积2.83平方千米。2021年6月3日，哈密市生态环境局出具了《关于伊吾工业加工区总体规划（2021-2035）环境影响报告书审查意见》（哈市环函[2021]4号），2021年6月4日，哈密市自然资源局出具了《伊吾县工业加工区总体规划（2021-2035年）》专家审查意见，审查意见原则通过该规划方案。2021年6月24日，哈密市人民政府出具了《关于同意伊吾工业加工区调区的批复》（哈政函[2021]63号）原则同意伊吾加工区规划面积调整为15.06平方千米。

2023年9月26日，伊吾县人民政府印发《关于同意设立伊吾县工业园区化工产业集中区的批复》，同意设立伊吾县工业园区化工产业集中区（以下简称化工产业集中区），面积控制在12.08平方千米。

2023年3月，伊吾县工业园区管理委员会启动“伊吾县工业园区化工产业集中区产业发展规划（2023-2035年）”和“伊吾县工业园区化工产业集中区总体规划（2023-2035年）”编制工作，并组织开展总体规划环境影响评价工作，伊吾县商务科技和工业信息化局于2023年12月7日出具了《关于对伊吾县工业园区化工产业集中区产业发展规划（2023-2035）的批复》（伊商科工字[2023]23号），新疆维吾尔自治区生态环境厅于2024年3月8日出具了《关于伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（新环审[2024]47号），批复面积17.62km2，主要包括淖毛湖产业区（规划面积12.54km2，占地主要包含伊吾工业园区的淖毛湖煤化工循环经济产业园中的5.81km2和伊吾县工业加工区的煤化工精深加工区中的6.73km2）和白石湖产业区（占地位于伊吾工业园区的白石湖煤炭高效综合利用产业园，规划面积5.08km2）。

伊吾县人民政府于2024年3月12日出具了《关于伊吾县工业园区化工产业集中区总体规划（2023-2035年）的批复》（伊政发[2024]35号），批复面积12.08 km2，全部位于淖毛湖产业区。伊吾县工业园区化工产业集中区于2024年3月15日-3月17日完成化工园区认定复核工作，2024年4月26日取得化工园区认定批复（新工信石化函[2024]54函），认定面积12.08km2（其中位于伊吾县工业园区淖毛湖煤化工循环经济产业园的面积5.78km2、位于伊吾工业加工区的面积6.30km2），化工产业集中区认定范围和伊吾县工业园区淖毛湖煤化工循环经济产业园、伊吾工业加工区规划范围的相对位置如Error: Reference source not found所示。

2024年6月26日，哈密市人民政府以哈政函〔2024〕107号文出具了《伊吾县国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复，该《国土空间规划》是伊吾县国土空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。为认真贯彻国土空间规划要求，严守城镇开发边界，实现园区土地高效集约利用，同时保障项目用地需求，伊吾县对化工产业集中区原城镇开发边界进行了优化调整。园区管委会于2024年8月委托新疆化工设计研究院有限责任公司，在对照最新批复国土空间规划的基础上对化工产业集中区现行总体规划进行了调整，编制了《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）》（即“本次规划”）。

### 规划调整前后变化情况

#### 规划变化情况

本次规划与前版规划相比发生的主要变化包括：（1）近远期规划期限顺延；（2）规划面积进行了调整（详见Error: Reference source not found），调整为1957.9493公顷，其中淖毛湖产业区的规划用地面积1198.8197公顷，白石湖产业区规划用地面积759.1296公顷；（3）化工产业集中区用地平衡指标、能源消耗等均随着规划面积的调整而发生了变化；（4）近期规划入园项目清单发生了变化。具体变化情况汇总见表1.1.2-1。

调整后化工产业集中区规划范围和伊吾县工业园区淖毛湖煤化工循环经济产业园、伊吾工业加工区规划范围的相对位置如Error: Reference source not found所示。

表1.1.2-1  本次规划与前版规划对比分析表

| 规划内容 | 《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划（2023-2035年）》 | 《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）》（即本次规划） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划期限 | 2023年-2035年；规划近期2023-2025年，规划远期2026-2035年 | 2025年-2035年；规划近期2025-2030年，规划远期2031-2035年 | 规划近远期规划期限进行了顺延调整 |
| 规划面积 | 12.08km2 | 约19.58km2（1957.9493公顷） | 整体调增了7.5km2，其中白石湖产业区为新增，淖毛湖产业区的土地区块进行调整 |
| 用地平衡指标 | / | 由于用地面积增加，规划用地平衡指标随之做了调整 | 发生变化 |
| 能源消耗 | / | 由于用地增加，规划能源消耗随之增加 | 能耗增加 |
| 近期规划入园项目清单 | 淖毛湖产业区8个项目 | 淖毛湖产业区12个项目，且更为具体 新增白石湖产业区4个项目 | 根据实际招商情况进行了调整 |

伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划经过优化调整后，规划范围与伊吾县国土空间总体规划高度契合，规划范围未突破伊吾县工业园区总体规划范围，规划发展的产业与上位园区总体规划不冲突。

#### 近期拟建重点项目变化情况

规划调整后，规划期限进行了顺延，规划近期由原先的2025年顺延至2030年，规划近期拟建重点项目相较于修编前发生了变化（整体上新增，且拟入园项目更加明确、具体），变化情况详见下表。

表1.1.2-2  规划近期拟建重点项目名录变化情况一览表

| 片区 | 序号 | 拟建重点项目名录 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整前规划近期（2025年） | 调整后规划近期（2030年） |  |
| 淖毛湖片区 | 1 | 年产氢气4万吨项目 | 润达能源开发有限公司300万吨年低阶煤分级分质高效综合利用项目一期、二期技术升级改造项目 | 项目发生变化和新增，且拟入园项目更加明确、具体 |
|  | 2 | 20万吨/年腐植酸盐项目 | 伊吾氢能环保科技有限公司CCUS二氧化碳捕集制2×6万吨/年三聚氰胺项目 |  |
|  | 3 | 400万吨/年低阶煤提质及 200万吨/年电炉喷吹碳粉项目 | 哈密恒有能源化工科技有限公司70万吨/年甲醇轻烃制丙烯装置改建增产汽油项目 |  |
|  | 4 | 危废、固废收集、贮存与 无害化处置项目 | 哈密合顺源节能环保科技有限公司100万吨/年烘干提质煤及100万吨/年烘干沫煤项目 |  |
|  | 5 | 10万吨/年脱硝剂项目 | 新疆圣大弘倡生物科技有限公司年产35万吨新型有机肥生产线建设项目 |  |
|  | 6 | 300万吨/年二氧化碳捕集与管输项目 | 新疆宣力氢能科技有限公司新疆宣力纯氢工厂 |  |
|  | 7 | 10万吨/年高分子合成新材料甲基丙烯酸甲酯（MMA）单体项目 | 伊吾基泰氢能科技有限公司荒煤气制LNG高效综合利用项目 |  |
|  | 8 | 50万吨/年危废煤焦油提质改造项目 | 华氢绿醇（新疆）新能源科技发展有限公司伊吾工业园荒煤气高值化利用制绿色低碳甲醇项目 |  |
|  | 9 | / | 伊吾县伊河气体有限责任公司气体充装站项目 |  |
|  | 10 | / | 新疆鸿业化工投资有限公司30万吨/年煤焦油资源化利用项目 |  |
|  | 11 | / | 新疆金汇实业发展有限公司催化剂生产及废催化剂综合利用项目 |  |
|  | 12 | / | 新疆信汇峡清洁能源有限公司6万吨年粗酚回收项目 |  |
| 白石湖片区 | 1 | 1500万吨/年煤炭分级分质利用示范项目 | 新疆广汇新材料科技有限公司伊吾广汇 1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目 |  |
|  | 2 | 1500万吨/年煤炭清洁高效利用项目 | 新疆慧能煤炭清洁高效利用有限公司1500万吨/年煤炭清洁高效利用项目 |  |
|  | 3 | 2×350MW热电联产项目 | 伊吾疆纳新能源科技有限公司1500万吨/年煤炭清洁综合利用制高值化学品项目 |  |
|  | 4 | / | 哈密纳宇镁业有限公司焦炉煤气综合利用年产40万吨镁基合金新材料项目 |  |
|  | 5 | / | 新疆科星能源有限公司60万吨焦油加氢项目 |  |
|  | 6 | / | 新疆科星能源有限公司4.4万吨每年电解水制氢项目 |  |
|  | 7 | / | 新疆燃焱能源产业有限公司 重庆富燃科技股份有限公司伊吾项目应用“富燃”煤炭分级分质清洁高效综合利用技术年转化原料2000万吨项目 |  |

注：淖毛湖片区调整前拟建的危废、固废收集、贮存与无害化处置项目、10万吨/年脱硝剂项目目前正在建设中，在大气预测时列入在建项目清单。

#### 特征污染物变化情况

由于规划调整后规划产业类别、产业布局等均未发生变化，因此废气、废水中特征污染物未发生变化，具体变化情况详见下表。

表1.1.2-3  特征污染物变化情况一览表

| 类别 | 特征污染物 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 规划调整前 | 规划调整后 |  |
| 废气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、硫化氢、氨、非甲烷总烃、硫酸、氯化氢、酚类、苯、铅、汞、甲醇、TSP、苯并[a]芘 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、硫化氢、氨、非甲烷总烃、硫酸、氯化氢、酚类、苯、铅、汞、甲醇、TSP、苯并[a]芘 | 无变化 |
| 废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、酚类 | COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、酚类 | 无变化 |

#### 污染影响变化情况

根据预测结果，可看出规划调整后由于规划近期拟入驻重点项目名录的变化，导致污染影响也发生了变化，具体变化情况见下表。

表1.1.2-4  污染影响变化情况一览表

| 类别 |  | 污染影响程度 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划调整前 | 规划调整后 |  |
| 大气 | 影响范围 | 5.0km×5.0km的矩形区域 | 13.5km×13.0km的矩形区域 | 增大 |
|  | 影响程度 | 规划调整后产业布局发生变化，拟入驻重点项目增加，污染物源强虽有增多，但是污染物位置发生改变，使同类污染物分布更为分散，根据当地气象条件主导风向，各污染物最大浓度占标率均发生变化。 |  | 整体略有增加 |
| 地下水 |  | 规划调整前后，地下水预测均选取化工集中区污水池作为事故泄漏点，且污水处理设施规模未发生改变，故本次规划地下水评价范围、地下水预测结果均未发生变化。 |  | 无变化 |

#### 环保措施变化情况

在原有措施基础上增加了《伊吾县工业园区化工产业集中区地下水污染管控、治理实施方案（2025年1月草案）》中的治理目标、具体措施和要求等内容。

### 环评任务由来

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》的有关规定，《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）》需要编制环境影响报告书。因此，伊吾县工业园区管理委员会同步委托新疆化工设计研究院有限责任公司承担《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）》的环境影响评价工作。

接受委托后，评价单位立即成立项目组，派遣项目组成员到规划区及周边进行踏勘，收集了区域基础资料、相关规划和产业发展的资料，开展了规划区发展现状调查、环境质量现状调查工作，了解区域环境现状；重点分析了园区规划与国家、自治区、哈密市、伊吾县等相关规划和产业政策的协调性，规划产业定位、布局的环境合理性，规划方案对区域生态环境的影响趋势，规划环境基础设施的合理性；结合哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案等内容对规划产业定位、规模、结构、布局、环境基础设施建设、污染治理措施、环境管理要求提出了优化调整建议；并协助规划编制小组走访和调查了政府相关部门及公众的意见。在上述工作基础上，按照规划环评编制要求开展工作，完成《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）》环境影响报告书》，呈报生态环境主管部门审查。

本次工作得到了伊吾县工业园区管理委员会、新疆维吾尔自治区生态环境厅、哈密市生态环境局及伊吾县分局和发改委等部门的大力支持和帮助，在此一并致谢！

## 规划环评评价对象

伊吾县工业园区化工产业集中区规划面积（认定范围面积）1957.9493公顷，其中淖毛湖产业区的规划用地面积（认定范围面积）为1198.8197公顷，用地范围东至烟淖公路、顺达东路，南至成业路，西至伊淖公路，北至开业路。白石湖煤炭高效综合利用产业园规划用地面积（认定范围面积）为759.1296公顷，用地范围：东至经八路，南至纬六路，西至经三路，北至纬一路。本次规划环评评价范围即认定范围1957.9493公顷。

本次化工产业集中区国土空间专项规划在产业定位、规划产业类别上均未超出上位规划的产业类别范畴。规划范围未突破伊吾县工业园区总体规划范围和伊吾县工业加工区总体规划范围，规划发展的产业与上位园区总体规划不冲突。

## 评价目的及评价原则

### 评价目的

以改善环境质量和保障生态安全为目标，通过评价，识别园区所在区域生态保护红线和生态空间，确定环境质量底线和资源利用上线要求，结合现状调查、环境影响回顾性评价，分析现状生态环境问题及产生原因，识别规划实施的主要环境制约因素，预测与评价规划实施对区域生态环境质量产生的影响，论证规划的环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议，明确不良环境影响的减缓措施，提出清单式环境管理要求，为园区规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

（1）通过对化工产业集中区周围环境现状的调查和监测，掌握评价区域内的环境质量现状以及环境特征；分析园区拟入驻企业的污染物排放情况，结合所在地区环境功能区划和城市国土空间规划要求，预测园区今后发展、建成后主要外排污染物对周围环境的影响程度、影响范围。

（2）结合区域开发活动内部功能布局的合理性、环境承载能力和土地利用规划的生态适宜性等，分析拟采取的环保治理措施的技术经济可行性与合理性，提出预防或减轻不良环境影响的污染防治措施，并建立和完善环境管理体系等措施。

（3）从环境保护的角度论证化工产业集中区国土空间专项规划的性质和选址是否符合地域和哈密市国土空间规划的要求，与周围环境功能区是否协调。同时为其化工产业集中区设计、建设及建成后的环境管理提供科学依据。

（4）从区域规划基础资料调查入手，预测区域开发可能对环境产生的影响。依据化工产业集中区发展规划和拟入驻企业发展状况，分析规划方案可能产生的环境问题，预防规划实施后可能造成的不良环境影响；提出供决策的环境可行规划方案和减缓环境影响的对策措施，为园区建设提供环境管理的综合方案，以保证化工产业集中区的可持续发展，为上级审批机关提供科学决策的依据。

### 评价原则

突出规划环评影响评价源头预防作用，优化完善化工产业集中区国土空间专项规划方案，强化化工产业集中区污染防治，改善区域生态环境质量。

（1）早期介入、全程互动

评价在规划编制早期介入并全程互动，确定公众参与及会商对象，吸纳各方意见，优化规划。

（2）统筹协调、分类指导

协调好产业发展与区域、化工产业集中区环境保护关系，统筹化工产业集中区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导化工产业集中区生态化、低碳化、绿色化发展。

（3）统筹衔接、协同联动

衔接区域生态环境分区管控成果，细化化工产业集中区环境准入，指导建设项目环境准入及其环境影响评价内容简化，实现区域、化工产业集中区、建设项目环境影响评价的系统衔接和协同管理。

（4）突出重点、客观评价

立足规划方案重点和特点以及区域资源生态环境特征，充分利用区域空间生态环境评价的数据资料及成果，对规划实施的主要影响进行分析和评价，并重点关注制约区域生态环境改善的主要环境影响因子和重大环境风险因子。

## 评价依据

### 国家法律、法规和文件

#### 环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》， 2018.12.26施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1起实施；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》， 2022.6.5施行；

（7）《中华人民共和国水法》， 2016.9.1施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26施行；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26施行；

（12）《中华人民共和国土地管理法》，2020.1.1施行；

（13）《中华人民共和国防洪法》，2016.7.2施行；

（14）《中华人民共和国防沙治沙法》，2018.10.26施行；

（15）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1施行；

（16）《中华人民共和国自然保护区条例》，2017.10.7施行；

#### 法规

（1）《规划环境影响评价条例》，2009.10.1施行；

（2）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10；

（3）《排污许可管理条例》（国务院令第736号，2021.3.1）；

（4）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号，2013.10.25）；

（5）《地下水管理条例》（国务院令第748号，2021.12.1施行）；

（6）《中华人民共和国自然保护区条例》，2017.10.7修改；

（7）《危险化学品安全管理条例》；2013.12.7修订；

（8）《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018.6.16；

（9）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021.11.2；

（10）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号，2021.2.22）；

（11）《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2021〕7号）；

（12）《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》（发改规划〔2017〕2205号）；

（13）《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅印发 厅字〔2017〕25号）。

（14）《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》（国办发〔2022〕15号）；

（15）《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发[2023]24号）。

#### 产业政策及环保政策

#### 国家产业政策及国家级规划

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（2）《西部地区鼓励类产业目录(2025年本)》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第28号（2024.11.27）；

（3）《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号，2022.3.12）；

（4）《“十四五”可再生能源发展规划》（国家发改委等9部委，2021.10.21）；

（5）《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号，2022.1.29）；

（6）《氢能产业发展中长期规划( 2021- -2035年)》（国家发改委，2022年3月23日）；

（7）《“十四五”工业绿色发展规划》（工信部规[2021]178号）；

（8）《关于印发推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》（发改振兴[2021]1559号）；

（9）《工业和信息化部人民银行银保监会证监会关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》（工信部联财〔2021〕159号）；

（10）《关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知》（发改环办资[2021]1004号）；

（11）《关于印发工业废水循环利用实施方案的通知》（工信部联节[2021]213号）；

（12）《关于促进甘青新三省(区)重点区域和产业与环境保护协调发展的指导意见》（环发〔2013〕83 号）；

（13）《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2022〕31 号）；

（14）《国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》（发改产业〔2023〕773号）。

##### 碳排放、新能源相关政策

（1）《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号），2021.10.24；

（2）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号），2021.2.2；

（3）《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464号），2021.10.8；

（4）《关于发布<高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）>的通知》（发改产业〔2022〕200号）；

（5）石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）；

（6）《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，（中发〔2022〕36号），2021.9.22；

（7）《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464号），2021.10.18；

（8）《关于在产业园区规划环评中开展碳排放评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕471号），生态环境部办公厅，2021.10.17；

（9）《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》，环办气候〔2021〕9号；

（10）《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部 部令第19号，2021.2.1）；

（11）《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》（环办环评函〔2021〕277号），生态环境办公厅。

##### 园区规划及环评相关政策

（1）《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知》（环办环评函〔2023〕34号，2023.1..29）；

（2）《自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 交通运输部 应急管理部关于印发<化工园区建设标准和认定管理办法（试行）的通知>》(工信部联原〔2021〕220号)，2021.12.28；

（3）《关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知》（发改办环资〔2021〕1004号），2021.12.15；

（4）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

（5）《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）；

（6）《关于开展规划环境影响评价会商的指导意见（试行）》（环发〔2015〕179号）；

（7）《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号，2020.11.12）；

（8）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号，2016.1.4）；

（9）“关于加强规划环评质量监管工作的通知”（环评函〔2020〕88号，2020.10.15）；

（10）“关于印发《自治区加强规划环评质量监管的工作方案》的通知”（新环环评发〔2020〕204号，2020.11.04）；

（11）“关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知”（环水体〔2020〕71号，2020.12.14）；

（12）《国家生态工业示范园区管理办法》（原环保部商务部科技部 环发〔2015〕167号，2015.12.16）；

（13）《关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》，环办环评〔2016〕61号，2016.6.1；

（14）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；

（15）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），生态环境部，2021.5.30；

（16）《国家发展改革委等部门关于发布<高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）>的通知》（发改产业〔2021〕1609号）。

##### 大气环境和噪声保护政策

（1）《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）；

（2）《 “十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1号）；

（3）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号，2013.5.24）；

（4）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》；（环大气[2017]121号）；

（5）《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号），生态环境部办公厅，2021.1.9；

（6）《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号，2019.06.26）；

（7）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号，2021.8.4）；

（8）关于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿）的公示。

##### 水环境保护政策

（1）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（2）《“十四五”节水型社会建设规划》（发改环资[2021]1516号）；

（3）《关于开展水环境承载力评价工作的通知》（环办水体函〔2020〕538 号）；

（4）《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）；

（5）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）；

（6）《地下水污染防治重点区划定技术指南（试行）》（环办土壤函[2023]299号）；

（7）《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环土壤[2019]25号）（2019年12月）；

##### 土壤环境保护（含固体废物）

（1）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（2）《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤[2021]120号）；

（3）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，（原）环保部3号令，（2018年5月3日生态环境部令第3号公布，自2018年8月1日起施行）；

（4）《关于进一步稳妥推进重点行业企业用地土壤污染状况调查工作的通知》（环办土壤函[2019]818号）；

（5）《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）；

（6）《国家危险废物名录（2025年版）》（2024年11月26日生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号公布，自2025年1月1日起施行）；

（7）《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》(发改环资[2021]381号)；

（8）《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》；

（9）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环办固体[2021]20号）；

（10）《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告 2016年 第7号）；

（11）《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评[2021]26号）；

（12）《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》2021年第25号；

（13）《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》2017年第78号；

（14）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》公告2021年第1号；

（15）《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号，2018.4.18）；

（16）《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号，2022.3.7）。

##### 环境风险相关政策

（1）《环境监管重点单位名录管理办法》（生态环境部令第27号，2022.11.28）

（2）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号，2015.1.9）

（3）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告 2016年 第74号）

（4）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号，2014.4.3）

（5）《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>和<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>的通知》(应急〔2019〕78号)，2019.8.12；

（6）《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体[2019]92号）；

### 地方法律、法规和文件

（1）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；2016.10.24

（2）《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》，2002.12；

（3）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》，2002.12；

（4）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018.9.21修正；

（5）《关于开展园区规划水资源论证工作的通知》（新园区办〔2012〕18号），2012.11.7；

（6）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号），2024.6.9；

（7）《关于印发<自治区生态环境厅落实高耗能高排放项目生态环境源头防控的措施>的通知》（新环环评发〔2021〕179号）；

（8）《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》（新发改规〔2023〕2号）；

（9）《关于印发<新疆维吾尔自治区化工园区建设和认定管理实施细则（试行）>的通知》（新工信石化〔2022〕2号），2022.5.10；

（10）自治区党委自治区人民政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，2022.7.26；

（11）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（12）《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件（试行）》（新工信石化[2021]1号）；

（13）《关于加强园区环境保护工作的实施意见》（新经信园区[2017]474号）；

（14）《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》（新疆维吾尔自治区发改委，新发改规[2023]2号，2023.5.15）；

（15）《自治区氢能产业发展三年行动方案( 2023- -2025 年)》（自治区发改委，2023.8.30）；

（16）《哈密地区水污染防治工作方案》（哈行办发[2016]47号）；

（17）《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》；

（18）《新疆哈密伊吾淖毛湖区域煤炭、电力、化工产业发展规划》；

（19）《新疆哈密伊吾淖毛湖区域煤炭、电力、化工产业发展规划水资源论证报告》

（20）《哈密地区工业生产力布局规划》；

（21）《哈密地区煤电基地建设规划》；

（22）《哈密地区乡镇级集中式饮用水水源保护区划分方案》；

（23）《新疆伊吾淖毛湖矿区总体规划（修编）》；

（24）新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知，新政办发〔2024〕58号，2024.12.10。

### 相关技术文件及技术导则

#### 相关技术文件

（1）《伊吾县国土空间总体规划（2021-2035年）》及其批复，伊吾县人民政府，2024年6月；

（2）《新疆伊吾工业园区（扩区）总体规划水资源论证报告书》，黄河水利委员会水文局，2021年10月；

（3）《伊吾县工业园区化工产业集中区产业发展规划（2025-2035年）》，新疆化工设计研究院有限责任公司，2025年3月；

（4）《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）》，新疆化工设计研究院有限责任公司，2025年3月；

（5）《伊吾工业园区总体规划（2015-2030）》，新疆佳联城建规划设计研究院，2015年7月；

（6）本次园区规划环评委托书。

#### 相关技术导则

（1）《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019）；

（2）《规划环境影响评价技术导则 产业园区》（HJ131-2021）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《工业园区循环产业链优化导则》(GB/T39178-2020) ；

（11）《生态工业园区建设规划编制指南》（HJ/T409-2007）；

（12）《工业废水处理与回用技术评价导则》(GB/T32327-2015) ；

（13）《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013) ；

（14）《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091-2020) ；

（15）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）；

（16）《工业企业土壤与地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

（17）《生态工业园区建设规划编制指南》（HJ/T409-2007）；

（18）《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015）；

（19）《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575）；

（20）《产业园区废气综合利用原则和要求》（GB/T36574）；

（21）《化工园区开发建设导则》(GB/T42078-2022)；

（22）《化工园区公共管廊管理规程》(GB/T36762-2018)；

（23）《智慧化工园区建设指南》(GB/T39218-2020)；

（24）《绿色化工园区评价导则》(HG/T5906-2021)；

（25）《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》，2022.1.11；

（26）《化工园区事故应急设施（池）建设标准》（T/CPCIF0049-2020）；

（27）《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575）；

（28）《产业园区废气综合利用原则和要求》（GB/T36574）；

（29）《工业园区循环产业链优化导则》(GBT39178-2020)；

（30）《化工园区混合废水处理技术规范》（HG/T5821-2020）；

（31）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（32）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。

## 评价方法与重点

### 评价方法

本次环评在整体评价方法上，充分利用各种相关资料，综合运用统计抽样分析法、压力分析法、情景分析法、模型预测法、类比分析法、现场调查和实测法、地理信息系统、专家咨询法等。通过对背景现状数据的准确把握，以及对资源、环境、经济、社会发展的综合分析，科学评估规划方案并提出生产力布局以及生态、环境保护对策。

本次环评采取的评价方法见表1.5.1-1。

表1.5.1-1    环评采用的评价方法

| 评价环节 |  | 方法名称 |
| --- | --- | --- |
| 规划方案的初步筛选 |  | 核查表法、对比（类比）相容分析法、专家咨询法 |
| 社会环境背景调查分析 |  | 收集资料法、现场调查和实测法、地理信息系统（GIS） |
| 环境质量 现状评价 | 大气环境、水环境、声环境、土壤环境 | 单因子评价法、标准值比对法 |
|  | 生态环境 | GIS |
| 产业布局环境适宜性分析 |  | GIS |
|  |  | 景观生态学方法 |
| 发展规模生态承载力分析 |  | 生态承压度分析方法、情景分析法 |
| 规划环境 影响预测 评价 | 大气环境、水环境、声环境、固体废物 | 最大浓度占标率法、水质指数法、标准指数法 |
|  | 生态环境 | 压力分析法、GIS（网格化分析方法） |
|  | 环境风险 | 收集资料法、环境数学模型法 |
|  | 社会环境 | 趋势分析法 |
| 公众参与 |  | 走访调查座谈法、调查表法、专家咨询法、新闻传媒 |
| 累积环境影响评价 |  | 专家咨询法、核查表法、环境数学模型法、承载力分析、叠图法+GIS、情景分析法 |

### 评价重点

（1）对已批准规划实施情况进行回顾性分析，发现存在的问题，提出解决方案。

（2）进行规划方案分析，在此基础上分析化工产业集中区国土空间专项规划选址和布局的合理性，与区域环境的相容性，以及与社会经济发展规划、国家产业政策、城镇建设国土空间规划、资源发展战略的相容性，并提出规划优化调整建议。

（3）通过区域环境现状调查，判别园区建设具备的优势条件和面临的各种限制因素。以创建环境友好型工业园区的规划评价理念为指导，促进化工产业集中区内部及外部循环经济发展模式设计，形成园区内工业生态系统，实现区域可持续发展。

（4）在以上调查和分析评价的基础上，为确保实际环境保护目标，推荐规划的替代方案，提出环境影响的减缓措施。

（5）以化工产业集中区的日常管理、环境监控体系建设、环境安全应急预案以及跟踪评价体系为重点内容，提出化工产业集中区环境管理方案。

（6）对化工产业集中区功能区划、产业结构与布局、发展规模、基础设施建设、环保设施等规划方案进行环境影响分析比较和综合论证，提出完善化工产业集中区规划的建议和对策。

## 评价范围与评价时段

### 评价范围

按照规划实施的时间维度和可能影响的空间尺度来界定评价范围。

时间维度上，包括整个规划期，根据规划方案的内容、年限等选择评价的重点时段。本次规划期限为2025年~2035年，规划基准年2023年，其中近期为2025年~2030年，远期为2031年~2035年，环境影响评价时间维度与规划年限对应。

空间尺度上，包括规划空间范围以及可能受到规划实施影响的周边区域。周边区域确定考虑各环境要素评价范围，兼顾区域污染物传输扩散特征、生态系统完整性和行政边界。

按环境要素确定的本次规划化工产业集中区环境影响评价范围，具体详见表1.6.1-1和图1.6.1-1。

表1.6.1-5  化工产业集中区规划环境影响评价范围一览表

| 评价要素 | 化工产业集中区对周围环境影响评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则—大气环境的》要求，通过AERSCREEN估算模式进行估算，计算得到规划项目的最远影响距离D10%为4462m，评价范围根据污染源区域外延，应包括矩形（东西×南北）13.5×13.0km，作为规划的评价范围 |
| 地表水环境 | 穿越园区的淖毛湖干渠（伊吾河）上游500m，下游2km |
| 地下水环境 | 规划区边界下游外延2km，上游外延1.0km和两侧1.0km的地下水范围，约55.7km2。并兼顾可能受影响的地下水饮用水源保护区和分散式饮用水源保护区。 |
| 声环境 | 园区规划范围外延200m区域声环境。 |
| 生态环境 | 园区规划范围外延1km区域的生态、土地利用、水土流失等生态环境现状。 |
| 土壤环境 | 园区规划范围外延1km区域土壤环境。 |
| 环境风险 | 大气环境风险评价范围为园区规划范围并向外延5km区域。地表水环境风险评价范围与地表水评价范围一致。地下水环境风险评价范围与地下水评价范围一致。 |

### 评价时段

根据《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）》，化工产业集中区国土空间专项规划期限分为近期和远期。近期规划为2025-2030年，远期规划为2031-2035年。

本次化工产业集中区国土空间专项规划评价时段与规划期限保持一致，规划基准年2023年；

规划近期：2025年-2030年；

规划远期：2031年-2035年。

### 评价因子

考虑园区所在区域产业现状及主要污染物排放情况，确定本次评价各环境要素评价因子，具体见表1.6.3-1。

表1.6.3-6  各环境要素评价因子

| 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、硫化氢、氨、非甲烷总烃、硫酸、氯化氢、酚类、苯、甲苯、二甲苯、铅、汞、甲醇、TSP、苯并[a]芘、氰化氢。 |
| 地表水 | pH、溶解氧、CODCr、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、汞、砷、六价铬、苯并[a]芘 |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn）、氨氮、硫化物、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、氰化物、碘化物、汞、砷、镍、镉、六价铬、铅、硒、石油类等28项以及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等8大离子 |
| 土壤环境 | 氯乙烷、1,1 二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氰化物、pH及石油类等 |
| 生态环境 | 生态系统完整性、土地利用、植被覆盖率、水土流失率等 |
| 环境风险 | 重大风险源与影响因子 |
| 声环境 | 连续等效A声级 |

## 区域环境功能区划和环境标准

### 环境功能区划

（1）环境空气功能区划

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类方法，化工产业集中区属于一般工业区，应划分为二类功能区。

（2）水环境功能区划

据现场调查，本次评价区的附近的地表水主要为淖毛湖干渠（伊吾河），参照已批复的《新疆伊吾工业园区国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，评价范围内的淖毛湖干渠（伊吾河）参照执行《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准。

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)地下水质量分类，化工产业集中区国土空间规划范围内地下水均划为Ⅲ类功能区，以人体健康基准值为依据，主要适用于生活饮用水水源及工、农业用水，规划化工产业集中区地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区划

根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中各类标准的适用区域，结合化工产业集中区用地规划功能不同，化工产业集中区内工业用地均划分为3类声环境标准功能区。

（4）土壤环境功能区划

化工产业集中区内土壤环境质量执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

（5）生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，伊吾县工业园区化工产业集中区属于诺敏戈壁荒漠化敏感生态功能区。具体见图1.7.1-1。

### 环境质量标准

#### 环境空气质量标准

评价区域环境空气常规污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3评价标准选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准；TSP、苯并芘、汞及其化合物评价标准选取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准；甲醇、氨、硫化氢、硫酸、氯化氢、苯评价标准选取《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃评价标准参照《大气污染物综合排放标准详解》；酚类化合物参考《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）。标准值见表1.7.2-1。

表1.7.2-7  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级浓度限值要求 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级浓度限值要求 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 苯并芘 | 年平均 | 0.001 |  |
|  | 24小时平均 | 0.0025 |  |
| 汞及其化合物 | 年平均 | 0.05 |  |
| 甲醇 | 24小时平均 | 1000 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 1小时平均 | 3000 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200 |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10 |  |
| 硫酸 | 1小时平均 | 300 |  |
| 氯化氢 | 24小时平均 | 15 |  |
|  | 1小时平均 | 50 |  |
| 苯 | 1小时平均 | 110 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 铅 | 年平均 | 0.5 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 季平均 | 1 |  |
| 汞及其化合物 | 年平均 | 0.05 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 酚类化合物 | 一次值 | 20 | 参考《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79） |

#### 水环境质量标准

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，标准值见表1.7.2-2。

表1.7.2-8  地表水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | -- | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
| 2 | 溶解氧 | mg/L | ≥6 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤4 |  |
| 4 | 化学需氧量 | mg/L | ≤15 |  |
| 5 | 五日生化需氧量 | mg/L | ≤3 |  |
| 6 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |  |
| 7 | 砷 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 8 | 汞 | mg/L | ≤0.00005 |  |
| 9 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 11 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 |  |
| 12 | 氰化物 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 13 | 硫化物 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 14 | 总磷 | mg/L | ≤0.1 |  |
| 15 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |  |

评价区范围内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准值见表 1.7.2-3。

表1.7.2-9  地下水质量标准（Ⅲ类）

| 序号 | 污染物 | 单位 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 5 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 6 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |
| 8 | 铜 | mg/L | ≤1.00 |
| 9 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |
| 10 | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.2 |
| 12 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |
| 13 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.50 |
| 14 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
| 15 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |
| 16 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.00 |
| 17 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20.0 |
| 18 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 19 | 氰化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 20 | 碘化物 | mg/L | ≤0.08 |
| 21 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 22 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 23 | 硒 | mg/L | ≤0.01 |
| 24 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 25 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |
| 26 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 27 | 镍 | mg/L | ≤0.02 |
| 28 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |

注：石油类标准限值参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

#### 声环境质量标准

化工产业集中区内声环境根据区域声环境功能区划执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。标准值见表1.7.2-4。

表1.7.2-10  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 整个化工产业集中区 |

#### 土壤环境质量标准

规划化工产业集中区土地利用规划为工业用地，土壤环境质量评价标准采用国家《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值和管制值。标准值见表 1.7.2-5。

表1.7.2-11  土壤环境质量标准  单位:g/kg（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 27639 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 27398 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | - | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。 |  |  |  |  |  |  |

土壤盐化和酸化、碱化分级标准采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的盐化分级标准和酸化、碱化分级标准，见表1.7.2-6、表1.7.2-7。

表1.7.2-12  土壤盐分分级标准

| 分级 | 土壤含盐量（SSC）/（g/kg） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 滨海、半湿润和半干旱地区 | 干旱、半荒漠和荒漠地区 |
| 未盐化 | SCC＜1 | SCC＜2 |
| 轻度盐化 | 1≤SCC＜2 | 2≤SCC＜3 |
| 中度盐化 | 2≤SCC＜4 | 3≤SCC＜5 |
| 重度盐化 | 4≤SCC＜6 | 5≤SCC＜10 |
| 极重度盐化 | SCC≥6 | SCC≥10 |
| 注：根据区域自然背景状况适当调整。 |  |  |

表1.7.2-13  土壤酸化、碱化分级标准

| 土壤pH | 土壤酸化、碱化程度 |
| --- | --- |
| pH＜2 | 极重度酸化 |
| 3.5≤pH＜4.0 | 重度酸化 |
| 4.0≤pH＜4.5 | 中度酸化 |
| 4.5≤pH＜5.5 | 轻度酸化 |
| 5.5≤pH＜8.5 | 无酸化或碱化 |
| 8.5≤pH＜9.0 | 轻度碱化 |
| 9.0≤pH＜9.5 | 中度碱化 |
| 9.5≤pH＜10 | 重度碱化 |
| pH≥10.0 | 极重度碱化 |
| 注：土壤酸化、碱化强度指受人为影响后呈现的土壤pH值，可根据区域自然背景状况适当调整。 |  |

### 污染物排放标准

#### 废气排放标准

根据园区涉及的行业，有行业排放标准的，首先执行行业排放标准。如《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《燃煤电厂烟气汞污染物排放标准》（DB65/T3909-2016）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）等。此外，规划热电联产项目应满足《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》（发改能源[2014]2093号）和《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发[2015]164号)中燃煤电厂大气污染物超低排放控制要求。

无行业排放标准或行业排放标准中没有的污染因子执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：园区企业涉及VOCs无组织排放管理应满足GB37822-2019中相关要求；VOCs排放应满足相关行业排放标准要求，无行业排放标准的应满足GB16297的要求。

#### 水污染物排放标准

企业工业废水排放，有行业污水排放标准的，优先执行行业污水排放标准，如《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）等。

淖毛湖综合能源产业区内的广汇新能源生产、生活废水经厂区污水处理站深度处理后回用于生产，污水处理站产生的高浓盐水排入企业自建的蒸发池，广汇清洁炼化的生产、生活废水经厂区污水处理站深度处理后回用于生产，污水处理站产生的高浓盐水排入企业自建的清洁浓盐水储存池。宝山矿业的选矿废水多以矿浆形式排入尾矿库，达到生产废水零排放，典尚化工、新硕化工及哈密润达等企业废水处理达标后综合利用，无生产废水外排；生活污水经园区污水处理中心处理后回用。

淖毛湖产业区内的其他行业生产废水，经厂区内污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准或行业污染物排放标准的间接排放限值后，排至园区已建成的污水处理中心处理。园区配套工业污水处理厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准，并满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）等标准后，回用于园区企业工业生产、道路浇洒和绿化用水。

#### 噪声排放标准

运行期化工产业集中区内企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准值，见下表。

表1.7.3-14  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3 | 65 | 55 |

化工产业集中区企业建设施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。

表1.7.3-15  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

#### 固体废物污染控制标准

化工产业集中区产生的一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

化工产业集中区内企业产生的生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中有关收集、转运的要求。

化工产业集中区内企业产生的危险废物必须交由具有危险废物处置资质的相关单位进行处置，危险废物的收集、临时贮存、运输执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范标准。

## 环境保护目标

根据现场踏勘，化工产业集中区评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、基本农田等特殊环境敏感目标。

（1）环境空气保护目标

评价范围内大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2002）二级标准。

（2）地表水环境保护目标

确保评价范围内地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。

（3）地下水环境保护目标

重点保护评价区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，确保其不受园区入驻企业运行影响。

（4）声环境保护目标

化工产业集中区噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（5）生态环境保护目标

评价区内现有生态资源，最大限度降低因化工产业集中区建设对该区域现有生态环境的影响。

化工产业集中区周边分布的环境保护敏感目标具体见下表和图1.6.1-1。

表1.8-1  环境敏感目标一览表

| 环境 要素 | 序号 |  | 保护对象 | 方位 | 相对边界距离（m） | 人口 （人） | 标准类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 1 |  | 广汇职工生活区 | W | 500 | 4500 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二类区 |
|  | 2 |  | 淖毛湖镇区 | N | 4500 | 8000 |  |
|  | 3 |  | 民光新村 | N | 3500 | 300 |  |
|  | 4 |  | 哈尔赛村 | N | 3600 | 200 |  |
|  | 5 |  | 淖毛湖农场五队 | NE | 4900 | 350 |  |
| 地表水环境 | 淖毛湖干渠（伊吾河），为干渠水 |  |  | 从园区穿过，渠首位于苇子峡水文站下游1km | 主要用于园区生产和淖毛湖农业用水 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类 |
| 地下水环境 | 淖毛湖水厂地下饮用水原地为地下饮用水 |  |  | 园区西南侧800m | 一级保护区，面积0.92km2，于2017年7月停止使用地下水 |  | GB/T14848-2017III类 |
|  | 园区所在区域 |  |  | 地下水 | 区域地下水 |  |  |
| 声环境 | 化工产业集中区内各类工业区噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |  |  |  |  |  | GB3096-2008 3类 |
| 土壤环境 | 化工产业集中区外1000m范围内农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），化工产业集中区内土壤环境质量执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 园区周边生态以荒地为主，植被覆盖度低 |  |  | 园区及周边1000m范围内 | 以荒地为主，植被覆盖度低 |  | 不占生态保护红线，生态环境不受明显影响 |
|  | 胡杨林国家沙漠公园（胡杨林景区） |  |  | 淖毛湖片区东北方向17.8km（不在大气评价范围内） | 科教文化教育、荒漠自然景观与度假休闲运动为一体的综合性旅游区 |  |  |
| 基本农田 | 基本农田 |  |  | 北侧约4.2km外 | 耕地，园区不占用 |  | 园区不占用 |
| 环境风险 | 大气环境风险 | 广汇职工生活区 |  | W | 500 | 4500 | 环境风险可控 |
|  |  | 淖毛湖镇区 |  | N | 4500 | 8000 |  |
|  |  | 民光新村 |  | N | 3500 | 300 |  |
|  |  | 哈尔赛村 |  | N | 3600 | 200 |  |
|  |  | 淖毛湖农场五队 |  | NE | 4900 | 350 |  |
|  | 地表水、地下水 |  |  | 与地表水、地下水保护目标一致 |  |  |  |

## 评价流程

### 工作流程

（1）对规划进行初步分析，收集规划相关资料和现场踏勘，识别规划主要环境影响、拟定评价内容、范围、重点和方法。

（2）按照规划环境影响评价技术导则的要求，在环境质量现状调查的基础上，深入分析规划实施产生的环境影响，从环境保护的角度上分析规划实施的制约因素，并提出规划实施中应注意的主要环境问题。

（3）本着推行清洁生产、发展循环经济的理念和要求判断规划方案的环境可行性，并提出规划方案的环境影响减缓措施，同时为规划方案提出调整的指导性建议。

### 评价技术思路

以保障生态安全和改善环境质量为核心，充分利用生态环境分区管控方案、第三次全国国土调查及国土变更调查、“双评价”、国土空间规划城市体检评估等现有工作成果，分析本次化工产业集中区区域国土空间现有生态环境问题及原因，辨识规划实施的资源、生态、环境制约因素；评估规划实施对生态系统结构和功能、生态环境质量可能产生的影响及潜在的生态环境风险；明确减缓不良生态环境影响的对策措施和生态环境保护要求，促进化工产业集中区国土空间专项规划集约高效利用和经济社会高质量发展。

### 评价技术流程

本次规划环评评价技术路线见图 1.9-1。

图1.9-1  本次国土空间专项规划环境影响评价技术流程图

# 园区发展现状及回顾性评价

## 伊吾县工业园区及伊吾工业加工区发展历程

### 伊吾工业加工区的发展历程

伊吾县工业园区原为伊吾工业加工区，于2005年规划建设。2007年9月14日，哈密地区工业园区建设工作领导小组批复了《伊吾工业加工区总体规划》（哈地园组字[2007]3号），功能区分为轻工产业区、煤化工产业区、煤电能源区、金属加工区，近期规划面积12.95km2，远期规划面积为46.23km2，要求努力打造成为以煤电、煤化工产业群为主导的特色工业加工区。2009年12月14日，原自治区环保厅出具了《关于伊吾工业加工区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评函[2009]104号），明确以煤化工、煤电能源产业为龙头，以金属加工轻工业为两翼的现代化综合性工业加工区。

自2006年至今，经过多年的发展，加工区在空间结构、产业布局、环境保护等方面都发生了变化。随着红淖三铁路、烟淖公路、天山融雪防洪坝以及兵团部分产业设施的相继建设；企业不断入驻导致部分企业超出原有规划范围，为加快企业入园，符合国家的政策等需求，2020年12月，伊吾县工业园区管委会组织编制了《伊吾工业加工区总体规划( 2021-2035年)》。总规划用地面积15.06km3。2021年6月3日哈密市生态环境局出具了《伊吾县工业加工区总体规划（2021-2035）环境影响报告书的审查意见》（哈市环函[2021]4号），2021年6月4日，哈密市自然资源局出具了《伊吾县工业加工区总体规划（2021-2035年）》专家审查意见，审查意见原则通过该规划方案。2021年6月24日，哈密市人民政府出具了《关于同意伊吾工业加工区调区的批复》（哈政函[2021]63号）原则同意伊吾加工区规划面积调整为15.06平方千米。

### 伊吾县工业园区的发展历程

2015年，伊吾县工业园区管委会对原伊吾工业加工区重新规划，组织编制了《伊吾工业园总体规划（2015-2030）》，调整了规划面积和产业定位，将原伊吾工业加工区的规划范围内的8km2调整为伊吾县工业园区，调整的范围未超出原伊吾工业加工区的规划范围，并将《伊吾县县域村镇体系规划（2012-2030）》中规划的盐池工业加工园区调整为该规划的有机农副产品加工园区，规划面积2km2，最终形成“一园两区”布局，该规划目前尚未批复。

2016年1月24日，原自治区环保厅出具了《关于伊吾工业园总体规划（2015-2030）环境影响报告书的审查意见》（新环函[2016]1185号），明确综合能源产业区是以煤化工、黑色及有色金属加工、矿产品精深加工、新型建筑材料生产、现代仓储物流产业为主的工业园区，有机农副产品加工园区是以有机牛羊肉分割包装和肉食品加工、食用菌种植加工、哈密瓜加工、特色林果业产品精深加工等产业为主的轻工园区。

2016年3月11日，自治区人民政府批准设立伊吾工业园区为自治区级园区，按“一园两区”布局，分别为淖毛湖综合能源产业区和盐池产业园，园区总面积控制在10km2，要求依托当地丰富的煤炭资源优势，重点发展煤炭清洁高效利用、矿产品加工、农副产品加工及相关配套产业，努力把园区打造成东疆区域现代煤化工产业的示范区。

为落实国家及自治区战略要求，满足园区自身扩区发展现实需要，完善园区基础设施，提高伊吾工业园区区域竞争力和可持续发展能力，园区管委会组织编制了《新疆伊吾工业园（扩区）总体规划（2017-2035）》，调整规划范围和产业定位，最终形成总面积26.18km2的“一园两区”布局。其中，原淖毛湖综合能源产业区调整扩大至23.4km2，分为北区、南区两部分，以现代煤化工为主导，现代物流为支撑的国家级现代煤化工产业示范园区；原盐池产业园近期规划为2km2，远期为2.7km2。2019年7月2日，自治区生态环境厅出具了《关于新疆伊吾工业园（扩区）总体规划（2017-2035）环境影响报告书的专家论证意见》（新环审[2019]86号）。《论证意见》中明确指出：伊吾工业园区需扩大园区面积和范围、变更产业定位应获得自治区人民政府批准，获得批准后，园区管委会应在组织编制园区总体规划时同步编制环境影响报告书报自治区生态环境厅组织审查。

2020年11月23日，自治区人民政府批准伊吾县工业园区扩区，同意园区扩区新增规划建设用地10km2，扩区后园区总面积20km2，要求结合国土空间规划编制要求，抓紧修订和完善义务。工业园区扩区总体规划，充分依托丰富的矿产资源优势，推动哈密市工业强基增效和转型升级，加大招商引资力度，加快完善园区配套基础设施建设，不断优化营商环境，努力将园区打造成为产业聚集、资源综合利用、经济发展的承载平台，推进园区高质量发展。扩区批复后，园区管委会积极组织编制《新疆伊吾工业园区总体规划（2021-2035年）》及其环境影响评价报告书，在原10km2面积基础上，规划新增白石湖煤炭高效综合利用产业园10km2，并将原淖毛湖综合能源产业区和原盐池产业园名称调整为淖毛湖煤化工循环经济产业园和盐池特色农产品产业园，最终形成总面积20km2的“一园三区”布局。目前《新疆伊吾工业园区国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》已于2023年11月10日获得新疆维吾尔自治区生态环境厅批复（新环审[2023]269号），相应规划正在根据环境影响报告书进行调整编制，并在编制完成后积极报批。

## 化工产业集中区总体规划及产业规划情况回顾

### 伊吾县工业园区化工产业集中区发展历程

2023年9月26日新疆维吾尔自治区伊吾县人民政府出具了《关于同意设立伊吾县工业园区化工产业集中区的批复》。伊吾县工业园区化工产业集中区规划面积控制在12.08km2。

2024年3月8日新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了《关于《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划(2023-2035年)环境影响报告书》的审查意见》（新环审[2024]47号），批复面积17.62km2，主要包括淖毛湖产业区（规划面积12.54km2，占地主要包含伊吾工业园区的淖毛湖煤化工循环经济产业园中的5.81km2和伊吾县工业加工区的煤化工精深加工区中的6.73km2）和白石湖产业区（占地位于伊吾工业园区的白石湖煤炭高效综合利用产业园，规划面积5.08km2）。

2024年3月12日伊吾县人民政府出具了关于《伊吾县工业园区化工产业集中区总体规划(2023-2035)》的批复》（伊政发[2024]35号），批复面积12.08 km2，将规划环评中的白石湖产业区未划入化工产业集中区范围。

伊吾县工业园区化工产业集中区于2024年3月15日-3月17日完成化工园区认定复核工作，2024年4月26日取得化工园区认定批复，认定面积12.08平方千米。

### 伊吾县工业园区化工产业集中区规划情况回顾

伊吾县工业园区化工产业集中区范围含伊吾工业加工区的部分面积及伊吾工业园区淖毛湖煤化工循环经济产业园的部分面积。因此本次总体规划情况回顾主要以两个产业区的最近一版总体规划和化工产业集中区产业规划内容进行回顾分析。

## 伊吾县工业园区化工产业集中区基础设施建设及运行情况

园区目前基础设施较为完备，已建成一处污水处理厂、一处一般固废填埋场、一处危废填埋场、两处集中供热设施。园区道路较完善，供排水管网、回用水管网、供热管网已建设完毕。园区基础设施相对位置图见图2.3.1-1。

### 道路交通现状

#### 对外通道现状

（1）公路

伊淖公路（伊吾县城‐淖毛湖镇）、淖柳公路（淖毛湖矿区‐甘肃柳沟）和规划中的烟淖公路是园区主要对外联系公路，构成园区“一横两纵”的对外交通道路骨架。其中，伊淖公路是北部淖毛湖镇区与园区的主要客货运联系通道，是未来南北向产城交流的主要通道；淖柳公路是园区与矿区的主要联系通道，是园区东西向的主要生产物资联系通道。

（2）铁路

园区有东西向红淖三铁路（红柳河‐淖毛湖矿区）从园区南侧穿过，主要以货运为主，是园区原料交流、物资集散的主要交通途径之一，承担巴里坤三塘湖矿区和淖毛湖北部矿区矿产运输及将来园区产品外运职能，规划将与兰新铁路货运线相连接，提高园区对外货运能力。北侧规划有淖毛湖矿区铁路专用线，铁路建设条件良好，交通便利。

产业园西南侧规划从红淖三铁路淖毛湖编组站新建一条铁路，是园区原料交流、物资集散的主要交通途径之一，承担化工原料内运的职能。

#### 化工产业集中区对内运输设施情况

（1）淖毛湖产业区道路已建成，道路等级共分主干路、次干路、支路，三级道路由此组成园区道路网系统。

①主干路：红线宽度为42米，40米，30米均为双向4车道。

②次干路：红线宽度为30米，双向4车道。

③支路：红线宽度为20~16米，双向2车道。

（2）白石湖产业区及周边道路已建成34.7km，包括园区主干道、园区支路、园区环线。

①主干道：红线宽度30米。双向6车道。

②园区支路：红线宽度为15米，双向4车道。

③园区环线：红线宽度为12米，双向4车道。

经现场踏勘，化工产业集中区“两区”道路路面完整，路肩完整，转弯半径大于12m，无明显坡度，厂区内道路在平面转弯处的视距，符合《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009第9.3.6条的要求，道路照明、交通信号灯工作正常，道路标线、限速标识等完好。。

### 供水现状

#### 供水水源现状

（1）淖毛湖产业区供水水源

化工产业集中区现状给水主要由两方供给：即伊吾河流域地表水、四道白杨沟水库地表水。园区取用四道白杨沟地表水499万m3、伊吾河地表水1505万m3；通过管道输送至淖毛湖水厂，由淖毛湖水厂向园区供给。

根据收集的相关资料和现状调查，淖毛湖区域虽无产流，但有伊吾河和四道白杨沟2条河流流经。其中伊吾河水量较丰富，多年平均径流量为7025万m3，为哈密市径流量最大的河流，该河上修建有峡沟水库，位于新疆哈密伊吾县境内，在伊吾河中游的峡沟河段，属拦河水库，地理坐标东经94°48′46″，北纬43°18′17″，位于县城东北14km处。峡沟水库是一座以工业用水和农业灌溉为主，兼顾生态、防洪等具有综合开发任务的小型骨干水利枢纽工程。其总库容为964.51万m3，其中死库容129.27万m3，兴利库容565.3万m3，调洪库容269.74万m3。峡沟水库年为农业供水2032万m3，为广汇煤化工年供水1589万m3。

四道白杨沟多年平均径流量为718万m3，该河上修建有四道白杨沟水库，库址位于伊吾县淖毛湖镇境内四道白杨沟河出山口沟口以上500m，水库地理位置，距离伊吾县淖毛湖镇以西116km处，距离伊吾县城188km。四道白杨沟水库总库容为428.0万m3，死库容74.0万m3，兴利库容316.0万m3，拦洪库容15.1万m3，调洪库容38.0万m3。

（2）白石湖产业区供水水源

白石湖产业区暂无入驻企业，暂无供水，规划以峡沟水库、四道白杨沟水库、中水、外调水做供水水源。

（3）饮用水水源地现状

淖毛湖水厂地下饮用水源地，是伊吾县饮用水源保护区，位于化工产业集中区西南侧，原有功能主要为淖毛湖镇居民及产业集中区内工作人员提供饮用水。根据2016年5月16日新疆维吾尔自治区人民政府出具的《关于哈密市乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（新政函[2016]99号），水源地面积0.92km2，周长3.71km。水源地及产业集中区相对位置详见Error: Reference source not found。

#### 供水设施现状

（1）化工产业集中区供水工程及供水管网工程

伊吾县四道白杨沟水库供水工程位于哈密地区伊吾县淖毛湖镇境内。该工程将四道白杨沟水库的水通过管道输送至伊吾县淖毛湖水厂，再由水厂向淖毛湖工业园区供水，目前已建成供水。四道白杨沟水库供水管道起点坐标：，全线长79.026km，落差1216.557m，年供水量498.7万m³。

（2）淖毛湖水厂

1）水厂简介

伊吾县泽源水务有限责任公司成立于2017年6月，地处伊吾工业园区系新疆鸣阳矿业建设集团有限公司与伊吾县城市建设投资管理有限公司共同成立的项目公司，注册资金11000万元，其中新疆鸣阳矿业建设集团有限公司占股70%，伊吾县城市建设投资管理公司占股30%，全面供应伊吾县淖毛湖区域工业及生活用水。自来水厂占地面积70亩，现有员工60人，水厂供应生活用水能力15000m³/日，年供水量304万立方米，水源来自于峡沟水库和四道白杨沟水库。截至2023年5月底供水管网总长度310公里，供水人口约4万人，管网普及率100%。

2）近年来建设历程

2017年改扩建现有水厂，使其达到日供水量1.5万立方米，现已投入使用，该水厂由政府出资进行改扩建，由实物的形式入股项目公司。

2017年新建四道白杨沟水库至淖毛湖镇区水厂输水管线79.026公里及配套设施。

2017年新建4000m水池至水厂配水管道，包含输水管线6.3公里及配套设施。

2018年完成淖毛湖工业园区供水管网,共计新建21.76公里及配套设施。

2018年建设完成镇区输水管网及配套设施15公里

2019年新建完成四道白杨沟输水管线53km处--白石湖矿区输水管线30.65公里及配套设施。

2020年建设完成峡沟水库至工业园区输水管线(复线)工程及配套设施。

2022年在苇子峡投资建设100万调节蓄水池及附属设施，完成新建四道白杨沟输水管线53km处--白石湖矿区输水管线(复线)工程，管线总长38公里。

2023年完成7公里峡沟水库供水管线至四道白杨沟水库供水联通管线。实现两座水库联调。

### 化工产业集中区供电及通讯现状

#### 淖毛湖产业区供电及通讯现状

伊吾工业园区现状已建三塘湖至淖毛湖220KV输变电站1座，站内设一台180MVA的变压器；现状110KV中心变电站1座，变电站容量150MVA，由110KV变电站以双回路供电。园内均已接入固话和网络通讯，但尚未建设电信局所和邮政局所。园区建设基于光缆的信息传输系统，光缆采用地下敷设方式。化工产业集中区依托循环经济产业园现有电力、电信工程。

#### 白石湖产业区供电及通讯现状

白石湖产业区现状地下电网套管与通讯网络光缆已于2021年12月完工，暂无变电站及其他供电设施。

### 化工产业集中区供热现状

#### 淖毛湖产业区供热现状

目前淖毛湖产业区企业集中供热热源来自广汇新能源有限公司内部的热电厂及新疆新伊碳能环保科技股份有限公司内部热电厂。

广汇新能源有限公司采用蒸汽作为热媒。现状厂区内建设有1台600t/h的锅炉以及一台670t/h的锅炉。其中四台600t/h的锅炉环保手续齐全，一台670t/h锅炉正在进行环保验收手续。

新疆新伊碳能环保科技股份有限公司采用蒸汽作为热媒，现状厂区内建设有2套50MW发电机组及2套135MW发电机组。4套机组环保手续均齐全。

#### 白石湖产业区供热现状

白石湖产业区现状无集中供热设施，尚未建立供热管网。

### 排水及污水处理设施现状

#### 淖毛湖产业区污水处理厂建设及运行现状

（1）建设历程

伊吾县工业园区污水处理中心位于新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县淖毛湖镇东南方向5.0km，在工业园区猪场路南侧，占地90000m2，地理坐标。该工程于2018年3月立项，2018年5月15日进入场地施工建设，处理工艺为：生化+深度+MBR工艺。设计处理规模16000m3/d，分三期建设，一期规模2000m3/d，二期规模2000m3/d，三期规模12000m3/d。

2018年6月关于污水处理中心项目建设会议讨论，由于污水处理中心项目服务于伊吾工业园区各个排污企业，经过现场调研后，现状建成生化段按照近期一期1000m3/d工程建设，深度生化段及附属加药、污泥脱水工段建筑结构等公用设备按照近期二期共2000m3/d工程建设，工艺设备按1000m3/d配套。

废水采用“进水调节池+水解酸化池+水解酸化沉淀池+A/O生化池+中沉池+高密度沉淀池+P-MBR缺氧池+P-MBR好氧池+P-MBR膜池+高效裂解塔+消解塔+外送水池”的处理工艺，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1标准、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准要求后全部回用。尾水污泥采用“污泥暂存池+带式压滤机”的处理工艺，产生的污泥属于一般固废，拉运至园区一般固废填埋场填埋处理。

（2）运行现状

由于2022年度排入污水的企业停产，入水量不足，污水处理中心转为停运状态，系统维持低负荷运转用于培养菌群，处理后的水循环回原系统维持系统运行。初次排污许可证到期未及时续期，原有排污许可证过期失效，主要排入工业废水企业（众友浦汇）依然未恢复生产，污水处理中心维持停运状态，不收集外部废水，仅进行系统内循环培养菌群。

2024年10月有多家园区企业提出依托污水处理中心进行污水处理的需求，污水处理中心重新申领排污许可证并将污水处理中心恢复正常运行状态。

2024年12月11日，园区污水处理厂排污许可已重新申领完成，许可证编号11652223MB08369244001R。

园区目前建设有一座中水池，配套中水回用管网已建设，尾水可回用于园区企业。

#### 淖毛湖产业区污水处理厂环保手续调查

（1）环评：《伊吾县工业园区（综合能源产业区）污水处理中心项目环境影响报告书》于2019年5月16日获得由新疆维吾尔自治区生态环境厅的批复，批复文号：新环审[2019]12号。

（2）环境保护竣工验收：项目于2019年11月25日，完成自主验收，验收结论如下：

根据该工程竣工环境保护验收监测报告和现场检查，该工程环保手续完备，落实了环评报告及批复规定的污染防治措施，环保设施运行正常，污染物达标排放，满足建设项目竣工环境保护验收条件。同意通过竣工环境保护验收。

（3）排污许可：园区污水处理厂于2019年10月1日取得排污许可证，证书编号：12652223580200163N001R，该排污许可证有效期至2020年9月30日，由于项目试运行后未正式运行，排污许可证过期后未延续申领。

（4）应急预案：园区污水处理厂已进行生产安全事故专项应急预案的编制。

#### 淖毛湖产业区污水管网调查

园区内排污网敷设不完全，污水管网空白区域约8000000m2，空白区域分布见图 2.3-3；其余园区企业经污水处理设施处理后能够回用的生产废水均回用于生产，不能回用废水经污水处理设施处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准要求，排放至园区污水处理厂处理。

目前涉及园区污水管网空白区的有新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆信汇峡清洁能源有限公司、哈密广汇环保科技有限公司、新疆宣东能源科技有限公司、新疆新力宣东发电有限公司、新疆疆纳新材料有限公司、新疆新伊碳能环保科技股份有限公司等8家企业。

其中，新疆广汇新能源有限公司自建有污水处理车间并配套建设有浓盐水蒸发池，污废水全部自处理不排入管网；新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司，自建有污水处理单元并配套建设有浓盐水蒸发池，并协同处理新疆信汇峡清洁能源有限公司和哈密广汇环保科技有限公司的污废水，3家公司的污废水全部自处理不排入管网；新疆宣东能源科技有限公司自建有污水处理车间，并协同处理新疆新力宣东发电有限公司产生的污废水，两家企业的污废水自处理回用不排入管网；新疆疆纳新材料有限公司自建有污水处理中心，并协同处理新疆新伊碳能环保科技股份有限公司污废水，两家企业污废水自处理回用不接入管网。

#### 淖毛湖产业区污水处理厂在线监测设备及排污口规范化设置情况

根据现场勘查及收资了解情况，淖毛湖产业区污水处理中心已配套在线监测设备，已建立污水厂运行管理环保制度，且与当地生态环境主管部门联网。

#### 淖毛湖产业区污水处理厂污染物达标排放情况调查

（1）废气

根据《伊吾县工业园区（综合能源产业区）污水处理中心项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，厂界无组织废气：验收期间，硫化氢平均浓度在0.006mg/m3，氨平均浓度在0.18mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准限值要求。排气筒有组织废气：经过集气管道收集、生物滤池处理后，经15m高的排气筒排放，其主要污染物是硫化氢和氨，通过对排气筒出口废气连续两天的监测，硫化氢平均浓度为4.2×10-6kg/h、氨平均浓度为0.031kg/h，废气处理装置对废气污染物去除效果良好，排气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准值表2中二级标准。

（2）废水

根据《伊吾县工业园区（综合能源产业区）污水处理中心项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，2019年9月9日-10日，2天4个不同时段排污口出口日均pH监测值在8.16、色度日均值在1、COD日均监测值是21.1mg/L、BOD5日均监测值在7.25mg/L、氨氮日均监测值在0.137mg/L、悬浮物日均监测值在<4mg/L、石油类日均值在0.776mg/L、动植物油日均值在0.0825mg/L、阴离子表面活性剂日均值<0.05mg/L、总磷日均值在0.0625mg/L、总氮日均值在1.435mg/L、粪大肠菌群数日均监测值在<235MPN/L、挥发酚日均值0.034mg/L、硫化物日均值0.00675mg/L、氰化物日均值0.004mg/L、苯日均值0.07mg/L。

所有指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标和《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB 16171-2012）中表 1 间接排放限值的

（3）固废

本项目在验收期间产生的固废极少，无需处理，试运行后污水处理中心基本处于停运状态，暂无固废产生。

（4）噪声

根据伊吾县工业园区（综合能源产业区）污水处理中心项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告》，验收期间两天的检测情况如下：第一天4个厂界噪声测点的昼间监测值在52~54dB（A），夜间监测值在50~51dB（A），第二天4个厂界噪声测点的昼间监测值在52~55dB（A），夜间监测值在49~51dB。所有指标均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准限值要求，即昼间标准值为65dB(A)，夜间标准值为55dB(A)。

#### 重点企业自建污水处理设施运行情况

（1）新疆广汇新能源有限公司污水处理设施：新疆广汇新能源有限公司污水处理设施位于厂区东北角。污水处理规模和能力为设计总处理水量为750m3/h。处理水源为全厂生活污水、气化酚氨回收煤气废水、净化低温甲醇洗废水、醇醚甲醇精馏废水、原水和中水排泥水、全厂事故排水及本车间中水系统浓盐水和化水系统浓盐水。厂区污水处理系统包括污水处理站、中水回用装置、浓盐水处理装置三部分。其中污水处理站主要处理厂区生活污水、装置生产废水、冲洗废水、原水及中水装置排泥水，污水处理站工艺流程为“破乳—沉淀—隔油—调节—水解酸化—接触氧化—二级氧化—混凝反应沉淀—高密度沉淀—臭氧裂解—生化反应—P-MBR膜处理”，废水在污水处理站经过预处理和生化处理后，进入浓盐水处理装置，浓盐水排入氧化塘晾晒。

（2）新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司污水处理设施：根据《新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目变更环境影响评价报告书》。其污水处理设施设计每小时处理300m3的兰炭废水，主要处理工艺为“预处理—生化处理—深度处理—浓水处理”。煤干馏装置产生的剩余氨水及脱硫废水、荒煤气制氢装置产生的生产废水进入污水处理站一段预处理（共计331t/h），储运系统的含油废水、循环水排污系统产生的喷淋水排污水）和办公生活污水进入污水处理站二段生化处理（共计29.5t/h），其他的原水处理排污水、脱盐水站排污水、动力锅炉排污水和煤焦油加氢装置净化生产废水进入污水处理站三段深化处理（共计66.5t/h），整个污水处理站的废水量约427t/h。根据《新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万t/a煤炭分级提质综合利用项目一期工程竣工环境保护验收监测报告》污水处理站总建设规模460t/h。企业配套建设有浓盐水蒸发池，实现污水零排放。

#### 白石湖产业区排水及污水处理设施现状

白石湖产业区排水主管网及中水主管网已于2021年12月完工，现状无污水处理设施。

### 固废处置设施

#### 淖毛湖产业区一般固废处置现状

（1）一般固废填埋概况

伊吾工业园区（淖毛湖综合能源产业园）一般固废填埋场：该填埋场地处新疆哈密地区伊吾县境内，位于天山北麓东段，地理坐标。该工程项目区向南有3km沥青路面与伊吾淖毛湖-巴里坤县三塘湖乡公路相连，向东约26km可达淖毛湖镇，淖毛湖镇向南75km可达伊吾县城，县城距离哈密市约170km。项目区对内、对外交通比较便利。新疆广汇新能源有限公司原200万m³蓄水池建设，为第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场，建设规模能够满足未来5年的炉渣堆放量（一年约55万吨）。该填埋场于2019年8月10日开工建设，2020年6月通过竣工验收。

新疆广汇新能源有限公司原200万m³蓄水池建设为第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场。整体分三个区域：

A区用于处置清理出的45万m³底泥（按照一次性封存填埋封场施工），面积8.88万㎡，库容45万m³，在2020年8月初完成填埋封场工作。

B区为灰渣填埋区（服务期为5年），库区面积25.46万m²，设计容量275万m³，第一层厚度为4m，第二层厚度为4.2m，最大填埋厚度为11.7m。B区于2021年7月份投入使用，主要用于公司锅炉粉煤灰、炉渣、气化炉渣、动力空分废分子筛、炼化脱硫灰等一般固废的填埋处置工作。目前第一层剩余约20万m³可填完，第二层暂未开始启运（约145万m³）；根据后期填埋宣东气化渣核算B区可储存两年，填埋一般固废约120万吨。

C区作为远期规划的预留区，面积63.4万㎡，正在编制建设方案。

经进一步调查核实，目前化工产业集中区的一般工业固废送至园区东北部广汇新能源现有固废填埋场，该填埋场尚有库容，“十四五”期间运行期满将转至B区填埋。B区和C区填埋场将根据园区固废产生处置情况有序运行。

（2）一般工业固废填埋场环保手续调查

①项目环评

2019年2月28日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了关于新疆广汇新能源有限公司年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目重大变动环境影响报告书的批复（新环函[2019]247号），批复中指出：“在西北约28公里处建设200万方临时蓄水池，用于储存现有事故水，待蒸发处置完毕后将临时蓄水池作为一般固废填埋场使用。固废填埋场建设和使用须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求，灰渣贮存采用分单元、分层的作业方式，并采取有效降尘措施。”

②环保验收

项目开工时间：2019年12月6日，项目竣工时间：2020年6月10日

本项目于6月18日完成验收监测报告编制工作并于2020年6月22日通过环境保护竣工验收。

③排污许可情况

本项目尚未取得排污许可。

（3）污染物达标排放情况调查

根据《伊吾县工业园区淖毛湖综合能源产业园一般工业固废填埋场项目竣工环境保护验收监测报告》验收监测期间，一般固废填埋场污染物排放情况如下：

①废气

无组织废气监测点的总悬浮颗粒物两天最大值为0.90mg/m3；酚类化合物两天最大值为0.014mg/m3；甲醇两天最大值<2mg/m3；苯并[a]芘两天最大值<0.0009μg/m3；非甲烷总烃两天最大值为1.56mg/m3；监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织废气监测点的硫化氢两天最大值<0.005mg/m3；氨两天最大值为0.15mg/m3；臭气浓度两天最大值为13；监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1厂界二级新扩改建标准值。

②噪声

本项目噪声由两天的监测结果可知：第一天4个厂界噪声测点的昼间监测值在50~55dB（A），夜间监测值在43~47dB（A），第二天4个厂界噪声测点的昼间监测值在54~56dB（A），夜间监测值在45~48dB。厂界四周昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准，达标排放。

③废水

根据现场调查，填埋场渗滤液收集于渗滤液集水池中，根据调查，现状无渗滤液,填埋场生活污水收集至填埋场化粪池，定期由吸污车吸至园区污水处理厂。

根据现场勘查及收资了解情况，园区危险废物目前是委托资质单位处理，一般固废优先综合利用，无法利用的送园区一般固废填埋场处置。

#### 白石湖产业区一般固废处置现状

白石湖产业区内暂无企业入驻，暂无一般工业固废产生。

#### 危险废物处置现状

目前园区内仅建成1座危废填埋场，为伊吾县工业园区（淖毛湖产业区）工业危险废物填埋场。该危险废物填埋场地处新疆哈密市伊吾县境内，场址位于淖毛湖镇镇区东北方向20km，地理坐标。该项目场地东西长170.0m，南北宽98.0m，总占地面积为16666.5m2，建设规模为15万m3填埋场，分三期建成，其中一期填埋场库容2万m3，二期填埋场库容5万m3，三期填埋场库容8万m3，设计年填埋危险废物10000t。填埋场压实后容重按1.5t/m3计算，折合年需处理体积为6666.67m3。经调查，2019年10月一期工程已建成并完成竣工验收，目前尚未投入运营。

现状企业的产生的危险废物暂存在各自企业的危废暂存间，并与有相应处置资质的处置公司进行处置，与其他危废处置公司自行签订危废处置协议。

#### 生活垃圾处理处置

淖毛湖产业区已建成？

白石湖产业区已建设完成4座垃圾转运站，日转运垃圾量50万吨。

### 上版化工产业集中区总体规划环评及审查意见调查

#### 上版总体规划环评结论

《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划(2023-2035年)环境影响报告书》通过对化工产业集中区国土空间总体规划实施后产生的环境影响分析及资源、环境承载能力分析，园区产生大气环境影响、水环境影响、噪声环境影响在可接受范围内，对固体废物提出了妥善的处置方案，园区的规划建设，要认真落实本环评提出的环境减缓措施和规划调整建议，严格执行环境管理制度，积极推行清洁生产、发展循环经济，将园区开发建设的不利环境影响控制在允许范围之内，按本环评报告调整后的化工产业集中区国土空间总体规划，符合环境保护的要求。

#### 规划环评审查意见落实情况

《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划(2023-2035年)环境影响报告书》审查意见落实情况见表 2.3.7-16。

表 2.3.7-16 《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划(2023-2035年)环境影响报告书》审查意见落实情况一览表

| 序号 | 审查意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坚持绿色发展、协调发展。坚持以区域环境质量改善为核心，遵循生态保护优先和绿色发展原则，结合区域实际和生态环境现状以及规划范围内企业分散式分布格局现状，进一步优化园区产业结构，规划布局和实施时序，依据所在产业区块功能及生态环境保护要求，进一步论证《规划》实施后对周边居民区、地表水体、地下饮用水源地、胡杨林国家沙漠公园、坎儿井等环境敏感区和环境保护目标的影响以及各项环境保护对策与措施严格控制淖毛湖煤化工循环经济产业园煤化工发展规模，除已批复项目外不再新增布局煤化工项目。综合考虑水源地分布情况，对园区的产业布局进一步优化调整，禁止在该水源地二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。以水资源承载力为基础，坚持“以水定产、以水定量”，布局节水型煤化工产业。结合区域特色，统筹考虑产业定位，避免产业重复建设，发挥产业集聚和工业生态效应，形成资源高效利用的产业链。根据国家、自治区关于煤化工基地建设要求，从优布局、控规模、调结构、促转型、拖链条、强措施等方面强化规划指导作用，做好全过程环境管控。 积极稳妥推进碳达峰碳中和，大力发展战略性新兴产业、高技术产业、绿色环保产业、现代服务业。深入开展应对气候变化工作，切实增强控制温室气体排放能力，以促进经济绿色低碳可持续发展、引导重点行业和化工集聚区向绿色低碳方向转型，强化节能减污降碳措施，推动绿色低碳可持续发展。同时综合考虑化工园区企业现状情况及环境管理要求，加强环境影响评价事中事后监管，进一步督促化工产业集中区企业认真执行环境影响评价制度、排污许可制度和环保验收“三同时”制度，及时发现、查处“未批先建”“未验先投”等环境违法违规行为。 | 已落实，根据现场勘查，园区内未新增布局煤化工项目；水源地二级保护区内无新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。园区坚持“以水定产、以水定量”，按相关政策要求园区产业链进行适当调整。 园区管理委员会严格执行环境影响评价制度、排污许可制度和环保验收“三同时”制度，及时发现、查处“未批先建”“未验先投”等环境违法违规行为。 |
| 2 | 严守生态保护红线，加强空间管控。衔接哈密市及伊吾县国土空间规划及“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果，严格控制化工园区开发范围，对园区内企业提出具体管控要求，确保居民集中居住区和地下饮用水源地等重要环境保护目标得到有效保护。根据园区产业结构和产业链，完善生态环境准入清单，落实园区所在生态环境管控单元的管控要求，切实保障规划实施不突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。 | 已落实，园区严格控制化工园区开发范围，未超过城镇开发边界。园区内企业要求对区域地下水进行例行检测，防止地下水污染发生。园区已完善园区准入清单，不符合园区规划的项目不得入园。 |
| 3 | 严格管控区域污染物排放总量。严格控制规划项目落地，落实污染物总量控制、减排任务和区域煤炭减量要求。采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等大气污染物的排放量，各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准，确保规划化工项目投运后区域环境空气质量改善。 | 园区管委会已经启动对园区的SO2、NOx、烟粉尘和VOCs进行总量控制工作，并且逐步开展碳核查。对园区内工业废气、VOCs和无组织废气排放加大管理力度，达到国家和自治区污染物排放标准要求。园区企业涉及挥发性有机物、氨气、硫化氢等污染物排放企业均设有相应的污染物治理设施，排放均满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。 |
| 4 | 严格资源利用总量，制定入园产业准入条件。尽快开展化工产业集中区规划水资源论证工作，根据水资源论证结果采取有效措施，进一步论证园区供水的合理性与保障性，按照“以水定产”的原则，合理确定园区用水规模，确保化工园区工业用水满足水资源“三条红线”指标要求。严禁以地下水作为工业用水水源。综合考虑区域水资源、土地资源、环境承载能力，强化生态环境管控、环境风险防范要求，对化工园区企业实现清单式管理，制定产业发展负面清单，入园企业应符合规划产业定位及功能布局要求，严格遏制“两高一低”项目盲目上马，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的化工项目一律不得入驻化工园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。化工园区水资源利用不得突破批准的水资源利用上线指标，土地资源利用不得突破国土空间规划确定的城镇开发边界。 | 部分落实，园区尚未开展水资源论证。园区已严禁园区内企业使用地下水。园区区域水资源、土地资源、环境承载能力，强化生态环境管控、环境风险防范要求，对化工园区企业实现清单式管理，制定产业发展负面清单。在清单内的项目，禁止入园。根据现场调查，入园企业均符合园区生态环境准入清单，入园建设项目严格按园区规划要求并依法开展环境影响评价，已入园项目严格执行建设项目“三同时”环境管理制度，园区内暂无不符合国家产业政策和园区产业定位的项目。已入园项目单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均属于同行业国内先进水平，园区内无与产业定位不符的“三高”项目。 |
| 5 | 按照生态环境保护工作“三同时”要求，遵循基础设施先行的原则，尽快完成化工园区中水回用、污水处理、集中供热等基础设施建设，禁止新建、扩建、改建分散式燃煤锅炉用于采暖。完善园区污废水排放方案、中水回用方案，强化节水措施，优先将回用中水作为化工园区工业生产用水水源，降低废水排放量，确保各类废水安全有效利用，最大限度提高水资源综合利用率。制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、合规处理处置危险废物。 | 基本完善。园区已建设污水处理厂、集中供热等基础设施建设，中水回用设施尚未建设。园区集中供热管网已覆盖，园区已禁止新建、扩建、改建分散式燃煤锅炉用于采暖。园区已制定一般固废综合利用方案，要求并监督各企业严格按照国家有关规定，依法、合规处理处置危险废物。 |
| 6 | 强化环境风险监控和管理，健全化工集聚区环境风险防控、评估和应急响应体系。限期编制完成化工园区环境风险应急预案，强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。建立完善的环境空气、地表水、地下水、土壤等监控体系，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。足额配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善突发环境事件应急预案，防范《规划》实施可能引发的环境风险。 | 已落实，伊吾县工业园区已经建立了长期稳定的园区环境监测体系，依托伊吾县环境监测站，在园区内设置监测点位，建立和完善环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。园区已入园企业均按相关标准设置事故水池以及地下水水质动态监控设备。伊吾县工业园区管理委员会已落实配套建设环境管理机构，基本建立环境管理制度，风险防控体系、污染防治制度和环境监控体系等。经实际了解，园区层面已编制突发环境事件应急预案。 |
| 7 | 建立环境影响跟踪评价制度。定期对潜在环境危害进行调查分析、跟踪评价，在《规划》实施过程中，应与上位规划同步开展环境影响跟踪评价，及时调整优化总体发展布局和相关环保对策措施，实现可持续发展。 | 园区已建立环境影响跟踪评价制度，目前园区规划实施不足5年，尚未进行环境影响跟踪评价。 |
| 8 | 建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保诉求;定期发布化工园区企业环境信息，并主动接受社会监督。 | 已落实，园区已建立畅通的公众参与平台，积极解决公众的各项诉求。 |

## 园区环境监管、监测能力现状

伊吾县环保局及园区管委会对淖毛湖产业区内环境空气、地下水均设置了环境监控点，包括17个空气监测站点及12个地下水在线监控点。

白石湖产业区目前暂未设置环境监控点。

### 淖毛湖产业区空气监测能力现状

根据现场调查，淖毛湖产业区共计有17个空气监测站。淖毛湖产业区空气监测站详情见Error: Reference source not found，分布见Error: Reference source not found。

淖毛湖产业区实时统计各厂区、监测点的监测设备数据，可以根据各监测点的排放情况及其气象条件，来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对废气重点特征污染物（如VOCs）排放区域整体监控，排放源解析等。建立全面化、精细化、信息化、智能化的区域在线监测平台，实现对控制污染源无组织排放，减少大气污染等综合管理，为制定节能减排方案提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策。调查期间有5个空气监测站无数据，园区已委派工作人员进行维护或修理，其余均正常。

### 淖毛湖产业区地下水监测能力现状

在淖毛湖产业区规划范围及周边设置地下水监测井12处，形成地下水监测网（见Error: Reference source not found），设置在线监测设备，对地下水水质进行实时监控。各监测站点详情见表2.4.2-1。

## 伊吾县工业园区化工产业集中区现状调查

### 产业发展现状

略

### 园区企业调查

略

### 园区资源开发利用现状调查

略

### 园区环境管理现状调查

略

### 环境风险防范及管理现状

根据现场调查及咨询规划区工作人员，规划区从未发生过突发环境事件。规划区内各入驻企业采取了环境风险事故防范措施、制定有环境风险应急预案，园区层面已编制突发环境事件应急预案并备案，备案号：650522-2023-23，经现场查阅相关资料，无相关演练记录资料。

园区风险防范及管理现状结合《伊吾县工业园区化工产业集中区整体性安全风险评估报告》进行分析。

### 化工产业集中区现存的生态环境问题及整改措施

#### 现存的环境问题

（1）园区管理层面

①伊吾县工业园区管委会目前已编制园区层面突发环境事件应急预案，并已备案，经现场查阅相关资料，无相关演练记录资料；

②环境监测项目不够完善，未定期对土壤、噪声开展环境质量监测；

③未及时对地下水、大气检测设备定期进行校验。

④通过查阅监测网近期监测数据，部分指标出现超标现象，未能及时作出相应处置。

（2）基础设施建设层面

①现状污水处理中心：厂内原辅材料、药剂存放现场无纸质台账；

②园区配套的一般固废填埋场：填埋场台账不全，填埋场部分标识牌损坏尚未修理，填埋场未取得排污许可。

（3）企业层面

①企业环境管理不规范，部分企业污染物排放口标识牌悬挂不规范，环保治理设备运行记录台账不全，与环保相关的药剂台账不全。

②部分污染源未纳入排污许可管理，排污许可执行不规范。排污许可执行报告填写不规范，部分企业在排污许可年度执行报告中登记的排污量与实际不符。

#### 整改措施

（1）园区层面

①本次规划环评建议园区健全管理机制和制度（建立健全风险防范监控体系，固废管理台账制度）。

②伊吾县工业园区管理委员会应按照突发环境事件应急预案要求，定期组织演练，并做好相关记录；

③伊吾县工业园区管理委员会应按照总体规划环评阶段提出的监测计划要求，定期开展环境质量监测；

④定期对环境监测设备进行校验，确保数据准确可靠，出现数据异常及时处理，确认是设备问题还是环境问题并做出相应措施；

（2）基础设施建设方面

完善园区配套的一般固废填埋场排污许可相关手续；

（3）企业层面

①建议企业规范环境管理，或者聘请第三方机构开展环保管家服务，全面梳理企业内部环境管理问题。

②进一步规范排污许可执行报告的申报，据实填写排污情况。

### 本次规划优先解决的问题

#### 涉及生态环境质量改善方面

随着化工产业集中区在建项目在规划近期建设完成运行，园区应根据实际情况并结合规划近远期实施情况，加强伊吾工业园区污水处理中心运营与管理。

目前化工产业集中区中水工程尚不完善，建议园区按照实际情况和规划实施进度，加快中水工程建设方案及实施。

建议化工产业集中区对现有地下水监测网监测设备定期校验，进一步加强对入园企业污染防渗工程的要求，有效防范和处置地下水环境污染。

建议化工产业集中区加强煤化工企业厂界恶臭、挥发性有机气体等无组织污染物监测监督管理。进一步完善园区环境空气质量与污染物排放监控体系建设，不断加强监测监控管理。

#### 涉及风险防控方面

伊吾工业园区按照突发环境事件应急预案加强应急演练。

#### 资源能源高效利用方面

从伊吾工业园区远期规划需水预测以及供水能力来看，园区规划用水量超过伊吾县可供用水量，水资源匮乏制约煤化工产业规模化发展。伊吾县属于典型大陆性干旱气候，降水量少，蒸发量大，煤化工是高耗水行业，水资源短缺瓶颈直接制约园区主导产业发展。建议提升水资源利用效率，减少规划用水量，采取“减量化、水再使用、水再生利用、水再循环、水资源管理”等水循环模式，把水资源利用到最大限度。

# 规划分析

## 概述

### 规划基本情况

#### 规划名称

伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）。

#### 规划范围

（一）规划范围设定依据

本次伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划范围设定主要是以伊吾县人民政府出具的《关于同意设立伊吾县工业园区化工产业集中区的批复》、伊吾县人民政府《关于伊吾县工业园区化工产业集中区调扩区的请示》及伊吾县人民政府办公室《伊吾县人民政府第19次常务会会议纪要》（伊政[2024]12号）中“原则同意伊吾县工业园区化工产业集中区调扩区”中的范围为依据。

（二）本次化工产业集中区规划范围

伊吾县工业园区化工产业集中区规划面积（认定范围面积）1287.0821公顷。化工产业集中区东至烟淖公路、顺达东路，南至成业路，西至伊淖公路，北至开业路。伊吾工业园区化工产业集中区四至范围面积1941.1139公顷。

#### 规划期限

本规划的期限为：2025年-2035年；规划基准年2023年，近期2025-2030年，规划远期2031-2035年。

### 规划目标

把园区打造成为国家级千万吨级煤制清洁燃料煤化工产业示范园区。统筹发展资源综合利用产业，实现园区“资源—产品—再生资源”的闭路循环和资源梯次利用，最终把园区打造成为一个生产技术标准化、代谢过程循环化、资源利用多元化的国家级千亿循环经济产业示范区。

### 产业发展规划

#### 产业定位

伊吾县工业园区化工产业集中区依托优越的煤矿等自然资源条件，重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，积极开展现代煤化工与新能源的深度耦合，坚持企业集中布局、产业集聚发展、资源集约利用，提高园区上下游产业链的联动互供，增强产业配套能力和消纳东中部转移产业（主要是指煤制高端精细化工产品、低阶煤提质及副产物综合利用产业，依据《产业发展与转移指导目录（2018年本）》第二章第二节西部地区优先承接发展的产业新疆维吾尔自治区哈密地区优先承接的化工产业），把园区打造成为国家级千万吨级煤制清洁燃料煤化工产业示范园区。统筹发展资源综合利用产业，实现园区“资源—产品—再生资源”的闭路循环和资源梯次利用，最终把园区打造成为一个生产技术标准化、代谢过程循环化、资源利用多元化的国家级千亿循环经济产业示范区。

#### 产业发展方向

伊吾县工业园区化工产业集中区产业发展方向是：以化工产业集中区现有产业为基础，延续发展煤炭提质分级利用，副产物煤焦油精深加工，煤焦油加氢精制，荒煤气制氢、发电，荒煤气制乙二醇、LNG等产业，大力扶持发展煤制甲醇、甲醇制烯烃、煤油共炼等产业。

充分利用伊吾县及周边光伏、风电等新能源，大力发展电解水制氢产业，结合传统煤电化工产业，强化CCUS等减碳固碳新技术的引入和应用大力捕集CO2，发展绿色甲醇（液态阳光）、绿色航空煤油、绿色合成氨、乙醇、汽油等新能源绿色化工产业。充分利用园区余热余压等，对园区的危险废物、一般废物等废弃物进行无害化、资源化和循环化处理，将园区向零排放、绿色化、清洁化方向引导发展。

### 交通物流系统规划

#### 运输量预测

根据化工产业集中区产业发展规划和空间布局规划，本次规划根据《伊吾工业园区化工产业集中区对外危险货物运输风险论》，及《化工产业集中区产业发展规划（2023-2035）》，化工产业集中区的每年使用槽车、挂车、货车等汽车运输进出危险货物约4634159.861吨、143595车次。

#### 对外运输系统规划

1、公路：伊淖公路（伊吾县城-淖毛湖镇）和淖柳公路（淖毛湖矿区-甘肃柳沟）和烟淖公路是园区主要对外联系公路，构成园区“一横两纵”的对外交通道路骨架。其中，伊淖公路是北部淖毛湖镇区与园区的主要客货运联系通道，是未来南北向产城交流的主要通道；淖柳公路是园区与矿区的主要联系通道，是园区东西向的主要生产物资联系通道。

2、铁路：园区有东西向红淖三铁路（红柳河-淖毛湖矿区）从园区南侧穿过，主要以货运为主，是园区原料交流、物资集散的主要交通途径之一，铁路建设条件良好，交通便利。

#### 集中区内部道路系统规划

##### 道路系统规划

区内道路等级共分四级：主干路、次干路、支路，由此组成化工产业集中区道路网系统。形成“棋盘式”的城市路网结构。

（1）主干路

规划主干路一是增强化工产业集中区内各功能区之间的交通性联系通道，二是承担组团对外的交通功能，满足组团间的联系的交通需求。规划区内主干路红线宽度40-42米，双向机动车道数4条，设计时速40~80公里/小时。

（2）次干路

次干路是兼顾交通性和服务性的干道，起到集散主干路交通的功能，是联系主干路的辅助性干道，也是沟通化工产业集中区内部的重要交通联系。规划次干路红线宽度20-30米，双向机动车道数4条，设计车速40公里/小时。

（3）支路

支路是以服务性为主的道路，为各个组团内部交通服务。规划支路红线宽度16~20米，双向机动车道2条，设计车速30公里/小时。

##### 道路交叉口

交叉口均采用平面交叉口，交叉型式有“十”字形、“T”字形。

平面交叉口：提高交叉口的通行能力，对主要交叉口采用信号灯控制管理、进行渠化设计或者采用标志标线管理。重要交叉口进出口道应进行拓宽设计，每条拓宽车道宽度为3.0或3.5m。规划区交叉口设计指引见下表。

表3.1.5-17  交叉口设计指引一览表

| 道路等级 | 干路 | 支路 |
| --- | --- | --- |
| 主干路 | AB | AB |
| 干路 | AB | B |

注：A：宜设置信号灯B：宜拓宽进出口道

道路交叉口的设施建设可结合实际需要逐步完善，但应保留设置的可能性。

#### 仓储物流系统规划

##### 仓储系统规划

化工产业集中区内不集中设置仓储用地，各企业内部的仓储需求在各厂区内部解决。

##### 物流系统规划

（1）外部运输

化工产业集中区对外运输依托为铁路及公路运输解决。公路运输用于化工产业集中区近期，在建项目投产后原料、产品等物资的进出。远期大宗物流采用公铁联运方式，以铁路运输为主，公路运输为辅。

（2）集中区内部运输

化工产业集中区内部运输物资主要包括固体、液体和气体等物料。固体物料在集中区内主要采用汽车或叉车运输。液体和气体物料以管道运输为主，道路运输为辅。当运输量超过2万吨/年时，采用管道运输。根据产业需要，化工产业集中区内规划建设公用管廊，输送各种气体、液体物料及产品等。

（3）危险品物流运输

目前伊吾工业园区化工产业集中区生产企业中对外危险货物运输的企业有巴里坤运安运输有限责任公司、哈密盛嘉物流有限责任公司、伊吾县伊河气体有限责任公司、伊吾县安德物流有限公司、伊吾县广联贸易有限公司、新疆昌昊物流有限公司、伊吾鹏瑞物流有限公司、宁夏宏丰运输有限公司、宁夏祥安泰危货运输有限公司、新疆博弈达石油运输有限责任公司、荆门市翔泰贸易有限公司、东明县运输公司、陕西龙华捷运物流有限公司、杭州显灏物流有限公司、伊宁市天顺运输有限责任公司、新疆汇鑫天伟运输有限公司、哈密市晟畅运输有限公司、咸阳华兴石化运输有限公司、宁夏远柯运输有限公司、哈密市皖疆运输有限公司、汾阳市元通物流有限公司、哈密紫东万盛货物运输有限公司、伊吾浩益通运输有限公司、新疆永诚祥瑞物流有限公司、新疆领阳物流有限公司、和宁夏鹏达运销有限公司等。每年使用槽车、挂车、货车等汽车运输进出危险货物约4634159.861吨、143595车次。

### 公共工程系统规划

略

### 环境保护规划

#### 规划控制目标

根据识别的环境影响、规划可能涉及的环境敏感问题及主要制约因素，按照《综合类生态工业园区标准》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》等确定本次规划环评的环境目标及主要评价指标。

表3.1.7-18  化工产业集中区规划环境影响评价指标体系

| 主题 |  | 环境目标 | 评价指标 | 基准年（2023年）现状值 | 近期2025年 指标要求 | 远期2035年 指标要求 | 指标来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色循环发展 |  |  | 单位GDP建设用地面积 （km²/亿元） | / | <1.49 | 满足相关规划要求 | 《新疆生态环境保护“十四五”规划》 |
|  |  |  | 单位GDP用水量（m³/万元） | / | 470 | 满足相关规划要求 |  |
|  |  |  | 非化石能源占一次能源消费比重（%） | / | 18 | 满足相关规划要求 |  |
| 环境质量改善 |  | 大气环境质量 | 评价因子达标率 | 100% | 100% | 100% | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 |
|  |  | 地表水环境质量 | 评价因子达标率 | 100% | 不低于现状 | 不低于现状 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类质量标准 |
|  |  | 地下水环境质量 | 评价因子达标率 | 84% | 不低于现状 | 不低于现状 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
|  |  | 声环境质量 | 评价因子达标率 | 不同功能区噪声达标率100% | 不同功能区噪声达标率100% | 不同功能区噪声达标率100% | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准 |
|  |  | 土壤环境质量 | 评价因子达标率 | 100% | 100% | 100% | GB15618-2018、GB36600-2018 |
| 生态环境保护 | 水环境 | 节约水资源，减少水污染物排放，保护地 下水安全 | 单位工业增加值废水排放量 | / | ≤7t/万元 | ≤7t/万元 | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 污水处理设施 | 具备 | 具备 | 具备 |  |
|  |  |  | 工业废水排放达标率 | / | 100% | 100% |  |
|  | 环境空气 | 减少大气污染物排放，环境空气功能区达标 | 工业废气排放达标率 | 100% | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 园区空气质量 | 达到国家二级标准 | 达到国家二级标准 |  | 规划要求 |
|  | 固体废物 | 固体废物的产生量最小化、减量化及资源化 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 满足相关要求 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》 |
|  |  |  | 工业固体废物处置利用率 | 100% | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 工业固体废物综合利用率 | / | ≥70% | ≥70% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 危险废物无害化处置率 | 100% | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 废物收集和集中处理处置能力 | 基本具备 | 具备 | 具备 |  |
|  |  |  | 垃圾清运率 | 100% | 100% | 100% | 环评要求 |
|  | 声环境 | 确保声环境功能达标 | 夜间环境噪声达标率 | 100% | 100% | 满足相关要求 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》 |
|  | 生态环境 | 水土流失防治 | 水土流失治理度 | / | 77% | 77% | 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），北方风沙区 |
|  |  |  | 土壤流失控制比 | / | 0.7 | 0.7 |  |
|  |  |  | 渣土防护率 | / | 83% | 83% |  |
|  |  |  | 林草植被恢复率 | / | 83% | 83% |  |
|  |  |  | 林草覆盖率 | / | 12% | 12% |  |
|  |  | 生态系统保护 | 生态保护红线占国土面积比例 | / | 不降低 | 满足相关要求 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》 |
| 风险防控 |  | 环境风险防范 | 受污染耕地安全利用率 | 无受污染耕地 | 满足相关要求 | 满足相关要求 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》 |
|  |  |  | 重点建设用地安全利用 | / | 有效保障 | 满足相关要求 |  |
|  |  |  | 放射源辐射事故年发生率 | / | 0 | 0 |  |
|  |  | 确保入园企业环境安全 | 环境风险防控体系建设完善度 | / | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 区内企事业单位发生特别重大、重大突发环境事件数量 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 重点企业环境应急预案备案率 | / | 100% | 100% | 环评要求 |
| 资源利用 | 能源 | 减少能源消耗 | 单位工业增加值综合能耗 （标煤） | / | ≤0.5t标煤/万元 | ≤0.5t标煤/万元 | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  | 水资源 | 提高水资源利用效率 | 单位工业增加值新鲜水耗 | / | ≤8m³/万元 | ≤8m²/万元 |  |
|  |  |  | 工业用水重复利用率 | / | ≥75% | ≥75% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 中水（生产和生活）回用率 | / | 75% | 100% | 规划要求 |
|  |  |  | 万元工业增加值用水量 | / | ≤38t/万元 | ≤31t/万元 |  |
|  |  |  | 单位工业增加值新鲜水耗 | / | ≤8m³/万元 | ≤8m³/万元 |  |
|  | 土地资源 | 减少用地指标 | 单位工业用地面积工业增加值 | / | ≥9亿元/km² | ≥9亿元/km² | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
| 环境管理 |  | 环境管理指标 | 环境管理能力完善度 | / | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 重点企业清洁生产审核实施率 | / | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 重点企业环境信息公开率 | / | 100% | 100% |  |
|  |  | 达标排放、总量控制 | 重点污染源稳定排放达标情况 | / | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  | 国家重点污染物排放总量控制指标及地方特征污染物排放总量控制指标完成情况 | / | 全部完成 | 全部完成 |  |
| 应对气候变化 |  |  | 单位GDP二氧化碳排放降低比例二氧化碳排放降低 | / | 18% | 国家下达指标 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 |
|  |  |  | 万元工业增加值碳排放消减率 | / | 15%（累计） | 30%（累计） | 规划要求 |
|  |  |  | 单位GDP能源消耗降低比例 | / | 14.5% | 国家下达指标 | 《新疆生态环境保护“十四五”规划》 |
|  |  |  | 非化石能源占一次能源消费比例 | / | 18% | 国家下达指标 | 《新疆生态环境保护“十四五”规划》 |
| 行业准入 |  |  |  | 禁止“三高”项目准入；新、改、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 |  |  |  |

#### 污染物治理规划

在工业区内建设项目，必须符合国家产业政策要求，不引进污染重的落后产业；应采用先进的生产工艺技术和设备；应采用无毒或低毒原料和辅助原料，确保工艺装置安全生产满足环保要求：物耗、能耗低，污染物产生量少。落实环保措施，所有项目的环保工程必须与主体工程同时规划设计、同时施工、同时投产运行。主体工程竣工验收时，必须同时验收环保工程，达不到要求的，不予验收。根据区域环境容量、资源状况，合理布局产业发展基地。大力发展循环经济，实现资源的有效利用，从源头上减少污染物的排放总量。在工业区内规划、新建、改建、扩建项目时必须按建设项目管理办法和环境影响评价法的规定，在规划和项目可行性研究阶段应分别进行建设项目的环境影响评价。工厂排放的废物应优先考虑综合利用，无法利用的废物再进行处理。各工厂应采用技术先进、经济合理的处理装置，排放标准必须满足外部环境和接受标准和总量的要求。

##### 废水治理

集中建设污水处理厂，禁止污水未经处理直接外排，污水处理厂处理达标后尾水用于园区绿化灌溉。推行清洁生产，引导企业采用先进的生产工艺和技术手段，不断降低单位工业增加值废水和水污染物的排放量，提高工业用水重复利用率。鼓励工业废水集中处理，严格执行水污染物排放标准，控制工业废水及水污染物排放总量。强化面源污染控制，利用绿化带作为建设用地与水系间的缓冲和过滤带。

##### 废气治理

大气污染防治要重点控制重污染企业的废气排放及运输车辆及施工机械引起的扬尘及燃油尾气污染物；建筑材料的装卸、运输和使用过程中产生的大量粉尘和扬尘；建筑施工场地裸露地表的由风吹起的扬尘；临时生活设施产生的废气。增加清洁能源使用比重，提高能源利用效率，依靠新技术、新工艺不断降低工业万元产值能耗，节约能源。

集中供热站废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的大气污染物特别排放限值。工业炉窑废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2及表3标准值。强化工业区与生活区之间的防护绿带建设，提高绿化覆盖率，发挥绿化的净化空气、防风滞尘作用。

##### 固体废弃物(废液)治理

强化源头控制，推行清洁生产技术与管理，减少工业固废产生量。综合利用工业固废，提高工业固废资源化水平。统筹建设生活垃圾收集、运输、处置系统。实现垃圾收集分类化；垃圾运输密闭化；垃圾处理无害化、减量化、资源化。促进生活垃圾收集、处置的产业化发展。强化危险废物管理，危险废物经预处理后，分类收集，集中处理。

##### 声环境污染防治

建设项目环保审批中，按照噪声功能区进行选址，充分考虑项目对噪声环境的影响。优化交通格局，形成高效、快捷的城市交通网络，强化道路两侧的绿化隔离带建设，控制高噪车辆的运行。加强社会生活噪声的监管力度，禁止高噪声活动。加强绿化建设，提高绿化覆盖率。工业区和管理区之间应建设绿化隔离带。加强施工噪声的监督和管理，加大建筑施工噪声污染的治理力度，避免夜间施工，减少对周围敏感点的影响。

#### 环境风险防控规划

##### 主要环境风险源

根据规划拟发展的产业，参照同类型建设项目，本次化工产业集中区国土空间专项规划项目企业在生产过程中所使用和处理的危险物质主要甲烷、一氧化碳、硫化氢、氢气、二甲醚、氨气、二氧化硫、甲醇、碳六混合物、硫酸、盐酸、三氧化硫、氢氧化钠、氨水（液氨）、次氯酸钠。

根据风险识别结果，规划实施后对环境影响较大并具有代表性的事故为：甲醇储罐、盐酸储罐破裂、人为操作不当、设备缺陷等问题导致风险物质泄漏，柴油储罐破裂发生火灾/爆炸等次生事故，可能对周边大气环境和土壤、地下水环境的污染影响，甚至造成周边人员中毒伤亡。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，将发生概率小于5×10-6次/a，设定为本次环境风险评价代表性事故情形中最大可信事故。

##### 环境风险防控措施

1.加强危险化学品使用企业的防范措施

督促区内企业开展危险化学品环境管理登记、新化学物质申报和有毒化学品进出口环境管理登记。重大危险源企业应在有毒有害、易燃易爆气体贮存区、使用点等处，设置气体泄漏探测器，及时探测有毒有害、可燃气体泄漏情况，实现气体监视系统声光报警功能；设置罐区、围堰等部位的液体泄漏侦测器，及时侦测液体泄漏情况；并与企业的中央监控室及自治区在线监控中心联网。为防止区内企业污水排放对污水处理厂的冲击，应在重点企业污水排口处安装在线监测装置进行监控，并设置污水事故池，必要时设置尾水监流池和回流阀。一旦尾水不达标，应及时关闭企业污水排放管，控制污水回流至调节池再处理或将污水引入事故池。涉及易燃易爆等危险物质的使用或贮存的相关企业应设置消防水池，设置厂区生产废水、雨水（初期、后期）、清下水和事故消防废水的切换收集系统。一旦火灾爆炸事故发生，消防废水应收集引入废水事故池，确保妥善安置，不对区域水体质量造成损害。

各风险企业的生产区、贮存区、固废存放处及污水事故池应做好地面防渗，并加强对污水管线跑冒滴漏的定期巡视，避免污水、消防废水、固体废物渗滤液等污染地下水体。同时，建议在危险固废存放区安装在线监测设备进行监控预警。

为有效控制园区内环境风险源，防止突发环境事件的发生，及时、准确地对突发环境事件组织有效的救援，控制事件危害蔓延，从而减少对园区及周边环境的影响，保障园区及周围居民的健康和环境安全。2023年4月，化工产业集中区管委会编制了《化工产业集中区突发环境事件应急预案》(2023年版)。

2.危险化学品贮存安全防范措施

（1）规划项目危险化学品贮运必须严格执行《常用危险化学品贮存通则(GB15603-1995)》中要求，在该通则中对危险化学品贮存提出了基本要求，并对贮存场所、贮存安排及贮存量限制、危险化学品的养护、消防、废弃物处理和人员培训等均作了具体规定。

（2）危险品运输应采取的事故防范措施

规划项目厂外运输涉及的危险品运输事故主要是翻车和路途泄漏。根据“中国高速公路事故调查(2002.12，交通报)”，运输中的事故多发生在路况极差或较好、司机疲劳驾驶、酒后驾车、违章搭载等情形。一般来说，化工生产的原辅材料、产品运输都由经过专职考核的司机和运输部门承运，可有效防止司机疲劳驾驶、酒后驾车、违章搭载的情形发生。而且根据该调查，发生事故的车辆通常都是客运车辆和普通货运车辆，运输化学原料、产品的车辆事故发生概率低于 0.01‰ 。常用的事故预防措施有：合理规划运输路线及运输时间；危险货物包装应遵照《危险货物包装标志》、《危险货物运输包装通用技术条件》、《危险化学品标签编写导则》中的规定执行；危险品的装运应做到定车、定人；运输腐蚀性、有毒物品的人员，出车前必须检查防毒、防护用品，在运输途中发现泄漏应主动采取处理措施，防止事故进一步扩大，并向有关部门报告，请求救援。

（3）危险品运输车辆停车场应采取的事故防范措施

危险品运输车辆停车场应建立准入制度，纳入整体规划，针对涉及的物料的理化性质和物料种类、停车场建设的规模，结合化工园区的安全、消防、环保、应急能力等配套设施进行整体评估，编制安全、环保、消防等风险应急预案，报送当地相关行政主管部门备案，每半年组织应急培训及演练，并与化工园区应急系统进行联动。

危险品运输车辆停车场应严格按照《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》(T/CPCIF0050-2020)的要求进行规划设计建设。加强安全管理，落实安全管理责任制。针对危险品运输车辆停车场的特点重点做好风险辨识分级管控与隐患排查治理的双重预防体系建设。首先加强对进出停车场危险化学品运输车辆的安全管理，车辆管理员对入库区危险化学品运输车辆查验。危险品运输证、驾驶员从业资格证、押运人员的操作证、罐车检验合格证、剧毒危化品通行证等证件是否齐全，并进行登记记录。对车辆的防火帽关闭、灭火器配置、紧急拉闸阀是否有效、危险化学品标识、接地线等严格检查并确定完好，驾驶员的防静电工服、防静电鞋、安全帽佩戴齐全，车辆的轮胎、外观车况均要严格检查。

明确停车区域责任人员，规划停车场车辆停放位置，设置应急管理机构建立健全各项规章制度，配备专职安全管理人员，健全应急救援体系，配备必要的应急救援器材、设备、物资。

要对危险品运输车辆停车场消防设施进行专项验收，尤其是消防水源，蓄水量是否充足满足初期火灾灭火及喷淋的用水量，是否满足消防设计需求。

设置监控管理中心，监控中心具备监控停车场的安防情况、发布相关信息、指挥调度进出车辆等功能，设置出入口车辆管理系统，在可能泄漏可燃气体或有毒气体的释放源周围布置相应的检测报警装置，并适时传送信息到消防控制室。

3.工艺设备设计与生产过程风险防范措施

（1）生产工艺技术尽可能采用不产生或少产生危险和危害的新技术、新工艺。降低生产中危险化学品使用量，减少生产场所危险化学品的贮存量，优化生产温度和压力等工艺控制条件。采用自动控制技术、遥控技术、自动控制工艺操作程度和工艺过程的物料配比、温度、压力等工艺参数；在设备发生故障失控、人员误操作形成危险状态时，通过自动报警、自动切换设备、启动连锁保护装置和安全装置，实现事故性安全排放直至安全顺序停机等一系列的自动操作，保证系统的安全。

（2）设备的选用应保证有足够的机械强度、刚度、密封可靠性、耐腐蚀性，设备安装、制造、使用、检验等必须符合国家的有关标准、规范要求。厂内设备、管道布置应按工艺要求衔接紧密，生产中应使用满足工艺要求的设备管道，并定期检修、防腐，保证完好。

（3）生产场所应配备紧急备用槽或良好的紧急物料排放处理系统。

4.油品储存罐区风险防范措施

（1）提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。

（2）罐区内各类设备选用安全可靠设备，罐区内设备和管道应经过防腐处理。

（3）在罐区内可能聚集油气的位置，设置性能可靠的可燃气体检测报警装置，可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合国家现行标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019的有关规定。

（4）罐区内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。

（5）油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。

（6）油泵、流量计、计数器、照明灯和各种管路，应防火、防爆、紧固严密、不渗不漏、不误动。

（7）爆炸危险区域内的房间应采取适当的通风措施；站内灭火器材的配置应符合有关规定。

（8）爆炸未造成设备严重损坏或泄漏：切断系统与其它系统的联系，系统退料吹扫，对爆炸直接影响的容器进行检测，待鉴定后再行使用。

（9）爆炸造成介质泄漏着火：火势较小，在可控范围内，马上分析判断着火点位置，从最近位置切断泄漏点。人员分为两组，一组进行火情控制补救，一组冷却着火的容器及邻近容器，并将着火系统与其它系统切断，同时及时联系处理。如大面积着火，无法自行处理时，应果断下达指令，一面报警，一面组织人员紧急撤离。

（10）根据贮存物料性质均采用浮顶罐型，罐区四周设置防火堤和消防通道，储罐间距执行防火规范，储罐均设温度、液位显示和高低液位报警。

5.事故处理过程中伴生或次生污染防范措施

在生产过程中一旦发生事故，产生消防废水，则可能使处理系统性能破坏、外溢引起水体污染风险，因此有必要建设环境风险应急设施。

企业应严格按设计规范进行生产装置、罐区围堰，雨、污分流管道及厂区小应急池（或污水收集池）建设，发生火灾或爆炸时，首先将封堵袋封在可能被污染的雨水收集口，打开各装置或罐区的污染水排放阀，将事故消防废水引入厂区应急池；企业风险事故时收集的泄漏物料产生的高浓度废水和消防水，由泵送至园区统一设置的应急池，处理达标后排入园区污水处理厂。灭火用的砂土、干粉等在火势熄灭后也应集中收集存放在事故池中，运往指定危废处置场进行处理。

公路运输发生火灾爆炸，事故处理中，区域内土壤将受到污染，有被污染的处置材料（如砂土等）及消防废液产生。因事故地点无法确定，应刮取受污染的表土及被污染的处置材料运往危废处置场进行处理；消防废液送至污水处理厂处理。

6.事故废水控制措施

（1）装置区控制措施

装置区周界设置排水明渠，可依托雨排水渠，但必须设置自动和人工控制阀，确保持续处于封闭状态。阀门应设置在装置区排水明渠口和事故厂区事故水池入口处。事故状态下，视事故进展及控制情况确定是否启用阀门。

当装置区发生事故时，装置区排水明渠口阀门处于封闭状态；装置区的围堰、围堤或其它围挡收集措施，其容积不足以将事故废水或物料全部收集起来，可将装置区排水明渠阀门和厂区事故水池入口阀门打开，将事故废水或物料引入厂区事故水池，确保无事故废水或物料外溢至外环境。

无事故发生，且处于降雨期间，收集初期雨水时，装置区排水明渠阀门处于打开装置，事故水池处于打开状态；收集后期雨水时，装置区排水明渠阀门处于打开装置，事故水池处于关闭状态。

（2）厂区控制措施

入园企业发生风险事故时，厂区内事故水池可用于收集装置区围堰、围堤或其它围挡收集措施无法收集的物料。事故水池应与装置区收集措施或排水明渠有对应的联络渠道，并在事故水池入口和事故水池排口设置阀门，同时在厂区雨水排放口设置阀门。

当事故发生且需要启动厂区事故水池时，厂区事故水池排口阀门处于封闭状态，装置区排口、事故水池入口处于开启状态；当厂区事故水池容积无法满足事故废水及物料的收集时，应通过联动方案，申请启动园区事故水池。确保事故状态下，无废水进入外环境。

入园企业厂区事故水池与园区事故水池应建立联络通道，确保事故状态下的废水可相互依托存储，联络通道设置两级阀门，分别位于入园企业事故水池排口和园区事故水池入口。

（3）园区控制措施

入园企业发生重大风险事故，导致企业自备事故水池无法满足应急救援需求是，可启动园区事故水池使用，园区事故水池正常情况下处于零存量状态，可满足入园企业事故状态下的废水收集，不设置外排口（除排入园区污水处理厂排口）。

园区企业发生重大风险事故且启动园区事故水池时，水池收集入口处于打开状态，同步开启污水处理厂排水口，处于收集与处理同步状态。

##### 风险防控体系建设要求

（1）建立“三级”环境风险防范体系

（2）建立生产单元减少环境风险的防范体系

（3）建立企业减少环境风险的防范体系

（4）建立园区减少环境风险的防范体系

具体详见《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间规划（2023—2035年）环境影响报告书》

##### 事故风险应急预案

本次化工产业集中区应急预案应纳入到伊吾县工业园区以及伊吾县工业加工区突发环境事件应急预案中统筹规划实施，并与伊吾县环境事故应急预案相衔接，有效利用园区公共应急资源并避免企业发生事故影响周边敏感点。根据环境风险评价导则应急预案应包括11个部分。

1.应急计划区

应急计划区：生产装置区、储罐区。

环境保护目标：与拟建园区周围环境敏感目标一致。

2.应急组织机构和人员

（1）企业级应急组织机构和人员

企业级应急组织机构的职责是规定企业环境事故状态下的应急组织机构和相应职责，明确平时为应对突发事件应做各项准备工作，并应定期检查、评估准备工作情况。企业应急组织人员和机构情况如下：

①人员组成

一旦重大环境污染事故发生后，公司经理即担任应急总指挥，指挥中心设公司调度室。各机关处室组织相关人员组成各应急职能组，负责人为各机关处室长。

②组织机构

应急总指挥：负责管理全体应急反应行动。决定向外、向上联系，必要时指挥联系地方有关部门的支援。

消防救援组：由治安消防中心组成，负责人为治安消防中心主任。负责受理火警，对接警出动情况、受灾范围、污染物质记录分析，及时向指挥部报告；负责消防掩护与火情侦察，查清水源位置，了解地势，查清是否有人受围困，抢救围困人员；负责消防通讯联络，保证命令准确地上传下达，根据指挥部的命令，调动消防力量参与清污处置工作；准备消防器材，做好火灾应急准备，总结经验，做好评估总结。

监测评估组：由质量安全环保处处长及事故单位的安全环保管理人员组成，负责人为质量安全环保处处长。检查掌握污染区域安全情况，指导泄漏物的应急处置；指导气防、救护人员进行事故处理、抢救，如出现易燃易爆、有毒有害物质泄漏，有可能发生火灾爆炸或人员中毒等继发事故时，协调组织人员撤离；负责安排事故现场的环境监测分析；督促、指导做好抢险过程中的防火防爆与人身防护工作；收集、整理灾情资料。

生产指挥组：由生产计划处处长和事故单位的领导及有关人员组成，负责人为生产计划处处长。负责指挥事故及受灾单位、车间做好工艺处理工作，防止事故进一步扩大、蔓延；负责指挥协调事故装置的上、下游产品和原料的平衡，指挥协调相关车间、单位生产工艺的处理；负责组织灾后恢复生产。

治安警戒组：由治安消防中心和事故单位有关领导组成，负责人为治安消防中心主任。负责组织现场安全警戒，维持现场交通秩序，制止各类破坏骚乱活动，控制嫌疑人员；负责灾害区域的人员登记和清点；负责疏散、召集受灾人员，保护财产和人员生命安全；负责应急物资保卫工作。

医疗救护组：由治安消防中心气防站和定点医院组成，负责人为定点医院院长。负责受伤或中毒人员抢救，失踪人员的搜救。接报警后，医务人员携带医疗抢救设备、器材、药品，迅速赶往现场进行救护；负责伤者脱离现场后的救护工作。

通讯联络组：由综合办公室、企业管理处、机械动力处组成，负责人为综合办公室主任。负责各职能组之间的联络；随时与应急总指挥保持联系；负责与公司外单位和机构的联络和接洽，特别是外援力量的接应工作；当有线通讯设施遭到破坏时，及时采取措施，确保通讯联络畅通；负责灾后全面检查修复有线通讯设备，确保通讯设施正常工作，以便尽快恢复生产。

抢险抢修组：由机械动力处、生产计划处组成，负责人为机械动力处处长。负责成立现场抢修队伍，配备好工具和专用抢险车辆，做好应急准备；根据指挥部的命令，对有关设施进行排险和抢险；协助组织做好灾后恢复生产工作。

物资供应组：由物资供应中心组成，负责人为物资供应中心主任。根据指挥部的命令，及时组织抢险救灾所需物资的供应、调运；及时组织灾后恢复生产所需物资的供应和调运，使灾后生产能够尽快恢复。

后勤服务组：由综合办公室组成，负责人为综合办公室主任。负责应急救灾人员食品和生活用品的及时供应。

（2）园区级应急组织机构和人员

园区环境事件应急组织体系由应急领导机构、综合协调机构、专业指挥机构、应急支持保障部门、企业应急领导机构和应急救援队，以及政府保障机构和专家咨询机构等组成。负责统一协调突发环境事件的应对工作，各专业部门按照各自职责做好相关专业领域突发环境事件应对工作，各应急支持保障部门按照各自职责做好突发环境事件应急保障工作，日常协助企业做好应对突发事件应做的宣传、教育和信息公布等各项准备工作，并定期检查、评估企业的准备工作情况。具体应急组织人员和机构为：

应急领导机构：由伊吾县工业园区管理委员会负责应急统一指挥，同时还负责与园区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构和专家咨询机构发出信号，并及时将反馈信息应用于工业园内的领导和指挥当中。

专业指挥机构：伊吾县工业园区管理委员会各职能部门负责各专业指挥，如管委会消防管理部门负责消防指挥，管委会信息部门负责建立应急联系工作机制，保证信息通畅，做到信息共享等。各部门按照各自职责制定本部门的环境应急救援和保障方面的应急预案，并负责管理和实施。

综合协调机构：哈密市生态环境局伊吾县分局进行综合协调各专业指挥机构工作，主要职责为保证应对事故的各项资源，当管理会内部资源不足、不能应对环境事故，需要其他部门增援时，由哈密市生态环境局伊吾县分局向应急领导机构提出增援请求。

企业应急领导机构：各企业成立现场应急救援指挥部。

应急救援队：应急救援队由企业救援队和社会专业救援队组成。企业应建立应急救援队伍。社会专业救援队为伊吾县消防、医疗、环保等部门。

专家咨询机构：聘请自治区环境和安全等领域的有关专家组成伊吾县工业园区化工产业集中区应急组织体系专家咨询机构，其主要负责内容包括：根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

政府支持和保障部门：由伊吾县政府作为伊吾县工业园区管理委员会的政府支持和保障部门，其主要职责是：当接到应急领导机构的求援信号后，及时安排部署社会专业应急救援队赶赴环境安全事故现场，配合园区应急组织体系做好应对工作；同时，在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

（3）预案分级响应条件和响应程序

1）响应条件

根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度可将风险事故分为一般事故、较大事故、重大事故、特大事故(见表6.9.10-1)。对应于风险事故的分级，应急预案也相应的分为四级响应机制，由低到高为Ⅳ级（一般事故）、Ⅲ级（较大事故）、Ⅱ级（重大事故）、Ⅰ级（特大事故）。

Ⅳ级（一般事故）：发生一般事故时，生产人员应该立即报警，请求厂区内相关应急救助分队实施扑救行动。同时，根据平时的应急反应计划安排，迅速转变为应急处理人员，按照预定方案投入扑救行动。

Ⅲ级（较大事故）：发生较大事故时，需要相关应急组织机构迅速反应，并启动园区应急预案。应急指挥领导小组负责指挥和协调各救助分队统一行动，在厂内对所发生的事故采取处理措施。同时，应急指挥领导小组应迅速上报园区、伊吾县政府以及环保、消防等有关部门，在可能的情况下，请求支援。

Ⅱ级（重大事故）：发生重大事故时，应急指挥领导小组迅速启动应急预案，并在第一时间上报园区、伊吾县政府有关领导、新疆维吾尔自治区生态环境厅等，必要的情况下上报生态环境部。此时，应启动县级应急组织机构，协助项目处理突发事故。划定警戒区域，实施交通管制，紧急疏散警戒区内的人员，立即召集主要负责人召开紧急会议，听取汇报，及时与专家库内的有关专家取得联系，请求技术支持，同时成立现场操作组、现场警戒组、应急抢救及保障组、并迅速制定出应急处置方案。

Ⅰ级（特大事故）：发生特大事故时，应急指挥领导小组迅速启动应急预案，并在第一时间上报园区、伊吾县有关领导、新疆维吾尔自治区生态环境厅、消防局等。此时，应启动自治区级应急组织机构，协助项目处理突发事故。划定警戒区域，实施交通管制，紧急疏散警戒区内的人员，立即召集主要负责人召开紧急会议，听取汇报，及时与专家库内的有关专家取得联系，请求技术支持，同时成立现场操作组、现场警戒组、应急抢救及保障组、并迅速制定出应急处置方案。特大事故发生后，应急指挥领导小组应迅速上报生态环境部、国家安监局等有关部门，请求协助救援。

2）分级响应程序

①发生事故单位的生产值班人员接到事故险情汇报后，应立即首先向公司生产调度中心值班室汇报，同时按照本单位的事故应急预案组织处理，并随时向总调值班室汇报事故处理进度。

②总调值班人员接到事故报告后，按照事故分类立即启用应急预案，一方面联系通知相关领导和人员，简明扼要汇报事故影响程度及处理情况，做好记录；另一方面立即携带应急指挥工具、器材到事故现场，设立现场应急指挥部。

③公安部门接到通知后，在安全保卫组的领导下结合预先编制好的交通管制和警戒预案，按要求打开事故点就近的大门及通道，同时维持沿途交通秩序，保证领导和生产人员车辆通行，对非生产人员、车辆进行控制。

④消防队到达事故现场后应立即向单位现场应急指挥中心报到，在了解现场情况后立即确定灭火、防爆、防毒方案，并组织现场应急处理，具体装置负责人必须主动向消防队汇报现场情况，详细说明介质种类、危险性、工艺应急处理情况、义务消防队战斗情况等，并接受消防队的指挥。

⑤急救中心到达事故现场后应立即向单位应急指挥中心报到，开展事故受伤人员的急救工作。

⑥应急指挥部和各应急小组在接到应急通知后20分钟内赶到事故发生单位办公地点，设立应急指挥部和各应急小组。事故现场救灾组应设置在距事故现场安全处，便于现场指挥。其余应急小组人员在应急指挥部待命，不得进入应急现场。

⑦事故现场救灾组成立后，应立即听取单位现场应急指挥中心指挥人员简要汇报情况，指挥事故现场救灾工作。事故现场救灾组第一、二指挥应佩带明确标识，便于汇报和统一指挥。

⑧现场应急决策原则上由事故现场救灾组下达，应急小组给予配合，涉及全厂或公司范围的决策，需要由应急指挥部总指挥作出或授权。

⑨现场应急需要厂区以外单位协助时，由对外联络协调组负责对外进行联系求助事宜。

⑩当发生有毒有害气体、危险化学品泄漏、火灾等重大事故，有可能涉及周边地区居民人身安全、财产损失和环境污染时，对外联络协调组要立即设法通知周边地区单位和关联单位，采取紧急措施，预防事故扩大，避免发生人员伤亡事故，最大限度降低事故损失。保卫处要负责做好周边地区居民有关疏散、引导、安置等相关工作。

#### 环境管理与监测

环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理和销售管理等一样，也是一项专业管理。公司根据ISO14000环境管理制度，利用行政、经济、技术、法律和教育等手段对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境问题进行综合治理，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。

各厂的环境管理体制实行厂长领导下环境保护责任制，厂长是环保工作的总指挥；厂设环境委员会；主管生产的副厂长任环委会主任，主管厂的环境保护工作；各车间设兼职环保管理员，形成网络结构。

环境监测是环境管理的耳目，是进行环境管理的基本依据。为确保达到预期的环境保护目标，应建立与工厂质量管理制度同等重要的环境监测制度，实行环境监测与生产监测结合，自测与生态环境主管部门监测和抽测相结合的监测方式。

根据污染物来源建立园区的废气网格化监控系统，区域网格化监控系统采用单元网格管理法的方式，按照“网定格、格定责、责定人”的理念，建立“横向到边、纵向到底”的区域网格化监控平台，应用、整合多项智慧环保技术，在全面掌握、分析污染源排放、气象因素的基础之上，采用基于高斯算法模型进行开发。实时统计各厂区、监测点的监测设备数据，并根据各监测点的排放情况及其气象条件，来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对废气重点特征污染物（如VOCs）排放区域整体监控，污染物扩散趋势推算，排放源解析等功能，同时结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统等先进技术，整合、共享、开发，建立全面化、精细化、信息化、智能化的区域在线监测平台，实现对控制污染源无组织排放，减少大气污染等综合管理，为制定节能减排方案提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策。

该监控体系构建主要是打造园区安全和环境一体化物联网综合平台，基于园区的特点和应急管理应用需求，考虑不同园区的具体特点，汇集前端信息到系统，结合园区环境风险预警、环境质量评估、污染溯源分析、事故应急决策等服务，实现对于园区安全环保工作的全方位支撑。

#### 重点行业环境准入条件

根据《规划环境影响评价技术导则总纲》（HJ130-2019）中附录E环境管控要求和生态环境准入清单包含内容，以及《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用等方面，提出本园区国土空间规划生态环境准入清单本次规划生态环境准入清单，见下表。

表3.1.7-19  化工产业集中区生态环境准入清单

| 清单类型 | 管控要求 |
| --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。 2.下列项目禁止或限制入园：（1）不符合产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017年版）》、《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。3.对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。4.禁止新建每小时65蒸吨以下锅炉。5.化工行业选址与空间布局需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017年修订）》及国家、行业相关要求。 |
| 污染物排放管控 | 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2.每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。3.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求。持续推进工业污染源全面达标排放。涉气企业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。4.重点推进化工等重点行业挥发性有机物污染防治。5.化工行业污染防治需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017年修订）》及国家、行业相关要求。6.强化重点行业及燃煤锅炉无组织排放监管，重点对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施重点监管，确保达标排放。7.加大不达标工业炉窑淘汰力度，开展工业炉窑深度治理。取缔燃煤热风炉，淘汰燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；禁止掺烧高硫石油焦。8.园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。9.园区污水处理率100%。 |
| 环境风险防控 | 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2.严格执行相关行业企业布局选址要求。3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。4.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。 |
| 资源利用效率 | 1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。2.严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。3.重点行业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率。4.重点行业尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。5.化工高耗水行业达到先进定额标准。 |

#### 环卫设施规划

##### 废弃物处理出路

1、生活垃圾

采用人均指标法预测城市生活垃圾的产生量，根据我国城市生活垃圾的规划人均指标，并考虑实行分类收集等减量化措施对指标的影响，本次化工产业集中区人均垃圾日产量指标取1.0千克/人化工产业集中区远期人口为1.8万人，远期生活垃圾日产生量为1.8万吨。化工产业集中区生活垃圾统一运送至垃圾填埋场处理。

2、工业固废

化工产业集中区内企业固废排放均按具体项目环评预测值计算，已建的工业固废填埋场能满足化工产业集中区企业产的一般工业固废。

3、危废处理

规划化工产业集中区危废由第三方危废处置企业进行处理。

##### 环境卫生设施设置

规划区外设置垃圾转运站解决规划区内垃圾处置。

垃圾清运采用定点定时的机动垃圾收集车巡回清运方式。

## 本次化工产业集中区总体规划与前版总体规划的对比性分析

本次化工产业集中区国土空间专项规划与前版规划即《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划（2023-2035年）》的对比分析见表3.2-1。

通过表3.2-1可看出，本次规划与前版规划相比发生的主要变化主要体现在：

（1）规划近远期规划期限进行了顺延调整；

（2）规划面积按照最新城镇开发边界进行了调整，规划面积（认定范围面积）调整为1287.0821公顷，认定范围面积整体调增了78.6531公顷，土地区块进行了微调，其中规划三类工业用地整体调增了69.35998公顷。

（3）相应的化工产业集中区用地平衡指标、能源消耗等均随着规划面积的调整而发生了变化；

（4）补充了工业气体规划、环境风险防控规划；

（5）近期规划入园项目清单发生了少许变化。

## 规划协调性分析

本规划协调性分析主要从化工产业集中区选址、发展目标与功能定位，功能结构及发展规模、资源利用效率、污染控制及环境保护等角度，分析园区规划与国家、新疆维吾尔自治区、哈密市、伊吾县等相关政策、法规及规划的协调性。

### 与相关法规和相关政策的符合性分析

化工产业集中区规划与相关政策要求的符合性分析见下表。

2021年5月31日，生态环境部发布《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）（以下简称“指导意见”），对园区发展提出更高要求。

（1）《指导意见》提出“强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉‘两高’行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马‘两高’项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制‘两高’行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序”。本次化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业。园区规划实施后应严格控制规划“两高”发展规模。新建现代煤化工项目应按相关要求纳入国家产业规划。新建“两高”项目须满足重点污染物排放总量控制、碳排放碳达峰目标。园区应积极对接自治区“十四五”相关规划和政策支持，规划“两高”项目应纳入自治区“两高”项目清单。新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

（2）《指导意见》提出“新建、改建、扩建‘两高’项目须满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标”。以煤化工为主导产业的园区未来是碳排放重点区域，受碳达峰和碳减排政策影响较大。园区具体项目应积极与国家、自治区碳排放达峰与减排政策规划对接，针对园区规划的煤化工等碳排放大户行业，应合理布局、控制发展规模。

表3.3.1-20  与相关政策要求的符合性分析

| 序号 | 相关政策名称 | 具体要求 | 化工产业集中区协调性 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》 | 限制类：20万吨/年以下乙二醇；天然气制甲醇（CO2 含量20%以上的天然气除外）；100 万吨/年以下煤制甲醇生产装置。 淘汰类：5 万吨/年及以下的单套煤焦油加工装置。 | 化工产业集中区规划近远期不涉及限制淘汰类产业项目。 | 符合 |
| 2 | 《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》 | 新疆维吾尔自治区：15. 绿色煤化工产品研发、生产（含聚甲醛、聚四氢呋喃、醋 酸、合成气制草酸酯、草酸酯加氢、乙二醇、复合肥、三聚氰胺、 碳酸二甲酯（DMC）、二甲基二硫、对苯二甲酸（PTA）、聚乙交酯 （PGA）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、 1,4-丁二醇（BDO）等）；16. 超深层油气勘查开发、装备制造和技术工程服务；17. 大型炼油、乙烯、芳烃生产装置生产的有机化工原料就地 深加工，工程塑料、合成树脂、塑料板、管及型材等制造；20. 废铁、废钢、废旧有色金属、稀有金属再生资源回收利用 体系建设及运营；37. 工业废气资源化综合利用及下游产品（二氧化碳、煤气、 二氧化硫、氮气、氨气、氩气，以及三氯氢硅、氟化氢有机气体） 开发与生产；38. 超临界二氧化碳发电技术及系统配套设备研发与生产；39. 完成抽汽蓄热改造和磁悬浮鼓风机脱硫技术应用的供热锅 炉、煤电机组制造，余热（冷）、余压、压差、储热（冷）等技术 开发应用；41. 公路旅客运输，公路、铁路、航空货物运输及多式联运 | 规划产业链、近期拟入驻项目大部分属于鼓励类项目 | 符合 |
| 3 | 《空气质量持续改善行动计划》 | （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。 （十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。 | 本次化工产业集中区规划的项目严格落实国家产业规划、产业政策要求，未涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类产业类型。规划符合《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果提出的要求。规划拟入园的项目须满足规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。规划环评提出严格合理控制煤炭消费总量。伊吾县工业园区目前已开展燃煤锅炉关停整合工作。 | 符合 |
| 4 | 《国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》发改产业〔2023〕773号 | 一、规范项目建设管理。此前未纳入《方案》的新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门，按照《政府核准的投资项目目录（2016年本）》规定，根据项目原料、用能、水资源等要素保障条件，经评估论证并纳入《方案》后，由省级政府核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。 二、加强规划布局引导。新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目重点向煤水资源相对丰富、环境容量较好地区集中，促进产业集聚化、园区化发展。 三、加大科技创新力度。优化调整产品结构，加快煤基新型合成材料、先进碳材料、可降解材料等高端化工品生产技术开发应用。加强有毒有害化学物质绿色替代品和无毒无害、低毒低害绿色化学物质和产品研发。鼓励建设大型高效“气化岛”，打造平台化原料集中生产、下游产品多头并进发展模式。在资源禀赋和产业基础较好的地区，推动现代煤化工与可再生能源、绿氢、二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）等耦合创新发展。 四、推动绿色低碳发展。严格能效和环保约束，加强项目节能审查和环保监管，拟建、在建项目应全面达到能效标杆水平，主要用能设备能效水平达到能效标准先进值以上；能效低于基准水平的已建项目须在2025年底前完成改造升级，主要产品能效须达到行业基准水平以上，届时能效仍在基准水平以下的项目予以淘汰退出。新建项目企业环保应达到绩效分级A级指标要求。加快挥发性有机物综合治理、高盐废水阶梯式循环利用、资源化深度处理，以及灰、渣等固体废弃物资源化利用。 五、加强安全环保监管。严把项目安全、环保准入关口，项目选址及污染控制措施等须满足安全、环境准入要求，新建项目需布局在一般或较低安全风险等级的化工园区，所在省份需完成国务院督查中关于现代煤化工产业整改事项。在项目建设过程中切实执行安全、环保“三同时”制度，加强企业—园区—政府联动，建立健全应急预案。 | 根据水资源承载力分析结果，远期2035年用水量缺口可通过外流域调水水源来解决，以满足化工产业集中区用水需求。 根据大气环境承载力分析，规划化工产业集中区理想环境容量能够满足规划实施的承载。 本次化工产业集中区规划定位重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，积极开展现代煤化工与新能源的深度耦合，坚持企业集中布局、产业集聚发展、资源集约利用，提高园区上下游产业链的联动互供。 规划环评提出化工产业集中区严格能效和环保约束，加强项目节能审查和环保监管，拟建、在建项目应全面达到能效标杆水平，主要用能设备能效水平达到能效标准先进值以上。园区制定挥发性有机物监控体系，同时建设有智慧平台。规划环评提出高盐废水阶梯式循环利用、资源化深度处理要求，一般固体废弃物优先资源化利用，无法利用的送园区填埋场处理。 本次化工产业集中区所属园区为人民政府依法合规设立，规划层面要求在项目建设过程中切实执行安全、环保“三同时”制度，园区已编制突发环境事件应急预案并备案。 | 符合 |
| 5 | 《国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》 | 一、规范项目建设管理。从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。 二、加强规划布局引导。在《方案》明确的现代煤化工产业布局基础上，按照区域重大战略和区域协调发展战略、国土空间规划、区域生态环境分区管控等要求，进一步加强规划引导，优化产业布局，推动存量现代煤化工项目加快实施先进技术装备改造升级，新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目重点向煤水资源相对丰富、环境容量较好地区集中，促进产业集聚化、园区化发展。 三、加大科技创新力度。鼓励新建现代煤化工项目承担相应的技术创新示范升级任务，实施重大技术装备攻关工程，加快产业技术优化升级，推进原始创新和集成创新。在资源禀赋和产业基础较好的地区，推动现代煤化工与可再生能源、绿氢、二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）等耦合创新发展。推动现代煤化工装备数字化建设，鼓励现代煤化工企业、装备企业、服务商组建联合体，研究开发现代煤化工智能装备与场景融合技术，培育一批智慧生产典型场景。 四、推动绿色低碳发展。加快绿色低碳技术装备推广应用，引导现有现代煤化工企业实施节能、降碳、节水、减污改造升级，加强全过程精细化管理，提高资源能源利用效率，强化能效、水效、污染物排放标准引领和约束作用，稳步提升现代煤化工绿色低碳发展水平。严格能效和环保约束，加强项目节能审查和环保监管，拟建、在建项目应全面达到能效标杆水平，主要用能设备能效水平达到能效标准先进值以上。 | 规划煤化工项目位于伊吾县境内的自治区级工业园区内，属于自治区级重点开发区域，不在全国重要生态功能区内。区域大气容量富余，项目废水综合利用不外排至天然地表水体，符合环境保护规划。化工产业集中区与最近村庄相距3.5km，与北部淖毛湖镇相距4.5km。园区距离东南侧淖毛湖水厂地下饮用水源地一级保护区980m，该水源地位于园区上游，2017年7月该水源地已停止使用地下水，开始使用伊吾河水库河水，2022年4月伊吾县泽源水务公司向伊吾县发改委申请备案新建伊吾县东部片区城乡供水一体化项目，该项目备案已通过（伊发改产业备[2022]15号），拟在园区以南直线距离44km处的峡沟水库渠首位置新建淖毛湖水厂工程，该工程建成后现有淖毛湖水厂将停止供水并关闭，经调查目前该项目正在建设中。同年6月哈密市生态环境局伊吾县分局也启动了对现有淖毛湖水厂地下水源地等伊吾县饮用水水源地保护区的调整与划分技术工作，水源地保护区调整与划分完成后，现有淖毛湖水厂不再作为饮用水水源保护区。 | 符合 |
| 6 | 《现代煤化工产业创新发展布局方案》 | （1）深入开展产业技术升级示范。重点开展煤制烯烃、煤制油升级示范，提升资源利用、环境保护水平；有序开展煤制天然气、煤制乙二醇产业化示范，逐步完善工艺技术装备及系统配置；稳步开展煤制芳烃工程化示范，加快推进科研成果转化应用。 （2）加快推进关联产业融合发展。大力推动现代煤化工与煤炭开采、电力、石油化工、化纤、盐化工、冶金建材等产业融合发展，延伸产业链，壮大产业集群，提高资源转化效率和产业竞争力。 （3）严格项目建设要求。新建现代煤化工项目必须符合土地利用总体规划；项目选址及污染控制措施应满足《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》的相关要求；单系列制烯烃装置年生产能力在50万吨及以上；煤制乙二醇装置年生产能力在20万吨及以上。 | 园区规划以煤化工为主导产业。 规划新增煤化工项目均布局于园区内，符合哈密市、伊吾县土地利用总体规划；项目选址及污染控制措施满足《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》的相关要求。 | 符合 |
| 7 | 《关于促进自治区煤化工产业绿色可持续发展的指导意见》 | （1）加快推进现代煤化工、完善产业布局。优先发展煤制烯烃、煤制乙二醇技术，加快煤制烯烃重点项目建设；重点发展煤炭分质利用项目，推动低阶煤炭资源向油品、化工产品、燃气、兰炭以及电力多方面转化及应用；积极发展煤制芳烃，积极发展煤经甲醇制芳烃技术，与乙二醇产业配套合理规划和布局产业链延伸，发展芳烃合成对苯二甲酸（PAT）技术和聚酯（PET）及下游产品技术。 （2）推动传统煤化工产业升级、优化产业结构布局。合理控制甲醇规模，严格落实国家相关政策，以积极推动现代煤化工产业发展为核心，合理规划和布局煤制甲醇生产规模，以甲醇作为中间产品配套发展煤制烯烃、聚甲醛、芳烃等技术。 （3）延伸煤化工产业链，提升产业竞争力。依托新疆现有煤化工产业基础，推动煤化工产业供给侧结构性改革，促进大宗化学品向高端精细化学品的转化，与石油化工产品形成差异化竞争，进一步延伸产业链，发展高附加值技术，开拓疆内市场，降低初级产品外运，培育新经济增长点。 （4）促进节能减排、实现低碳发展。大力推进节能减排，发展循环经济和低碳经济，建立绿色、低碳、循环发展的产业体系。开展资源综合利用，减少废弃物排放，推进清洁生产，促进绿色发展。 | 园区规划以煤化工为主导产业，规划重点布局煤制烯烃、煤制甲醇、煤炭热解综合利用、煤油共炼及下游产业延伸项目，并加大节能减排力度，发展循环经济和低碳经济，总体符合自治区煤化工产业绿色可持续发展要求。 | 符合 |
| 8 | 《新疆维吾尔自治区环境保护条例（第二次修订）》 | （1）保护和改善环境：工业园区应当同步规划、建设配套污水处理、固体废物收集转运处置等污染物集中处理设施；园区内，工业废水应当经预处理达到集中处理要求，方可进入污染物集中处理设施；排放大气污染物的工业企业应当按照规定配套建设大气污染处理设施，确保大气污染物排放达到国家或自治区污染物排放标准； （2）开发建设各类工业园区应当编制园区总体规划，科学合理确定园区定位、空间布局，优化资源配置，集聚发展工业企业，实行清洁生产，实现资源高效利用和循环使用。 | 园区配套污水处理、固体废物收集转运处置等污染物集中处理设施，要求前期各企业自行进行污水处理并回用，园区污水处理厂投产后接纳园区内各企业预处理后的排水；要求园区企业通过环保验收后方可投产；园区修编区域为戈壁荒滩，环境敏感点相对较少。园区与《条例》总体协调。 | 符合 |
| 9 | 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 | 加快推动绿色低碳发展。坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 | 园区规划主导产业为煤化工。以煤化工为主导产业的园区未来是碳排放重点区域，受碳达峰和碳减排政策影响较大。园区具体项目应积极与国家、自治区碳排放达峰与减排政策规划对接，应从减污降碳角度，合理布局煤化工产业，控制发展规模。 | 符合 |
| 10 | 《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 | 鼓励发展煤炭洗选加工转化，提高产品附加值；按照《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》，有序发展现代煤化工。 | 规划依托优越的煤炭资源等资源条件，加快以新型煤化工，以现状龙头企业为依托，承接东部地区相关产业的转移及延伸发展，打造产业集群，构建反复循环和资源梯次利用的循环经济模式，符合文件要求。 | 符合 |
| 11 | 《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号） | （1）强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。 （2）严把建设项目环境准入关。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、改建、扩建“两高”项目须满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标。 （3）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 （4）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 | 本次化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业。 规划实施后应严格控制规划“两高”发展规模。新建现代煤化工项目应按相关要求纳入国家产业规划。新建“两高”项目须满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标。 园区不在大气污染防治重点区域。新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 | 应满足相关要求 |
| 12 | 《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》 | （1）选址与空间布局。新（改、扩）建化工项目必须在依法设立、环境保护基础设施齐全，并符合规划及规划环评要求的产业园区内布设。在城市规划区边界外2千米（现有城市居民供气项目和钢铁生产企业厂区内配套项目除外）以内，主要河流两岸、高速公路两旁和其他严防污染的食品、药品等企业周边1千米以内禁止建设焦化项目，已在上述区域内投产运营的焦化企业，要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。 | 规划煤化工项目均布局于园区内。化工产业集中区与最近村庄相距3.5km，与北部淖毛湖镇相距4.5km，且该产业园基本开发完毕，近期规划项目不涉及焦化项目。 | 符合 |
| 13 | 《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》 | （1）严禁在地震断层、地质灾害易发区、生态保护红线、永久基本农田、自然保护区、饮用水水源保护区以及其他环境敏感区等地段、地区选址。（2）化工园区应具备对所产生危险废物全部收集的能力。化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患。化工园区应建立完善的挥发性有机物控制管控体系。（3）化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放。 | 化工产业集中区选址不涉及地震断层、地质灾害易发区、生态保护红线、永久基本农田、自然保护区、饮用水水源保护区以及其他环境敏感区等地段、地区选址。园区危险废物交有资质单位处理。重点产所或设施采取有效措施消除土壤和地下水污染。园区建立了有效监测体系，部分企业设置了VOCs监测点。建设了园区集中污水处理厂，可实现有效处理园区废水。 | 符合 |
| 14 | 煤炭总量和能耗双控指标 | 伊吾县煤炭消费控制目标：2025年为3801万吨/年，2035年为7526万吨/年。 哈密市能耗“双控”目标：能源消费总量2025年预测为1372万吨标准煤，2035年为2727万吨/年；单位GDP能耗2025年预测为1.7002吨标准煤/万元（以发布数据为准），2035年为1.5652吨标准煤/万元（以发布数据为准）。 | 规划园区煤炭消费量2030年2930万吨/年，2035年为4970万吨/年，未超过煤炭消费控制目标。根据2021年中央经济工作会议“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”要求，园区2025年新增能耗总量219.44万吨标准煤，2035年新增能耗总量248.91万吨标准煤，2025年单位GDP能耗1.368吨标准煤/万元，2035年单位GDP能耗0.518吨标准煤/万元，低于预测能耗强度。 | 符合 |
| 15 | 《新疆用水总量控制方案》和《关于哈密地区各县市及兵团第十三师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》 | 根据《新疆用水总量控制方案》和《关于哈密地区各县市及兵团第十三师实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的复核意见》，要求如下： （1）用水量：伊吾县（地方）2020年、2025年、2030年分别为9130万m3（工业3270万m3；地表水7860万m3）、9227万m3、9560万m3（工业3800万m3；地表水7860万m3）。 （2）用水效率：伊吾县（地方）2020年、2030年分别为44 m3/万元、31 m3/万元。 | 根据调查，园区现状已批复项目用水量3258万m3，已达伊吾县（地方）2020年工业用水红线（3270万m3），离2035年工业用水红线（3800万m3）有一定余量，与水利厅批复核定园区工业供水量3580万m3（其中1500万m3工业供水需淖毛湖镇土地休耕用水）剩余一定余量。 根据调查，区域外调水工程计划2025年向园区调水1亿m3，用于园区工业用水。待工程实施后，能满足园区用水需求。规划实施后，2025年、2035年工业用水效率分别达到14.87 m3/万元、12.18 m3/万元，优于伊吾县（地方）整体用水效率要求（31 m3/万元）。 | 外调水工程实施后符合 |
| 16 | 《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》 | 《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》提出：、二、主要任务 （一）深度优化产业结构，加快构建低碳工业体系 1.加快发展煤炭煤电煤化工产业集群，释放煤炭先进产能，加强煤制油气、富油低阶煤分质分级和清洁高效利用，大力发展现代煤化工，加快建设准东、哈密国家煤制油气战略基地，推进煤制油气产业向特种燃料、高端化学品等方向转变，发展煤制烯烃、芳烃、含氧化合物等基础化工原料以及高端聚烯烃、高性能聚酯、纤维等产品。 | 本次化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，积极开展现代煤化工与新能源的深度耦合，坚持企业集中布局、产业集聚发展、资源集约利用，提高园区上下游产业链的联动互供，属于《方案》大力发展的产业，及积极推动建设的区域。 | 符合 |
| 17 | 《自治区减污降碳协同增效实施方案》 | 方案提出：大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能。新(改、扩)建高耗能、高排放项目，要严格落实国家、自治区产业规划、产业政策、“三线一单”、环评审批、取水许可审批、节能审查以及产能置换、煤炭消费减量替代、污染物区域削减替代等相关要求。VOCs治理优先采用源头替代、废弃溶剂回收利用等措施。 | 本次规划的化工产业集中区不在大气污染防治重点区，重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，积极开展现代煤化工与新能源的深度耦合，严格落实国家、自治区产业规划、产业政策、“三线一单”、环评审批、取水许可审批、节能审查以及产能置换、煤炭消费减量替代、污染物区域削减替代等相关要求。规划环评提出了VOCs减排措施。 | 符合 |
| 18 | 《新疆维吾尔自治区新建化工项目准入条件》 | 一.严格项目源头准入。严格政策规划约束。严禁新建国家《产业结构调整指导目录》、自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。按照国家《产业结构调整指导目录》中限制类产业及自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》控制和限制类危险化学品要求，严格控制过剩行业新增产能，确有必要建设的项目实行等量或减量置换，严格控制涉及有毒气体和爆炸危险性化学品的建设项目。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。 二.严格规划空间布局准入。严守规划分区管控。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。已经建设化工项目涉及违规占用生态保护红线和永久基本农田的，按照有关规定，限期退出。 三.严格安全环保准入。新(改、扩)建化工项目应符合“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)生态环境分区管控要求，并符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，按照有关规定设置合理的环境防护距离。 | 本次规划的化工产业集中区规划近远期不涉及限制淘汰类产业项目。 对比分析《哈密市区域空间生态环境评价“三线一单”研究文本》，本次化工产业集中区规划严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，同时提出禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田，新(改、扩)建化工项目应符合“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)生态环境分区管控要求，并符合园区产业定位、园区规划及规划环评要求，按照有关规定设置合理的环境防护距离。 | 符合 |
| 19 | 《关于加强园区环境保护工作的实施意见》 | 园区总体规划必须符合城市（镇）总体规划、土地利用总体规划和生态环境保护规划，并与自治区主体功能区规划等相关规划衔接，园区设立按照生态红线和环境功能区的划分要求合理布局，不得设立在环境敏感区。 各园区管理机构应依法开展规划环境影响评价，在编制园区总体规划的同时编制环境影响评价报告书。 园区管理机构应根据区域环境承载力、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等条件，制定本园区新建项目的环境准入“负面清单”，严格落实环评审批“三联动”，加强对在建和已建项目事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为。 园区企业要做到“清污分流、雨污分流，污污分治”，实现分类收集、分质处理，确保废（污）水稳定达到环评文件及其批复要求和现行排放标准，不得擅自停运或闲置污水处理设施，不得超标排放。园区集中污水处理厂应对废（污）水进行深度处理，确保尾水稳定达标排放；新建园区、现有园区的新建区域、新建企业及现有企业新建部分的废（污）水应经专用明管输送，在达到纳管标准后方可纳入园区污水管网送末端集中污水处理厂处理。 | 本次伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划符合《伊吾县国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆生态功能区划》相关管理要求，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求，符合“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)生态环境分区管控要求。规划未布局在环境敏感区。 本次伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划同步编制了《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划环境影响评价报告书》。规划环评已制定本园区新建项目的环境准入“负面清单”。化工产业集中区目前已建成现状一期工程2000m³/d处理能力的集中污水处理厂，污水处理厂尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准。 | 符合 |
| 20 | 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 | 严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，按照生态优先、以水定产、总量控制、集聚发展的要求，稳妥有序发展现代煤化工。鼓励利用先进适用技术实施安全、节能、减排、低碳等改造，推进智能制造。引导烯烃原料轻质化、优化芳烃原料结构，提高碳五、碳九等副产资源利用水平。加快煤制化学品向化工新材料延伸，煤制油气向特种燃料、高端化学品等高附加值产品发展，煤制乙二醇着重提升质量控制水平。 推动化工园区规范化发展，依法依规利用综合标准倒逼园区防范化解安全环境风险，加快园区污染防治等基础设施建设，加强园区污水管网排查整治，提升本质安全和清洁生产水平。引导园区内企业循环生产、产业耦合发展，鼓励化工园区间错位、差异化发展，与冶金、建材、纺织、电子等行业协同布局。鼓励化工园区建设科技创新及科研成果孵化平台、智能化管理系统。严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展 | 化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业。继续延伸发展下游清洁能源如煤基石脑油、汽柴油、LPG 等生产加工产业，扩大引入煤焦油深加工企业，向煤焦油分离化工产品和新材料方向发展，陆续布局煤化工副产物制氢等氢能产业，未布局炼油、磷铵、电石、黄磷等行业，未新建用汞的（聚）氯乙烯产能。目前正在开展化工园区认定工作，园区已制定符合园区实际的危险化学品“禁限控”目录。本次规划的化工项目均进入化工园区。 | 符合 |
| 21 | 《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》 | 加强创新链和产业链对接，持续挖掘和巩固提升比较优势，积极发展装备制造、精细化工、新能源等产业，提升产业链的创新能力和附加值，培育一批新兴支柱产业。 | 化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业。继续延伸发展下游清洁能源如煤基石脑油、汽柴油、LPG 等生产加工产业，扩大引入煤焦油深加工企业，向煤焦油分离化工产品和新材料方向发展，陆续布局煤化工副产物制氢等氢能产业。符合《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》积极发展的产业。 | 符合 |
| 22 | 《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》 | （一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。严格落实钢铁产能置换，联防联控区严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比力争提升至15%。 | 本次化工产业集中区规划的项目严格落实国家产业规划、产业政策要求，未涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类、淘汰类产业类型。规划符合《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》及动态更新成果提出的要求。规划拟入园的项目须满足规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。 | 符合 |
|  |  | （二）退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。 |  |  |
|  |  | （五）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。高质量建设国家大型煤电煤化工基地，原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有自备燃煤机组清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。完善联防联控区骨干电网建设，保障冬季生产网电需求。 | 规划环评提出严格合理控制煤炭消费总量。 | 符合 |
|  |  | （六）持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。 | 伊吾县工业园区目前已开展燃煤锅炉关停整合工作。 | 符合 |
|  |  | （九）优化货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆。到2025年，全区铁路货运量比2020年增长10%左右，煤炭主产区煤炭和焦炭铁路中长距离运输（运距500公里以上）比例力争达到60%以上。加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，对城市铁路场站进行适货化改造，充分发挥既有线路效能。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及储煤基地，具备条件的原则上要接入铁路专用线或管道。 | 伊吾县工业园区大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输。 | 符合 |
|  |  | （十六）持续开展重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等行业超低排放改造，到2025年底，全区钢铁行业80%的产能完成超低排放改造，联防联控区水泥、焦化行业基本完成超低排放改造。开展失效低效污染治理设施排查整治。扎实推进环保绩效“创A晋B”，各地结合实际制定“一企一策”污染治理方案，提升企业环保绩效水平。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放，逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。 | 伊吾县工业园区目前已开展园区范围内重点行业污染深度治理。 | 符合 |
|  |  | （十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。 | 伊吾县工业园区目前已开展园区内企业挥发性有机物和氮氧化物综合治理工作。 | 符合 |

### 与相关规划的协调性分析

园区规划与相关规划的符合性分析见下表。

通过分析可知，园区规划总体符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《天山北坡经济带发展规划》、《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发展要求，是新疆、哈密重点发展的地区和产业，符合地区发展方向和定位。符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆生态功能区划》相关管理要求。总体符合新疆、哈密、伊吾县以及淖毛湖镇城镇发展要求。化工产业集中区已纳入《伊吾县国土空间总体规划（2021-2035年）》城镇开发边界成果内，符合《哈密市国土空间规划》城镇开发边界要求。

表3.3.2-21  与相关规划的符合性分析

| 序号 | 相关政策名称 | 具体要求 | 化工产业集中区协调性 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《“十四五”工业绿色发展规划》 | （一）实施工业领域碳达峰行动。基于流程型、离散型制造的不同特点，明确钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业的主要碳排放生产工序或子行业，提出降碳和碳达峰实施路径。推动煤炭等化石能源清洁高效利用，提高可再生能源应用比重。加快氢能技术创新和基础设施建设，推动氢能多元利用。 （二）推进产业结构高端化转型。加快钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织、轻工、机械等行业实施绿色化升级改造。落实能耗“双控”目标和碳排放强度控制要求，推动重化工业减量化、集约化、绿色化发展。严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换。 | 规划环评开展了园区碳排放影响分析，针对发展的重点提出了碳减排措施。化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，符合“十四五”工业绿色发展规划要求。 | 符合 |
| 2 | 《“十四五”原材料工业发展规划》 | 推进煤炭清洁高效利用、煤制化学品短流程、生物基材料全产业链制备以及磷石膏低成本无害化处理及资源化利用、二氧化碳捕集储存及综合利用等技术的工程化。优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目，危险化学品生产项目外部安全防护距离要符合相关要求。推进重点流域化工企业搬迁改造，进入合规的化工园区。 | 化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业。继续延伸发展下游清洁能源如煤基石脑油、汽柴油、LPG 等生产加工产业，扩大引入煤焦油深加工企业，向煤焦油分离化工产品和新材料方向发展，陆续布局煤化工副产物制氢等氢能产业。本次规划的化工项目均进入化工园区。 | 符合 |
| 3 | 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | （1）建设国家大型煤炭煤电煤化工基地。依托准东、哈密等大型煤炭基地一体化建设，稳妥推进煤制油气战略基地建设。有序发展现代煤化工产业。 （2）推动产业集群发展。准东、哈密、吐鲁番能源化工产业集聚区。重点布局煤炭煤电煤化工、新能源、新材料、矿产资源深加工、装备制造、固体废物综合利用等产业。 | 化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，符合新疆“十四五”规划发展任务。 | 符合 |
| 4 | 《天山北坡经济带发展规划》 | 规划天山北坡经济区以石油石化、煤电煤化工、特色轻工与制造业发展为重点，积极发展高新技术产业聚集园区。 | 伊吾县工业园区位于哈密，属于吐鲁番-哈密经济区，规划的产业定位与天山北坡经济带发展规划相协调，园区的发展符合天山北坡经济带发展要求。 | 符合 |
| 5 | 《新疆生态环境保护“十四五”规划》 | （1）持续推进涉气污染源治理。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。 （2）加强工业污染防治。加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。 | 伊吾县工业园区应进一步加强涉气污染源治理，进一步推进现有煤化工企业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。 | 符合 |
| 6 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》 | （1）推动煤化工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业向高端化、智能化、绿色化发展。 （2）充分利用淖毛湖、三塘湖等矿区煤炭资源，引导煤化工产业向下游延伸，积极推进煤制烯烃、芳烃、乙二醇及下游产业创新发展，提高煤炭资源综合利用水平。 | 化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，符合《哈密市生态环境保护“十四五”规划》要求。 | 符合 |
| 7 | 《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 以哈密现代能源与化工产业示范区为重点，建设国家大型煤炭煤电煤化工基地。要求加快推动工业强基增效和转型升级，做大做强主导产业，重点发展煤炭煤化工、电力、新材料三大主导产业，延长产业链条。发挥煤炭资源优势，实施现代煤化工重大工程，促进产业规模化、高端化、精细化、智能化发展；积极发展以煤炭提质、分级液化、煤制天然气、煤制氢等为主线的煤电油气多联产，重点推动煤焦油、提质煤、轻重芳烃等深加工，建设煤炭清洁高效利用示范基地；积极引进先进技术工艺，布局具有国际先进水平的煤基化学品、煤基新材料项目，促进化工产品向多元化、高附加值方向发展，积极推进煤制烯烃、芳烃、乙二醇及下游产业创新发展，提高资源综合利用水平。优化提升传统产业，重点支持以馕产业、葡萄酒、乳制品、饮料制品、休闲食品等为重点的特色农副产品深加工业提质增效。 | 化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，符合《哈密市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》战略发展定位和产业发展任务。 | 符合 |
| 8 | 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》 | （1）重点开发区域-自治区级-点状开发城镇-伊吾县（伊吾镇）； （2）自治区重点开发区域还包括伊吾县的伊吾镇、木垒哈萨克自治县的木垒镇以及这些县市内重要的工业园区，这些城关镇与工业园区是承载人口集中与经济活动的点状区域，通过吸引人口、集聚产业、创造经济增长来支持所在县市实现自治区重点生态功能区的主体功能； （3）区域功能定位是推进新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化的重要节点，依托当地生态与资源优势，重点发展优势资源加工业、生态旅游业，鼓励发展新兴产业。 | 伊吾县作为自治区级重点开发区域，化工产业集中区的建设符合区域功能定位，应当加强水土流失综合防治，实施重点生态环境综合治理、水土保持等工程，保护和建设好绿色生态屏障，以符合功能区划。 | 符合 |
| 9 | 《新疆生态功能区划》 | 园区属诺敏戈壁荒漠化敏感生态功能区，伊吾境内为淖毛湖戈壁。该区气候极为干旱，极端最高气温出现在7月，浅层地下水资源很贫乏。在戈壁中除三塘湖、淖毛湖及上述两县交界处有少量农田及低地草甸外，均为稀疏的荒漠植被景观和固定、半固定沙丘。功能区内干燥少雨多风，风蚀痕迹明显，荒漠化强烈，黑色砾幕覆盖的广大地表，仅有极稀疏的荒漠植物生长。该区为生态极其脆弱的敏感区，植被和地表一旦被破坏，就会出现沙化和沙丘活化的危险。因此，该区的荒漠植被应很好保护，禁止砍挖和樵采，除低地草甸作冬场利用外，其余地区均应禁牧，让其主要发挥生态功能。 | 化工产业集中区占地范围不涉及环境敏感区，不占用基本农田，地表植被稀疏，多为砾幂覆盖，园区基础设施施工及入驻企业建设过程中，严格控制施工占地范围、及时恢复临时占地；规划提出了节约和集约用地要求，进一步优化园区占地，综上所述，化工产业集中区符合《新疆生态功能区划》要求。 | 符合 |
| 10 | 《新疆城镇体系规划（2012-2030年）》 | 构筑“一圈多群、三轴一带”的城镇总体空间格局。一圈：把乌鲁木齐都市圈建设成为我国面向中亚、西亚、南亚地区的国际性商贸中心、文化交流中心和区域联络中心，我国西北地区重要的能源综合利用基地、新型工业基地、旅游集散中心，新疆区域经济和科技创新中心。多群：构筑喀什-阿图什、伊犁河谷、库尔勒、克奎乌、阿克苏、库车、麦盖提-莎车-泽普-叶城、和田-墨玉-洛浦、阿勒泰-北屯、博乐-阿拉山口-精河、塔额盆地等绿洲城镇组群，建设成为新型城镇化、新型工业化和农牧业现代化的重要载体。三轴：引导人口和产业向兰新线城镇发展轴、南疆铁路城镇发展轴、喀什-和田新兴城镇发展轴上主要城镇集聚；以点带群，由点及线，加强绿洲之间的经济社会联系。一带：大力扶持边境城镇（团场、口岸）发展，打造战略屏障和对外开放前沿。 | 在新疆城镇体系规划格局中，哈密市重点发展新能源、原材料加工、装备制造、物流服务和旅游业，建设成为新疆重要的交通枢纽和战略资源基地城市。规划明确了哈密市的城镇职能及其作为新疆重要增长的地位。 | 符合 |
| 11 | 《伊吾县国土空间总体规划（2021-2035年）》（哈政函[2024]107号） | 优化国土空间格局，赋能高质量发展。按照耕地和永久基本农田红线、生态保护红线、城镇开发边界的优先序统筹划定落实三条控制线，确保三条控制线不交叉不重叠不冲突。制定分类管控机制，将三条控制线作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。 保障现代化产业体系布局-产业空间布局。构建“两核两轴、多园三区”空间布局。“两核”：以发展新质生产力（零碳产业、算力产业、氢能产业、超硬材料产业）、会议康养和综合服务为主导的中心城区综合服务核；以新型能源产业服务为主导的县域副中心淖毛湖镇新型能源服务核。“两轴”：分别为以新型能源产业为主导、以现代物流发展为联系的新型能源经济轴；以有机农牧业、旅游综合服务业和会议康养为主导的特色旅游产业轴。“多园”：以现代煤化工产业、新型建材以及有色金属冶炼为主导的淖毛湖煤化工循环经济产业园和白石湖煤炭高效综合利用产业园；以特色农副产品加工为主导的盐池农业科技产业园；以高端碳基、硅基、镁基以及超硬材料等为主导的新材料产业园；以风光氢储耦合现代煤化工为主的氢能产业园；以数智化为基础、绿色能源为核心、算力驱动为 特色的算力经济现代产业园；以先进清洁能源技术开发和产业化应用，能源电子和绿色能源装备为主的零碳产业园。 “三区”：北部以煤电产业、新型建材为主导的新型能源产业区；西部以有机农业、运动休闲和健康养生服务为主 导的生态农业和旅游业发展区，东部以现代物流业和旅游业为主导的旅游业与现代物流业发展区。 | 本次规划的化工产业集中区不涉及耕地和永久基本农田红线、生态保护红线，全部面积位于城镇开发边界范围内。 化工产业集中区位于产业空间布局中“多园”的淖毛湖煤化工循环经济产业园，符合国土空间规划的产业空间布局要求。化工产业集中区本次规划的产业主要重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，符合国土空间规划的产业发展引导要求。 | 符合 |
| 12 | 《伊吾县工业园区化工产业集中区产业发展规划 （2023~2035）》 | 规划提出：伊吾县工业园区化工产业集中区依托优越的煤矿等自然资源条件，重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，积极开展现代煤化工与新能源的深度耦合，坚持企业集中布局、产业集聚发展、资源集约利用，提高园区上下游产业链的联动互供，增强产业配套能力和消纳东中部转移产业，把园区打造成为国家级千万吨级煤制清洁燃料煤化工产业示范园区。 淖毛湖产业区重点发展了煤基清洁能源产业，煤基化工原料及新材料产业和煤基精细化工产业，并形成以清洁能源产业为核心，化工基础原料和新材料围绕核心向外扩展发展的空间布局模式；白石湖产业区布局煤基清洁能源产业区、煤基化工原料及新材料产业区、煤基精细化工产业区和绿色新能源化工产业区。 | 本次化工产业集中区规划定位重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，积极开展现代煤化工与新能源的深度耦合，坚持企业集中布局、产业集聚发展、资源集约利用，提高园区上下游产业链的联动互供，增强产业配套能力和消纳东中部转移产业，把园区打造成为国家级千万吨级煤制清洁燃料煤化工产业示范园区。 化工产业集中区重点布局煤基化工新材料产业，煤基清洁能源产业，煤基化工原料产业和煤基精细化工产业 。 | 符合 |

### 与碳排放政策符合性分析

本次化工产业集中区国土空间专项规划与碳排放政策符合性分析见下表：

表3.3.3-22  与碳排放相关政策符合性对比结果一览表

| 序号 | 文件名称 | 具体要求 | 化工产业集中区协调性 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》的通知（环环评[2021]45号） | （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 本次化工产业集中区国土空间专项规划入园项目符合相关法律法规、法定规划要求；满足生态环境准入清单。本次化工产业集中区属于依法合规设立的并经规划环评的产业园区。 | 符合 |
|  |  | （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 | 本次化工产业集中区位于伊吾县淖毛湖镇，总量指标需要落实氮氧化物、挥发性有机物等量削减替代要求。 | 符合 |
|  |  | （六）推进“两高”行业减污降碳协同控制。提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工业技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 | 本次化工产业集中区国土空间专项规划要求入园项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产国内先进水平。 | 符合 |
|  |  | （七）将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。 | 本次化工产业集中区国土空间专项规划环评已将碳排放纳入环境影响评价体系，并按照文件要求进行源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证，并提出了碳减排建议。 | 符合 |
| 2 | 《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发[2021]36号） | 新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目严格落实产能等量或减量置换，出台煤电、石化、煤化工等产能控制政策。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。合理控制煤制油气产能规模。提升高耗能高排放项目能耗准入标准。加强产能过剩分析预警和窗口指导。 | 本次化工产业集中区国土空间专项规划未布局炼油项目。本次环评提出合理控制煤化工产能。积极推进园区重点企业清洁生产审核工作。 | 符合 |
| 3 | 《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》，国家发改委等五部门，发改产业〔2021〕1464号 | 做好产业布局、结构调整、“三线一单”生态环境分区管控、环境准入、节能审查与能耗双控政策的衔接，推动产业集中集约集聚发展，鼓励不同行业和产业链上下游融合发展。组织开展企业技术改造阶段性评估，对照重点行业能效标杆和基准水平，开展相关领域标准的制修订、宣贯和推广应用工作。顺应行业技术装备发展趋势，研究建立动态提高能效标杆水平和基准水平机制。建立健全重点行业能效和碳排放监测与评价体系，健全完善企业能效和碳排放核算、计量、报告、核查和评价机制。 | 对比分析，本次化工产业集中区国土空间专项规划与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》、《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》、《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》是符合的。 | 符合 |
| 4 | 《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》，环办环评函〔2021〕346 号 | 开展建设项目全过程分析，识别碳排放节点，重点预测碳排放主要工序或节点排放水平。内容包括核算建设项目生产运行阶段能源活动与工艺过程以及因使用外购的电力和热力导致的二氧化碳产生量、排放量，碳排放绩效情况，以及碳减排潜力分析等。 | 本次化工产业集中区国土空间规划环评包含碳排放影响章节，对园区现状的二氧化碳产生量、排放量，进行了核算，碳排放绩效情况，以及碳减排潜力进行了分析等。 | 符合 |
|  |  | 根据碳排放水平测算结果，分别从能源利用、原料使用、工艺优化、节能降碳技术、运输方式等方面提出碳减排措施。在环境影响报告书中明确碳排放主要工序的生产工艺、生产设施规模、资源能源消耗及综合利用情况、能效标准、节能降耗技术、减污降碳协同技术、清洁运输方式等内容，提出能源消费替代要求、碳排放量削减方案 | 本次化工产业集中区国土空间专项规划环评从能源利用、原料使用、工艺优化、节能降碳技术、运输方式等方面提出碳减排措施。 | 符合 |
|  | 《减污降碳协同增效实施方案》 | 方案提出：衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将碳达峰碳中和要求纳入“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）分区管控体系。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、环评审批、取水许可审批、节能审查以及污染物区域削减替代等要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。 | 本次规划的化工产业集中区不在大气污染防治重点区，重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，大规模发展绿电绿氢新能源产业，积极开展现代煤化工与新能源的深度耦合，严格落实国家、自治区产业规划、产业政策、“三线一单”、环评审批、取水许可审批、节能审查以及产能置换、煤炭消费减量替代、污染物区域削减替代等相关要求。规划环评提出了VOCs减排措施 | 符合 |

### 与生态环境分区管控的符合性分析

伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划与《哈密市区域空间生态环境评价“三线一单”研究文本》的符合性分析见表3.3.4-1。

伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划与《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析见表3.3.4-2。

伊吾县工业园区化工产业集中区位于《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》中划定的重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65052220008（伊吾县淖毛湖镇伊吾工业加工区重点管控单元）、ZH65052220011（伊吾县淖毛湖煤化工循环经济产业区重点管控单元），化工产业集中区与相应环境管控单元的符合性分析见表3.3.4-3。

经上述分析，伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划基本符合《哈密市区域空间生态环境评价“三线一单”研究文本》、《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》（哈政办发〔2021〕37号）及《哈密市生态环境分区管控动态更新成果》对所在区域的环境质量底线、资源利用上线、环境管控要求以及伊吾县环境管控单元的要求，在污染排放管控、资源开发利用效率和环境风险防控还应进一步满足相关要求。

# 现状调查与评价

## 区域环境概况

### 自然环境概况

#### 地理位置

伊吾县位于新疆维吾尔自治区东北部，天山北麓东段，东北部与蒙古人民共和国交界，西部与巴里坤哈萨克自治县相邻，南部与哈密市隔山相望，县城距伊州区176km，，县境东西长215km、南北宽175km，总面积19519km2。淖毛湖镇地处伊吾县境北部，东北与蒙古国交界，南接苇子峡乡，西南与盐池乡、前山哈萨克族乡相邻，西与巴里坤哈萨克自治县接壤。区域面积7701.23km2。盐池镇位于伊吾县西部，东连吐葫芦乡，南接天山山脉，西临前山哈萨克族乡，北接淖毛湖乡。区域面积2250.07km2。

对外交通便利，有伊淖公路、淖柳公路通过，是产业区对外联系的主要公路红淖三铁路东西向穿过产业区南侧，在产业区东部设有编组站，交通条件良好。

本次化工产业集中区国土空间规划区域位于伊吾县工业园区的淖毛湖产业区和白石湖产业区。

园区地理位置见图4.1.1-1，卫星影像图见图4.1.1-2。

#### 地形地貌

伊吾县位于新疆东北部的蒙新高原上，呈几何梯形状，北窄南宽，其地势南高北低，形成三山夹两盆地貌。一为北部沿中蒙边界的界山称为东准葛尔褶皱带的诺穆高原，南为淖毛湖盆地，是全县发展工业、农业的主要基地；二是中间的莫钦乌拉山地，南为盐池盆地，是全县面积最大的人工草料基地和春秋草场；三为最南部的喀尔里克山与哈密市为邻的山脊，其余脉横贯东西，是伊吾县径流形成区，也是水草丰美的夏牧场。伊吾河跨越3乡1镇，是全县农牧业的最大命脉，吐尔干流域也发源于此，灌溉着伊吾县农田和草场。区域地形地貌见图4.1.1-3。

伊吾县域最高处为喀尔里克山北坡的最高峰托木尔提峰，海拔4886m；最低处为淖毛湖盆地海拔在400m~500m，县城海拔1700m。伊吾县境横跨两个大地构造单元，但主要处在准葛尔地槽褶皱系，次为天山地槽褶皱系。准葛尔地槽褶皱系延伸到伊吾县境内为次级构造单元--东准葛尔地槽褶皱带。褶皱带由南北一系列褶皱挤压及淖毛湖、伊吾山间凹陷组成，构造颇为复杂。

化工产业集中区主要位于伊吾河流域的淖毛湖盆地。伊吾河谷经苇子峡洼地穿过天山余脉进入淖毛湖盆地。淖毛湖盆地是天山山脉与北部阿尔泰山余脉之间的断陷盆地，南北宽37km左右，主要是由冲洪积扇组成的山前强倾斜砾质平原和缓倾斜土质平原组成，总地势南高北低，向北倾斜。冲洪积扇分布于伊吾河及其它季节性洪水沟出山口处，地表多为戈壁砾石组成，海拔500～1100m，地形坡降较大，为17～21‰。缓倾斜土质平原分布于冲洪积扇的前缘，地形平坦开阔，海拔400～500m，地形坡度急剧变缓，为8～11‰。盆地北边是上古生界及中生界地层组成的低山丘陵地形，呈北西-南东向分布，海拔500～800m，山顶呈浑圆状；南边为天山余脉低山区，呈东西向分布，西高东低，向东逐渐变低，海拔1100m～1340m，相对高差240m左右。

#### 工程地质

伊吾县境横跨两个大地构造单元，但主要处在准葛尔地槽褶皱系，次为天山地槽褶皱系。

准葛尔地槽褶皱系延伸到伊吾县境内为次级构造单元--东准葛尔地槽褶皱带。褶皱带由南北一系列褶皱挤压及淖毛湖、伊吾山间凹陷组成，构造颇为复杂。

根据《中国地震烈度区划图（1990）》中的规定，哈密市地震烈度为七度。

淖毛湖盆地是天山山脉与北部阿尔金山余脉之间的断陷盆地，南北宽40km左右，由于新构造运动发育，在淖毛湖镇东 25km 左右一带石炭系及第四系隆起发育，淖毛湖镇西30km左右一带第四系隆起发育。凹陷基底主要为晚古生代地层，特别是山前带和凹陷内部深大断裂的存在和分布，控制和影响着凹地的演变，凹地内部自第四纪以来继续下降，随着南部山体的不断隆起，全新世堆积物逐渐向北推移。

伊吾谷地处在天山主脉与支脉莫钦乌拉山之间，这是一个长条状构造盆地。两者以达子沟为分界，该盆地地势高寒阴湿，草原广布，是哈密市重要的畜牧业基地。

淖毛湖盆地内出露地层主要为古生界石炭系中上统、中生界侏罗系中下统和新生界新近系、第四系地层，现将区域出露地层由老到新叙述如下：

①石炭系中上统（C2-3）

主要分布在淖毛湖盆地南侧苇子峡天山段及盆地北侧沙依苏北山一带，呈北西向延伸。岩层厚度自西向东逐渐变小。岩相变化较大，上部为紫灰色安山玢岩、灰白色钠长斑岩、灰绿色凝灰砂岩，中部为玄武安山玢岩及玄武玢岩互层，下部为灰褐色凝灰砂岩、凝灰岩。与下伏岩层不整合接触。

②侏罗系中下统（J1-2）

该地层分布于盆地北侧淖毛湖镇以北的低山丘陵区及山前隆起地段，岩层呈北西-南东向条带状展布，岩层厚度变化较大，由东向西厚度逐渐变大。主要岩性上部为土黄色、褐色砂岩、砾岩，下部为灰色、淡黄色砾岩、砂岩、泥岩夹煤层、煤线、菱铁矿透镜体。

③新近系（N）

零星分布于盆地北侧及东侧低山丘陵区，岩层呈水平产出，为一套红色内陆湖相沉积地层，主要岩性上部为灰黄色、浅红色、灰白色泥岩、石英长石砂岩、粉砂岩；下部为砖红色、紫红色泥岩、泥质砂岩、钙质砂岩、砾岩。与下伏地层角度不整合接触。

④第四系（Q）

在盆地内广泛分布，据前人研究资料显示，该地层沉积厚度不大，一般由山前大于100m向盆地中部渐变为数十米至数米，近水平状覆盖于下伏老地层之上，岩性水平向变化规律明显。按其成因类型主要有上更新统洪积层（Q3pl）、全新统冲洪积层（Q4apl）和风积层（Q4eol）。上更新统洪积层（Q3pl）：分布于盆地南部倾斜平原区及一些小的山间洼地中。主要由暂时性洪流搬运形成，岩性以砾卵石、砂砾石为主。全新统冲洪积层（Q4apl）：分布于盆地内的现代河床及季节性冲沟内，呈带状分布，岩性主要为灰黑色砂砾石，局部夹黄褐色亚砂土。上游颗粒较粗，磨圆度较差，下游颗粒较细，磨圆度较好。

风积层（Q4eol）：主要分布于盆地北部的胡杨林及西北部戈壁滩北缘一带，呈北西向带状展布，岩性为黄色、灰黄色细砂~粗砂。

#### 水文地质

本次规划区域水资源自成体系。主要依靠冰川溶解，而且共有冰川63条地表水资源2.85亿m3，境内地表水径流主要为大小27条河流，多为季节性河流。年径流量超过1000万m3的河流有三条，分别为伊吾河、吐尔干沟河（盐池区域），四道白杨沟河（淖毛湖区域）。

巴里坤—伊吾盆地的地质结构和构造特征决定了它是一个复杂的地下水盆地。从区域上巴-伊盆地由巴里坤盆地、三塘湖盆地、淖毛湖盆地、下马崖盆地、奥依托浪岗洼地和盐池谷地组成。盆地周边的山区为地下水的补给区，补给源主要为山区的大气降水和冰雪消融水，以地表水入渗和侧向径流补给平原区；地下水径流方向大致由盆地周缘向盆地中心运移；主要以蒸发蒸腾、泉水溢出、人工开采方式排泄；盆地地下水水化学类型和矿化度皆表现出明显水平分带性规律；地下水动态变化类型主要为水文型、蒸发型、径流型、径流-开采型。从顶底边界、侧向边界分析了地下水系统的边界性质和分布条件：按边界水文地质性质，勘查区顶底边界主要为隔水边界和水量交换边界；侧向边界主要为零流量边界和补给边界。

巴里坤-伊吾盆地水资源总量69729万m3/年，其中地下水资源量45756万m3/年，地表水资源量57076万m3/年，地表水与地下水的重复量为33103万m3/年。巴里坤-伊吾盆地水资源可利用总量为44947万m3/年（其中地表水为28940万m3/年，地下水为16007万m3/年），现状开发利用量为26637万m3年，占可利用量的59.3%，其中地表水现状利用量为16603万m3/年，占可利用量的57.4%，地下水现状开采量为10034万m3/年，占可开采量的62.7%，

伊吾河是区域内最大的长年性河流，发源于阿尔里克山，主要靠高山冰雪融水、夏季降雨及泉水补给为主，该河流域面积达1057km2，河流全长104.6km，多年年平均径流量为0.7134×108m3/a，其源头托木尔提峰海拔为4886m，终年积雪；河流末端为淖毛湖平原北部的低山区洼地，海拔高度在390~500m。

莫钦乌拉山北坡四道白杨沟发源于莫钦乌拉山，流域集水面积100.5km2，多年平均径流量0.0718×108m3/a。河流主要发育于山区，在出口向北约3km后便全部渗入地下，通过径流在牛圈湖一带以泉水形式溢出或在低洼地带以蒸发排泄，部分地表水在洪水季节性汇入北部盐池地带。

本区地下水分为基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和第四系松散岩类孔隙水，基岩裂隙水在区内分布较少，主要分布在盆地南侧苇子峡、盆地北侧的沙依苏北山一带的基岩山区。北侧沙依苏北山一带降水量极其稀少，蒸发强烈，基岩裂隙中地下水赋存极少。南侧苇子峡一带降雨量较大，基岩裂隙较为发育，期间赋存少量的地下水。

碎屑岩类裂隙孔隙水主要分布在盆地内胶结或半胶结的侏罗系及新近系层状沉积岩石的裂隙或孔隙中。该类岩石泥质成分较高，孔隙率较低，在半胶结的砂岩、砾岩中赋存有孔隙水，在胶结程度较高的砂岩和砾岩中裂隙发育，在特定条件下形成裂隙水。该类地层富水性差异性较大，地下水单位涌水量0.003~0.404L/s.m。

第四系松散岩类孔隙水主要赋存于山前洪积平原的冲洪积层中。由于第四系岩性结构的变化，从洪积扇顶部到冲洪积细土平原，地形由高到低坡度由陡变缓，岩性由粗变细，地层结构由单一卵石层逐渐变为细土与砂砾石的互层结构。松散岩类孔隙水受第四系岩性结构和地层结构变化影响，由南部山前洪积扇形成单一结构潜水，向北逐渐变为多层结构的潜水及承压水。是淖毛湖盆地地下水的主要组成部分。

伊吾谷地为山间谷地，山区和平原区水文地质条件各不相同。谷地南北的山区广泛发育着古生界沉积岩、变质岩及火成岩。这些岩层曾经受过多次构造运动及强烈的风化剥蚀作用，节理裂隙极为发育，形成地下水的良好通道。降雨和融雪水是山区地下水的主要补给来源，基岩中的裂隙水通常在山脚下或沟谷底部流出地表形成泉水。而北部莫钦乌拉山山势较低，降水较少，地下水补给来源较为贫乏。

谷地内山间洪积平原及湖沼平原中，含水层岩性为巨厚的第四系松散沉积物——砂砾石层、粘质砂土及砂质粘土、粉砂。颗粒由山麓向谷地低处逐渐变细。平原区地下水主要依靠河水、基岩裂隙水、泉水以及少量的大气降水补给。

由于谷地内第四系多为松散的砂砾石层，所以地下水的径流条件通常较好，但随着岩层中细颗粒逐渐增多，孔隙减少，由山麓向谷地中部地下水的径流条件逐渐变差，在托尔诺尔（盐池湖）附近形成了大量的泉及沼泽化，地表有盐渍化现象出现。在谷地的西部，地下水除了以泉和沼泽的形式流出地表承受蒸发而消耗之外，大部分都排入托尔诺尔湖（盐池湖）。谷地中部地下水的排泄方式是以泉的形式流出地表，补给河水，或通过布鲁尔河峡谷与谷底的潜流混合起来排出盆地。（见图4.1.1-4）。

#### 水资源

（1）地表水

伊吾县水资源划分为两个区域：伊吾河区域（吐葫芦乡、伊吾镇、淖毛湖镇、苇子峡乡、四道白杨沟）和吐尔干沟河区域(包括前山乡、盐池乡)。县境内地表径流主要为大小27条河流，多为季节性河流。年径流量超过1000万立方米的主要河流有3条，分别为伊吾河、吐尔干沟河（盐池区域）和四道白杨沟河（淖毛湖区域）。河流具体情况如下：

- 伊吾河

伊吾河是哈密市乃至整个东疆唯一的一条常流河，主源发源于哈尔里克山，主要靠高山冰雪融水、夏季降雨及泉水补给为主。该河流域面积达1057km2，河流全长约104.6km。其发源地为托木尔提峰，海拔为4886m，终年积雪。流经苇子峡出山口后约5km左右便全部渗入地下，在汛季洪水可流到淖毛湖镇开发区西部红柳砂包地带。

伊吾河补给源为冰川、积雪融水和大气降水，由大白杨沟、科托沟、小白杨沟、塔什克其克、库木克其克等支流汇流而成。总趋势是由南向北径流，该河在上游受山谷约束，河床狭窄，不易扩散渗透，出峡沟口河床逐渐变宽，大量河水渗入地下，形成潜流，在地势较低河段又变为明流，河流流至苇子峡经人工淖毛湖大渠最终流至淖毛湖以北地区，形成近东西走向的若干串珠状小湖泊。

四道白杨沟水库：四道白杨沟是伊吾县与巴里坤哈萨克自治县的界河，径流主要由融雪水、地下水补给及夏季降雨组成，流域内无冰川及永久积雪，目前无地表水用户。为满足伊吾县的工业用水需求，2015年在距淖毛湖镇以西116km的四道白杨沟修建水库工程，2017年1月建成通过验收。供水管网工程于2017年3月开始建设，2018年初投运。根据设计报告，四道白杨沟水库为一座工程等别为Ⅳ等的小（Ⅰ）型山区多年调节水库，设计总库容428万m3，死库容74万m3，兴利库容316万m3，调洪库容51万m³，其主要任务是通过对四道白杨沟多年来水的调节向淖毛湖矿区和工业园区提供工业用水。工程建成后，通过多年调节，97%来水频率下可向工业提供地表水498.7万m3。

四道白杨沟水库距工业园区综合能源产业区供水距离约80km。

- 吐尔干沟河

主干河道长41.8km，流域面积279km2，河道设计行政区域为伊吾县盐池镇。

- 四道白杨沟河

四道白杨沟流域径流主要由融雪水、基岩裂隙水及夏季降雨组成，流域内无冰川及永久积雪。出山口以上流域面积 100.5km2，出山口海拔高程1848m，河道平均坡降78.6‰，流域平均海拔高程3003m，河长21.0km。流域内的水系主要由肖塔鲁克等7个支流组成。四道白杨沟多年平均年径流量为718万m3，径流经出山口后蒸发下渗全部消失殆尽。

区域水系图见图4.1.1-5。

（2）地下水

伊吾县工业园区的地下水分为基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和第四系松散岩类孔隙水，园区地下水补给主要来源于河水（伊吾河、吐尔干沟河、四道白杨沟河）、基岩裂隙水、泉水以及少量的大气降水补给。

（3）集中水源地现状

淖毛湖水厂位于红淖三铁路以北、伊淖公路以西，供水水源为地表水和地下水。地表水源是将峡沟水库和四道白杨沟水库的水通过管道输送至淖毛湖水厂，再由水厂向工业园区产业区供水；地下水源是地下水井供给，主要是向淖毛湖镇供给生活用水。该工程于2011年7月开工，2012年5月已投入试运行。2015年进行地表水厂改扩建技术改造工程。根据淖毛湖镇总体规划，水厂未来设计能力为22万m3/d，占地25公顷，服务范围为工业园区和整个淖毛湖镇。

水厂现状供水管网总长度35km，供水能力达5800m3/d，年供水能力达到230万m3。水厂至镇区配水管网的现状输水管线为一根管径为DN400的PE管，管长为7995m。水厂地表水技改工程及向工业供水管网已基本建成，

目前主要是向淖毛湖镇供给生活用水和工业园区供给工业用水。

#### 气候气象

伊吾县属温带大陆性干旱气候，气温变化较大，山地、盆地之间气候差异明显，东西部气温差异较大，降水量分布也极不均匀。近35年县城年均气温3.97℃，年均降水103.6mm，年平均日照时数2500～3326小时。县域内最高气温43.5℃，最低气温-40℃。年降水量11.5～200mm，年蒸发量2000～4378mm，年无霜期最长175天，最短80天。风、雪、洪、旱、虫灾经常发生，是自治区易灾县，系五类高寒艰苦地区。

北部淖毛湖、东部下马崖是属温暖带极干旱区。冬季寒冷，夏季干热。年平均气温7.5～9.8℃，夏季极端最高气温可达40.0～43.5℃；日照充足，蒸发量很大；冬季极端最低气温可降到－31.0～－33.9℃；大风日数年平均达80～100天；降水量年平均只有11.5～40mm，气候十分干燥，无霜冻期175天，有较明显的四季之分。

南部苇子峡、吐葫芦区一带属温带干旱区。冬冷夏凉，热量不足，没有明显的四季之分。年平均气温 3.5℃～6℃，夏季极端最高气温在32.6～35.0℃之间，冬季极端最低气温可达－32.0℃左右；降水量年平均在60～90mm之间；日照时间较长，年平均大风日数37～50天。

西部前山、盐池属寒温带亚干旱区。热量条件较差，年平均气温小于零度无霜期只有80～100天。冬季极端最低气温可达－35.0～－40.0℃，夏季极端最高气温可达28.0～30.0℃，年降水量在100～200mm之间。

天山北坡或山前丘陵地带2200m以上的亚寒带亚干旱地区。年平均气温在－5.0℃～－6.0℃，无霜期小于80天，降水量200～300mm 的山前和山区地带，是夏季主要放牧区。

#### 矿产资源

伊吾县境内已发现有煤、铁、金、铜、明矾石、膨润土、石盐、石灰石、黄铁矿、铝、锰等26种矿种。其中，铁矿主要分布在淖毛湖琼河坝矿区，以磁铁矿为主，平均品位55％，低硫、磷，易开采，2010年探明铁储量0.045亿吨；煤矿：主要分布在淖毛湖北英格库勒——艾格孜苏一带种类为长焰煤，探明储量为202.01亿吨；金矿：主要为岩金，点较多，有淖毛湖的北山金矿、苇子峡大小金矿。其中淖毛湖金矿矿区近50平方千米，淖毛湖北山金矿面积1.858平方千米，平均品位2.3克/吨，目前探明储量为1079千克，估计储量10～15吨。苇子峡大小金沟、梭梭泉金矿已由地质六大队做过普查工作，矿区面积东西长17千米，宽6千米，面积102平方千米，平均品位2.8克/吨，预测金储量1.12吨。由外资企业伊吾县国兴矿业有限公司开采；明矾石矿：分布在淖毛湖，探明储量14.19万吨。由伊河铝盐有限公司开采，原设计年消耗矿石1万吨，生产成品硫酸铝3000吨；膨润土：分布在淖毛湖伊拉格勒克、白石湖、大盐池等地，为钠基膨润土，品质较好，伊拉格勒克膨润土蒙脱石含量90％，初步探明储量4万吨。由伊吾县膨通膨润土矿开采，年生产5000吨；石盐：分布于淖毛湖、盐池，分为液体、固体。液体盐在盐池卤水中，初步探明储量有149万吨，固体盐产在大盐池、小盐池、比勒盐池等地。由伊吾县盐业公司开采；沙石类。

伊吾县境内古河道较多，沙石资源十分丰富。主要分布在县城、淖毛湖。目前有沙石厂3个，年生产沙石近2万立方米；黏土：主要分布在淖毛湖。勘探的矿种还有锰矿、铜矿、石材类、铝矿、石油等。尤其是分布在三塘湖•淖毛湖盆地的石油，近几年已陆续开始开采。

### 社会环境

伊吾县下辖苇子峡乡、下马崖乡、吐葫芦乡、前山哈萨克民族乡4乡，伊吾镇、淖毛湖镇、盐池镇3镇，山南开发区1个开发区，32个行政村、1个自治区级工业园区。伊吾县总面积19519km2，其中淖毛湖镇面积7701.23km2、盐池镇面积1285.03km2。本次规划化工产业集中区位于淖毛湖镇。

根据《伊吾县2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年实现地区生产总值228.89亿元，同比增长23.5%；固定资产投资60.12亿元；规上工业增加值175.43亿元，同比增长21.5%；招商引资项目60个，到位资金120.8亿元，同比增长137.35%；完成一般公共预算收入35.43亿元，同比增长12.01%；社会消费品零售总额2.99亿元，同比增长9.3%；城镇居民人均可支配收入44654元，同比增长5.1%；农村居民人均可支配收入25458元，同比增长6.9%；城镇新增就业874人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。

## 区域生态环境质量现状调查与评价

### 大气环境质量现状调查与评价

#### 空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，规划区所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ 664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

伊吾县工业园区化工产业集中区位于伊吾县淖毛湖镇以南6km左右，距离本项目最近的气象站为伊吾县淖毛湖气象观测站，，位于规划区以北约5.5km处。根据该自动监测站2023年连续1年基本污染物的监测数据，区域环境空气质量现状评价情况详见表4.2.1-1。

表4.2.1-1    区域空气质量现状评价表（淖毛湖镇2023年）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度µg/m³ | 标准值 µg/m³ | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 6.67 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 9 | 150 | 6.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 40 | 22.50 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 25 | 80 | 31.25 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 24 | 70 | 34.29 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 57 | 150 | 38.00 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 8 | 35 | 22.86 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 14 | 75 | 18.67 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 3000 | 4000 | 75.00 | 达标 |
| O3 | 24小时最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 132 | 160 | 82.50 | 达标 |

根据分析结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等保证率日均浓度和年均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，因此规划所在区域为环境空气质量达标区域。

#### 基本污染物环境质量现状评价

（1）数据来源

基本污染物：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用淖毛湖镇例行监测站2023年连续一年的监测数据作为本规划区域基本污染物环境质量现状数据来源。

（2）评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

（3）评价方法

采用最大浓度占标率法：

Pi=Ci/Coi

其中：

Pi——第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率%；

Ci——第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

（4）监测及评价结果

基本污染物环境质量现状表，见下表。

表4.2.1-2  基本污染物环境质量现状评价（2023年）

| 点位 名称 | 污染物 | 评价时段 | 单位 | 评价标准 | 现状浓度 | 最大浓度占标率（%） | 超标频率（%） | 超标倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淖毛湖镇 | SO2 | 年平均值 | μg/m3 | 60 | 4 | 6.67 | / | / | 达标 |
|  |  | 日平均值 | μg/m3 | 150 | 2~20 | 13.33 | / | / | 达标 |
|  | NO2 | 年平均值 | μg/m3 | 40 | 9 | 22.50 | / | / | 达标 |
|  |  | 日平均值 | μg/m3 | 80 | 1~39 | 48.75 | / | / | 达标 |
|  | CO | 日平均值 | μg/m3 | 4 | 0.1~3.8 | 95.00 | / | / | 达标 |
|  | O3 | 最大8小时 平均 | μg/m3 | 160 | 18~141 | 88.13 | / | / | 达标 |
|  | PM10 | 年平均值 | μg/m3 | 70 | 24 | 34.29 | / | / | 达标 |
|  |  | 日平均值 | μg/m3 | 150 | 9~85 | 56.67 | / | / | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均值 | μg/m3 | 35 | 8 | 22.86 | / | / | 达标 |
|  |  | 日平均值 | μg/m3 | 75 | 4~61 | 81.33 | / | / | 达标 |

分析可知，淖毛湖镇2023年基本污染物年评价指标中各污染物的年均浓度、日保证率浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

#### 其他污染物环境质量现状

略

### 地表水环境质量现状调查与评价

#### 地表水例行监测评价及变化趋势分析

园区规划废水全部回用不外排，园区周边无自然地表水体，最近的地表水体为园区西部引自伊吾河的淖毛湖干渠。本次评价选取伊吾河上脑泉村断面、县中心区北大桥断面和中游3处监测断面主要污染物例行监测数据，分析变化趋势，具体见下表。

表4.2.2-1   伊吾县地表水例行监测断面情况表

| 编号 | 河流 | 断面名称 | 划定水质目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| WL1 | 伊吾河 | 中游 | Ⅱ类 |
| WL2 |  | 县中心区北大桥断面 | Ⅱ类 |
| WL3 |  | 中游 | Ⅱ类 |

表4.2.2-2   地表水例行监测评价结果

| 年份 | 河流 | 监测断面 /点位 | 划定水质目标 | 评价结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 评价结果 | 污染指标 | 年均值(mg/L) | 水质指数 |
| 2015年 | 伊吾河 | 脑泉村断面 | II类 | II类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 5 | 0.33 |
|  |  | 县中心区北大桥断面 | II类 | II类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 6 | 0.40 |
| 2016年 | 伊吾河 | 脑泉村断面 | II类 | II类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 10 | 0.67 |
|  |  | 县中心区北大桥断面 | II类 | II类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 11 | 0.73 |
| 2018年 | 伊吾河 | 脑泉村断面 | II类 | I类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 12 | 0.80 |
|  |  | 县中心区北大桥断面 | II类 | I类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 12 | 0.80 |
| 2019年 | 伊吾河 | 脑泉村断面 | II类 | II类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 7 | 0.47 |
|  |  | 县中心区北大桥断面 | II类 | I类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 9 | 0.60 |
| 2022年 | 伊吾河 | 中游 | II类 | II类 | 氨氮 | 0.07 | 0.14 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 15 | 1 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 0.03 | 0.3 |
| 2023年 | 伊吾河 | 脑泉村断面 | II类 | I类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 12 | 0.80 |
|  |  | 县中心区北大桥断面 | II类 | I类 | 氨氮 | ＜0.025 | 0.05 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 12 | 0.80 |

由例行监测评价结果可知，2015年~2019年，2022~2023年，伊吾河各监测断面的COD、氨氮和总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

#### 地表水历史监测数据分析

本次评价收集到伊吾疆纳新材料公司2019年9月伊吾河历史监测数据分析区域地表水环境，监测点位、监测因子及评价结果见下表。由监测结果可知，各水质因子浓度均能满足相应标准限值，无超标因子。

表4.2.2-3   区域地表水历史监测断面基本信息

| 编号 | 监测断面 | 监测时间 | 监测因子 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 伊吾河上游 | 2019年9月 | pH、溶解氧、CODCr、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、汞、砷、六价铬、苯并[a]芘 | 伊吾疆纳新材料公司 |
| W2 | 伊吾河上游 | 2019年9月 |  |  |

表4.2.2-4    区域地表水历史监测评价结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 监测断面 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 伊吾河上游 | 伊吾河下游 |  |  |
| 1 | pH | mg/L | 8.6-8.8 | 8.7-8.8 | 6-9 | 达标 |
| 2 | 溶解氧 | mg/L | 9.4-9.8 | 8.3-9.1 | ≥5 | 达标 |
| 3 | CODCr | mg/L | 4 | 0.8-1.1 | ≤20 | 达标 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | ≤6 | 达标 |
| 5 | BOD5 | mg/L | 0.5 | 0.5 | ≤4 | 达标 |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 0.058-0.075 | 0.064-0.166 | ≤1.0 | 达标 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 0.04-0.05 | 0-0.03 | ≤0.2 | 达标 |
| 8 | 石油类 | mg/L | 0.03 | 0.03 | ≤0.05 | 达标 |
| 9 | 挥发酚 | mg/L | 0.0003 | 0.0003 | ≤0.005 | 达标 |
| 10 | 硫化物 | mg/L | 0.005 | 0.005 | ≤0.2 | 达标 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.004 | 0.004 | ≤0.2 | 达标 |
| 12 | 汞 | mg/L | 0.00004 | 0.00004 | ≤0.0001 | 达标 |
| 13 | 砷 | mg/L | 0.0009-0.0012 | 0.0009-0.0010 | ≤0.05 | 达标 |
| 14 | 六价铬 | mg/L | 0.005-0.008 | 0.005-0.008 | ≤0.05 | 达标 |
| 15 | 苯并[a]芘 | ug/L | 未检出 | 未检出 | ≤0.0028 | 达标 |

### 地下水环境质量现状调查与评价

为全面反映化工产业集中区地下水环境质量现状，本次评价采用收集资料与实测相结合的方式进行综合分析。收集到的资料主要有《伊吾县工业园区化工产业集中区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》、《新疆山之源环保有限公司危废、固废收集，贮存与无害化处置项目环境影响报告书》、《新疆伊吾县工业园区国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》、《新疆慧能煤清洁高效利用有限公司 1500万吨/年煤炭清洁高效利用项目环境影响报告书》和《伊吾县工业园区化工产业集中区地下水污染管控、治理实施方案（2025年1月草案）》。

余下略

### 土壤环境质量现状调查

建设用地土壤监测点位参照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的相应要求，建设用地外监测点参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(15618-2018)中相应的要求。本次规划布点及监测结果均引用自《伊吾县工业园区化工产业集中区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》。

略

### 声环境现状调查与评价

（1）监测布点

化工产业集中区区域的声环境现状采用引用《伊吾县工业园区化工产业集中区总体规划（2023-2035年）环境影响报告书》，监测单位新疆西域质信检验检测有限公司，监测时间2023年10月18日至25日。在化工产业集中区外四周范围内7个监测点。监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定测量其连续等效A声级。

（2）评价方法

本次声环境质量现状评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，评价方法采用监测值与标准值（昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A））直接比较的方法。

（3）声环境现状监测结果与评价

项目区声环境现状监测结果见表4.2.5-1、监测布点见图4.2.5-1。

由监测结果可知：化工产业集中区四周各测点噪声昼间和夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。

（4）对比总体规划声环境变化分析

本次化工产业集中区平均噪声值与总体环评相比变化不大，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求。

### 生态环境调查及评价

按照《新疆生态功能区划》，化工产业集中区所在区域位于诺敏戈壁荒漠化敏感生态功能区，该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见下表。生态功能区划图见图4.2.6-1。

表4.2.6-1    园区生态功能区划

| 生态功能分区单元 | 生态区 | 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | 准噶尔盆地东部荒漠、野生动物保护生态亚区 |
|  | 生态功能区 | 诺敏戈壁荒漠化敏感生态功能区 |
| 主要生态服务功能 |  | 人居环境、荒漠化控制 |
| 主要生态环境问题 |  | 干旱缺水、土壤风蚀、荒漠植被被破坏 |
| 生态敏感因子敏感程度 |  | 土地沙漠化轻度敏感、土壤侵蚀极度敏感 |
| 保护目标 |  | 保护砾幕、保护荒漠植被、保护小绿洲及零星低地草甸与泉眼 |
| 保护措施 |  | 减少人为干扰、保护野生动物饮水地 |
| 发展方向 |  | 维持戈壁生态环境的稳定性，发展淖毛湖和三塘湖的商品瓜生产 |

## 园区制约因素分析

### 资源制约因素

从环境角度出发，规划区存在以下几点制约因素：

#### 土地资源制约因素

土地资源面临紧缺问题，伊吾县工业园区化工产业集中区现状已开发土地资源占比79.1%，剩余可开发土地资源有限，因此，土地资源是本规划能否实施的主要限制性因素之一。为保证土地资源的合理利用，合理规划是规划设计、建设乃至安全运营的长期任务和要求。规划区占地给区域土地资源及生态环境带来一定程度的变化。对于区域土地资源如何平衡，如何控制土地的利用问题，需通过强化土地资源管理，使问题得到妥善解决。

本次规划环评建议，园区严格以本次规划的范围作为伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间规划的土地资源利用上线指标。通过提高工业用地综合容积率及工业用地建筑系数挖潜土地面积，鼓励土地使用者在符合规划的前提下通过厂区改造、内部用地整理等途径提高土地利用效率。

#### 水资源制约因素

伊吾县属于典型大陆性干旱气候，降水量少，蒸发量大，现代煤化工是高耗水行业，从化工产业集中区远期规划需水预测以及供水能力来看，园区规划用水量超过伊吾县可供用水量，水资源短缺直接制约煤化工产业规模化发展。建议入园企业提升水资源利用效率，减少规划用水量，采取“减量化、水再使用、水再生利用、水再循环、水资源管理”等水循环模式，把水资源利用到最大限度。

园区应严格依据自治区批复的哈密市“三条红线”控制指标分解方案划定的用水指标，限制入区企业的规模和耗水规模，实行“以水定工业”，用水问题未解决前禁止用水大户进驻。同时，应按照国家相关要求，禁止用水大户使用地下水作为工业用水水源，使用中水作为一些对水质要求一般的企业使用中水作为工业用水水源。

同时本环评要求尽快开展和实现园区污水的回用，进一步提高水资源的支撑能力，以利于规划园区未来的发展和生态恢复措施的实施。

#### 煤炭资源制约因素

哈密市煤田分布广泛，储量丰富，主要分布在伊州区的大南湖矿区、沙尔湖矿区、三道岭矿区及野马泉矿区，巴里坤县的巴里坤矿区、三塘湖矿区，伊吾县的淖毛湖矿区，预测资源量5708亿吨，占全国预测资源量的12.5%，占新疆预测资源量26.1%，居全疆第一位。其中伊吾工业园区依托的淖毛湖矿区位于伊吾县北部约70km处的淖毛湖镇，根据修编后的淖毛湖矿区总体规划，淖毛湖矿区含煤面积880.60km2，可采煤层累计估算的地质资源/储量251.8663亿吨，预计可采储量114.8847亿吨，规划均衡生产总规模1亿吨/年大型矿区。煤种为41号长焰煤，（洗精煤）发热量5299-6385大卡，挥发份48.4%，灰分7.4%，低温干馏焦油产率8.2-19.11%，属富油、特富油煤。是优良的工业、低温热解及煤化工用煤。

本次规划的化工产业集中区用煤依托现有淖毛湖矿区供煤，在现有矿区规划情境下，淖毛湖矿区2025年末和2035年末供煤规模分别为4650万吨和9000万吨。本次规划环评提出，伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划的实施严格以淖毛湖矿区2025年末和2035年末供煤规模为煤炭资源上线指标，化工产业集中区煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业发展需要及时与相关矿区规划及开发相匹配。

### 环境制约因素

从环境角度出发，规划区存在以下几点制约因素：

#### 地下水环境质量制约因素

根据最新收集到的资料《伊吾县工业园区化工产业集中区地下水污染管控、治理实施方案（2025年1月草案）》，伊吾县工业园区化工产业集中区淖毛湖片区现状地下水环境质量无法达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。

基于上述地下水环境质量现状调查结论，由于淖毛湖片区现状地下水环境质量不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值，本次规划的淖毛湖片区大部分为煤化工及其下游产业，新增工业污染物尤其是有毒有害化学物质和新污染物质集中排放可能会进一步恶化园区地下水环境。

本评价认为，在园区地下水治理未取得一定成果前，地下水环境质量成为制约化工产业集中区淖毛湖片区发展的重要因素之一。建议园区管理部门积极响应并严格按照伊吾县人民政府及其上级政府相关要求，现阶段将对化工产业集中区的地下水环境污染管控和综合治理纳入年度重点工作计划中。

#### 环境风险制约因素

园区规划的化工产业对能源、产业配套、环境保护、物流运输及市场需求等方面具有特殊要求，与此同时，带来的安全及环境风险加大，有可能对地区脆弱的生态造成较大影响，增加了生态、环保方面的压力。环境风险事故的影响距离按照化工园区的建设规模必须留有足够的安全防护距离以保障人民身心健康，尤其是大型化工企业不正常生产和事故状态下，将直接威胁人体健康。大型化工企业发生重大事故后，根据影响程度，可划分为事故中心区域和事故波及区域。事故中心区域通常为距离事故发生地1500m的范围内，此区域内危险化学品浓度指标高，并将伴有爆炸、火灾事故发生，易造成人员伤亡。事故波及区域通常为距事故发生地1500～3000m的区域，空气中危险化学品浓度较高，事故影响时间较长，在此区域内停留30min以上的人员可能受到致伤致残的伤害。本次规划化工产业集中区重点发展以煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业，因此如果发生环境风险事故，可能会对淖毛湖镇的居民造成一定影响。因此，环境风险会成为园区发展的制约因素之一。

#### 环境管理制约因素

化工产业集中区现状环境管理工作主要依托伊吾县工业园区管委会进行管理，主要任务是园区环保、安全生产、综合执法等，工作任务繁杂，园区环境管理机构已配备专职环境管理人员。园区环境管理体系及各项管理制度日趋完善。随着后续开发强度的加大，入驻企业不断增加，对于园区环境管理的要求逐步提高。

本次评价建议园区应进一步完善环境管理机构设置，增加配备专职环境管理人员，完善园区环境管理体系，开展园区“环保体检”，针对现存问题逐项整改。

园区开展突发环境事件应急预案编制工作，并完成备案。需按照应急预案要求定期开展应急演练，储备应急物资，完善应急管理机构设置，锻炼应急救援队伍、提升应急处置能力，为有效防范和遏制重特大事故，为促进化工产业集中区安全生产形势持续稳定好转提供有力的保障。

#### 总量控制指标制约因素

本次规划所属区域属于环境空气质量达标区，按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36)号）要求，需落实污染物等量削减要求。本次规划的项目排放总量较大，总量控制指标削减来源对于当地来说具有一定的压力，对于园区规划发展的实施存在制约。

#### 碳达峰碳中和目标的制约因素

生态环境的恶化，有一大部分就是来源于碳排放量激增，碳排放量越多，生态环境恶化越严重。

本次规划的伊吾县工业园区化工产业集中区是资源能源集中消耗的大户，是工业污染集中排放，尤其是有毒有害化学物质和新污染物质集中排放的场所，已成为工业污染防治的主战场。

园区产品种类门类多、规模技术差异大，更新迭代快，加之园区基础设施多样，开展精细化减污降碳面临多对象、多层级、多主体等复合型技术难题。

### 基础设施建设制约因素

#### 污水处理设施制约因素

园区已建一座污水处理厂，并完成一期工程建设（暂未投入使用），污水处理厂暂未配套建设中水回用系统，水循环利用率较低。本次规划环评建议园区加快园区中水回用系统和中水管网的建设。

#### 固废填埋场制约因素

根据前文2.3.6节回顾性调查，伊吾工业园区（淖毛湖综合能源产业园）一般固废填埋场：该填埋场地处新疆哈密市伊吾县境内，位于天山北麓东段，地理坐标为东经之间。该工程项目区向南有3km沥青路面与伊吾淖毛湖-巴里坤县三塘湖乡公路相连，向东约26km可达淖毛湖镇，淖毛湖镇向南75km可达伊吾县城，县城距离哈密市约170km。项目区对内、对外交通比较便利。新疆广汇新能源有限公司原200万m³蓄水池建设，为第Ⅱ类一般工业固体废物填埋场，建设规模能够满足未来5年的炉渣堆放量（一年约55万吨）。该填埋场于2019年8月10日开工建设，2020年6月通过竣工验收。

根据一般工业固体废物产生量估算，淖毛湖产业区现状一般工业固体废物产生量585736t/a，近远期无新增一般工业固体废物产生量。规划实施后园区依托的一般工业固废处置设施主要处置来自淖毛湖产业区现有企业产生的一般工业固废。在一般工业固废全部填埋情况下，依托的一般工业固废处置设施近远期均无剩余容量。因此，本次规划环评提出，一般工业固体废物应分类收集处置，以进行综合处理与利用。首先从生产、销售和消费的角度减少废弃物，可利用部分应综合利用；不能回收、不可利用的废弃物再进行最终处置。

#### 危险废物的制约因素

根据2.3.6小节分析，目前园区内建成1座危废填埋场，为伊吾县工业园区（淖毛湖产业区）工业危险废物填埋场。该危险废物填埋场地处新疆哈密市伊吾县境内，场址位于淖毛湖镇镇区东北方向20km，地理坐标。该项目场地东西长170.0m，南北宽98.0m，总占地面积为16666.5m2，建设规模为15万m3填埋场，分三期建成，其中一期填埋场库容2万m3，二期填埋场库容5万m3，三期填埋场库容8万m3，设计年填埋危险废物10000t。填埋场压实后容重按1.5t/m3计算，折合年需处理体积为6666.67m3。经调查，2019年10月一期工程已建成并完成竣工验收，目前尚未投入运营。现状企业的产生的危险废物暂存在各自企业的危废暂存间，并与有相应处置资质的处置公司进行处置，与其他危废处置公司自行签订危废处置协议。

对于本次化工产业集中区规划，本次规划环评针对危险废物提出，对于以有机组分为主的焦油渣、炉灰渣、污水处理站剩余污泥等危险废物，通过高温干馏对废物中的有机组分进行分解回收，利用本企业工艺装置的优势及特点，对企业产生的废物进行资源化的再利用。对于以无机组分为主的含重金属废催化剂、废保护剂、吸咐了有害物质的废活性炭等危险废物，拟送有资质单位进行处理，符合国家对危险废物处理的有关规定。

### 园区环境制约因素的对策措施

园区建设存在一定环境制约因素，园区规划应执行相应对策措施，保证园区能顺利实施，达到环境友好、社会稳定的发展目标，同时实现园区可持续发展，为当地经济、环境、社会发展做出贡献。具体对策措施见表4.2-1。

表4.3.4-1    环境制约因素对策措施

| 序号 | 类别 | 名称 | 制约因素 | 采取对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源制约因素 | 土地资源 | 土地资源紧张 | ①入规划区企业实施清洁生产工作，提高土地资源利用效率，进一步降低占地面积。 ②加强监督管理，严禁规划区企业私自占用土地资源。 |
| 2 |  | 水资源 | 水资源短缺，园区供水规模可能增加供水压力或影响区域的用水需求 | ①限制高水耗产业 ②水资源梯级使用 ③减少新水使用量，再生水回用、开源节流 |
| 3 |  | 煤炭资源 | 淖毛湖矿区2025年末和2035年末供煤规模分别为4650万吨和9000万吨 | 以淖毛湖矿区2025年末和2035年末供煤规模为煤炭资源上线指标，化工产业集中区煤炭分级分质综合利用、煤基清洁燃料、煤基精细化学品为主导的现代煤化工产业发展需要及时与相关矿区规划及开发相匹配。 |
| 4 | 环境制约因素 | 地下水环境质量 | 园区现状地下水环境质量不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值，新增工业污染物尤其是有毒有害化学物质和新污染物质集中排放可能会进一步恶化园区地下水环境 | 园区管理部门积极响应并严格按照伊吾县人民政府及其上级政府相关要求，现阶段将对化工产业集中区的地下水环境污染管控和综合治理纳入年度重点工作计划中。 |
| 5 |  | 环境风险 | 规划项目生产过程中涉及危险物质，具有一定的环境风险 | 合理布置产生有害因素的生产单元，入园项目选址须满足相应的安全距离。 |
| 6 |  | 环境管理 | 随着后续开发强度的加大，入驻企业不断增加，对于园区环境管理的要求逐步提高。 | ①完善环境管理机构设置 ②完善园区环境管理体系，开展园区“环保体检” ③定期开展应急演练，储备应急物资，完善应急管理机构设置 |
| 7 |  | 总量控制指标 | 本次规划的项目排放总量较大，总量控制指标削减来源对于当地来说具有一定的压力，对于园区规划发展的实施存在制约 | ①园区现状企业开展环保工程提升改造工作；②强化环境准入新入园企业采取先进的污染防治技术减少排污。 |
| 8 |  | 碳达峰碳中和 | 化工产业集中区是资源能源集中消耗的大户，成为工业污染防治的主战场。 | 园区现状碳排放重点企业开展清洁生产审核工作；积极主动筹划化工产业集中区的碳减排、碳达峰方案，按照本轮规划环评提出初步路径，建立低碳工业体系、推动低碳建筑发展。 |
| 9 | 基础设施制约因素 | 未建设中水回用系统 | 水循环利用率较低，增大园区供水压力。 | 加快中水管网及回用设施的建设 |
| 9 |  | 固废填埋场 | 在一般工业固废全部填埋情况下，依托的一般工业固废处置设施近远期均无剩余容量 | 一般工业固体废物应分类收集处置，以进行综合处理与利用。首先从生产、销售和消费的角度减少废弃物，可利用部分应综合利用；不能回收、不可利用的废弃物再进行最终处置 |
| 10 |  | 危险废物处置 | 园区危废填埋场尚未投入运营。现状企业的产生的危险废物暂存在各自企业的危废暂存间，委托有资质危废处置公司处置。 | 对于以有机组分为主的焦油渣、炉灰渣、污水处理站剩余污泥等危险废物，通过高温干馏对废物中的有机组分进行分解回收，利用本企业工艺装置的优势及特点，对企业产生的废物进行资源化的再利用。对于以无机组分为主的含重金属废催化剂、废保护剂、吸咐了有害物质的废活性炭等危险废物，拟送有资质单位进行处理，符合国家对危险废物处理的有关规定 |

# 环境影响识别与评价指标体系构建

## 环境影响识别

### 宏观层面环境影响识别

本次规划环评意从更大范围统筹考虑规划区选址、发展规模、发展目标、布局及环境保护基础设施规划的完整性及合理性，对各环境要素的变化进行跟踪评价，分析环境保护基础设施规划带来的环境修复机会，以便及时采取措施减缓环境影响，即在决策前期预防和减轻由于决策失误导致环境的不可逆变化或环境质量的恶化影响。宏观层面考虑的环境影响主要为：环境、资源、能源承载力对规划目标的影响及实现区域可持续发展的影响；空间布局和功能布局对各功能区相容性的影响；规划选址对生态环境整体性和完整性的影响，与周边环境的相容性；环保设施规划对各功能区环境质量达标的影响。宏观层面的影响识别结果见表5.1.1-1。

表5.1.1-1    规划宏观层面环境影响识别一览表

| 规划要素 | 宏观层面的环境影响 |
| --- | --- |
| 规划本身 | 1、与相关发展规划的协调性； 2、与区域环境保护规划和生态规划的协调性； 3、规划本身的合理性 |
| 规划选址 | 4、园区选址与周边环境的相容性影响； 5、选址对环境保护目标的影响； 6、选址对社会经济发展的影响； 7、园区选址对区域生态环境的整体性、完整性和稳定性的影响。 |
| 规划目标 | 8、区域大气环境、水环境承载能力的制约； 9、土地资源、水资源、能源的承载力； 10、区域可持续发展的影响。 |
| 整体布局和功能布局 | 11、居住区和工业区的相容性影响； 12、工业区各企业之间相容性的影响； 13、布局对环境保护目标的影响； 14、布局对各环境功能区达标的影响。 |
| 环保工程规划 | 15、规划的环保工程是否满足区域污染物完全治理的要求； 16、规划的环保工程能否有效满足区域污染物达标排放及环境功能达标的要求； 17、规划的环保工程能否有效地满足区域污染物总量控制指标完成的要求。 |

### 微观层面环境影响识别

本次化工产业集中区国土空间专项规划环评微观层面的环境影响主要是在伊吾县工业园区规划目标、指标和总体方案进行分析的基础上，识别规划实施可能对自然环境和社会环境产生的影响。影响因子中自然资源因子包括：土地资源量、土壤品质、水资源量、地表水和地下水水质、空气质量、能源、固体废物；当地环境因子包括：自然景观与地形地貌、水土保持、人群健康、社会经济、噪声、交通、风险环境等。本次环评采用核查表法针对园区不同实施阶段的影响范围、影响时间、影响程度、影响性质进行识别，共划分为2个阶段、3大类环境要素和17个子要素进行分析，详见表5.1.2-1。环境影响要素分类筛选见表5.1.2-2。

表5.1.2-1   规划实施的环境影响识别结果

| 规划阶段 |  | 规划实施过程中 |  |  |  |  | 规划完成后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 环境要素 |  | 征地拆迁 | 场地 平整 | 公路建设与管网铺设 | 电力通讯工程 | 建筑 工程 | 居民 生活 | 工业 生产 | 交通 运输 |
| 物种 | 植物 | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | － | － | □ |
|  | 动物 | □ | ● | ○ | ○ | ○ | － | － | □ |
| 自然资源与环境因子 | 土地资源量 | ■ | ■ | ○ | ○ | ■ | － | － | － |
|  | 水资源量 | － | － | － | － | － | ■ | ■ | □ |
|  | 能源 | － | － | － | － | － | ■ | ■ | □ |
|  | 土壤质量 | ■ | ■ | ○ | ○ | ■ | － | ■ | □ |
|  | 水质（地表、地下） | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | □ |
|  | 空气质量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | □ |
|  | 固体废物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | □ |
|  | 区域噪声 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ■ | ■ |
|  | 自然景观地形地貌 | ■ | ■ | ○ | ○ | ● | - | - | - |
|  | 水土保持 | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | - |
| 社会环境因子 | 人群健康 | ○ | ○ | - | - | - | - | □ | □ |
|  | 区域经济 | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 劳动就业 | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 交通 | ○ | ○ | + | ○ | ○ | ○ | □ | + |
|  | 环境风险 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ |

注：■/●：长期较大不利/短期较大不利影响；□/○：长期较小不利/短期较小不利影响；+:有利影响，正号越多表示有利影响程度越大；-:无影响

表5.1.2-2  环境影响要素分类筛选

| 环境要素 | 影响因子 | 影响程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 运营期 |
| 社会环境 | 劳动就业 | +○ | +★ |
|  | 社会经济 | +○ | +★ |
|  | 土地利用开发 | -○ | +☆ |
|  | 人口增长 | ±☆ | ±★ |
| 生态环境 | 植被破坏 | / | / |
|  | 水土流失 | -☆ | -☆ |
|  | 环境景观 | / | +○ |
|  | 绿化 | / | +☆ |
| 环境空气 | 硫化氢 | / | -★ |
|  | 氨 | / | -★ |
|  | 甲醇 | / | -★ |
|  | 甲醛 | / | -★ |
|  | 苯 | / | -★ |
|  | 非甲烷总烃 | / | -★ |
| 水环境 | pH | / | -★ |
|  | SS | -★ | -☆ |
|  | COD | -☆ | -☆ |
|  | NH3-N | -☆ | -☆ |
|  | 石油类 | -☆ | -☆ |
| 声环境 | 噪声 | -☆ | -★ |
| 固体废物 | 一般固废 | -☆ | -☆ |
|  | 危险废物 | -☆ | -☆ |

注：★显著影响；☆一般影响；○轻微影响;+有利影响； -不利影响。 ±既有有利又有不利影响。

### 环境影响识别

（1）水资源和水环境

规划实施后资源与能源的开发利用、社会的发展会造成水资源利用强度增加，地下水和地表水环境风险增加，增加区域水资源与水环境压力。

（2）大气环境

能源开发利用是大气环境污染物的主要来源。由于大气污染具有扩散特性，能源开发造成的大气环境问题将包括局部性、区域性大气环境污染。

（3）生态环境

规划实施将会造成生物资源破坏，如植被破坏，导致生物多样性降低以及资源减少等。

（4）环境风险

化工产业集中区主要环境风险有①生产中所使用的设备，存在着高速、高温、高压的特性；②在生产过程中存在着燃烧、爆炸等危险因素和毒物、粉尘、噪声、高温等有害因素；③园区内天然气管道泄漏或爆炸的风险。

表5.1.3-1  化工产业集中区规划环境影响识别表

| 规划内容 |  | 水资源 | 土地资源 | 煤炭资源 | 地表水环境 | 地下水环境 | 大气环境 | 生态环境 | 固体废物 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划 产业 | 煤基清洁能源产业 | - - | - | -- |  | -- | - - - | - | - - | - - - |
|  | 煤基化工原料及化工新材料产业 | - - - | - | -- |  | -- | - - - | - | - - | - - - |
|  | 煤基精细化工产业 | - - | - | -- |  | -- | - - - | - | - - | - - - |
|  | 绿色新能源化工产业 | - - | - |  |  | - | - - | - | - - | - |
| 基础设施建设 | 综合交通体系 |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
|  | 给水排水规划 | ++ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供电供热设施 | - - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 燃气工程规划 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 生态环境保护 | 生态建设 | ++ |  |  | + | + |  | ++ |  |  |
|  | 绿地系统规划 |  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |
|  | 环境卫生规划 |  |  |  |  |  |  | ++ |  |  |
|  | 环境保护规划 | ++ |  |  | ++ | ++ | ++ | ++ |  |  |
| 社会发展 | 人口发展 | - | - |  |  |  | - |  | - |  |

注：+正面影响；-负面影响；-/+ 有影响；- -/+ +影响加大；- - -/+ + +影响很大。

## 环境目标与评价指标确定

### 环境目标

生态立园，积极落实和延伸循环经济产业链。提高资源能源利用效率，废水循环利用效率，依据环境承载能力有效控制大气污染物排放，促进园区及周边环境质量改善。

### 评价指标体系

根据识别的环境影响、规划可能涉及的环境敏感问题及主要制约因素，按照《综合类生态工业园区标准》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》等确定本次规划环评的环境目标及主要评价指标。

化工产业集中区国土空间专项规划分近期（2025-2030年）和远期（2031-2035年），本次国土空间专项规划环评与化工产业集中区总体规划时段相一致。化工产业集中区近期的产业规划比较具体，拟入驻项目和配套设施规划较明确，而远期的不确定因素很多。所以本规划环评以化工产业集中区总体规划的近期作为重点评价时段。

为维护评价范围内生态系统的完整性和稳定性，合理开发利用和保护土地资源，针对《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）》及区域环境特点、资源及制约因素，通过环境影响识别，规划初步分析、现状调查，根据《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）、《新疆生态环境保护“十四五”规划》及《哈密市生态环境保护“十四五”规划》，现行的环境保护法律、法规、行业准入条件、清洁生产水平等，确定本次规划环评的评价指标主要包括经济发展、资源与能源利用、大气环境保护、水环境保护、声环境保护、固体废物、生态保护等多个方面，确立本评价的环境目标和评价指标体系见表5.2.2-1。

评价指标体系规定了环境指标和评价指标，只要园区根据规划进行建设，并且先进行基础设施建设，给企业入驻创造好基础条件，使入园企业产生的废水、固废等污染物有合理的去向和可利用的方向，并根据规划进行招商引资，不得允许不符合国家产业政策、园区规划、功能定位的企业入园，保证园区绿化率，要求园区企业进行污染物削减的同时加强园区企业的管理，表中所列指标是可以完成的。

表5.2.2-1  化工产业集中区国土空间专项规划环境影响评价指标体系

| 主题 |  | 环境目标 | 评价指标 | 基准年（2023年）现状值 | 近期2025年 指标要求 | 远期2035年 指标要求 | 指标来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色循环发展 |  |  | 单位GDP建设用地面积 （km²/亿元） | / | <1.49 | 满足相关规划要求 | 《新疆生态环境保护“十四五”规划》 |
|  |  |  | 单位GDP用水量（m³/万元） | / | 470 | 满足相关规划要求 |  |
|  |  |  | 非化石能源占一次能源消费比重（%） | / | 18 | 满足相关规划要求 |  |
| 环境质量改善 |  | 大气环境质量 | 评价因子达标率 | 100% | 100% | 100% | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 |
|  |  | 地表水环境质量 | 评价因子达标率 | 100% | 不低于现状 | 不低于现状 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类质量标准 |
|  |  | 地下水环境质量 | 评价因子达标率 | 100%（2024年发现有超标） | 有所改善 | 有所改善 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
|  |  | 声环境质量 | 评价因子达标率 | 不同功能区噪声达标率100% | 不同功能区噪声达标率100% | 不同功能区噪声达标率100% | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准 |
|  |  | 土壤环境质量 | 评价因子达标率 | 100% | 100% | 100% | GB15618-2018、GB36600-2018 |
| 生态环境保护 | 水环境 | 节约水资源，减少水污染物排放，保护地 下水安全 | 单位工业增加值废水排放量 | / | ≤7t/万元 | ≤7t/万元 | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 污水处理设施 | 具备 | 具备 | 具备 |  |
|  |  |  | 工业废水排放达标率 | / | 100% | 100% |  |
|  | 环境空气 | 减少大气污染物排放，环境空气功能区达标 | 工业废气排放达标率 | 100% | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 园区空气质量 | 达到国家二级标准 | 达到国家二级标准 |  | 规划要求 |
|  | 固体废物 | 固体废物的产生量最小化、减量化及资源化 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 满足相关要求 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》 |
|  |  |  | 工业固体废物处置利用率 | 100% | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 工业固体废物综合利用率 | / | ≥70% | ≥70% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 危险废物无害化处置率 | 100% | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 废物收集和集中处理处置能力 | 基本具备 | 具备 | 具备 |  |
|  |  |  | 垃圾清运率 | 100% | 100% | 100% | 环评要求 |
|  | 声环境 | 确保声环境功能达标 | 夜间环境噪声达标率 | 100% | 100% | 满足相关要求 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》 |
|  | 生态环境 | 水土流失防治 | 水土流失治理度 | / | 77% | 77% | 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），北方风沙区 |
|  |  |  | 土壤流失控制比 | / | 0.7 | 0.7 |  |
|  |  |  | 渣土防护率 | / | 83% | 83% |  |
|  |  |  | 林草植被恢复率 | / | 83% | 83% |  |
|  |  |  | 林草覆盖率 | / | 12% | 12% |  |
|  |  | 生态系统保护 | 生态保护红线占国土面积比例 | / | 不降低 | 满足相关要求 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》 |
| 风险防控 |  | 环境风险防范 | 受污染耕地安全利用率 | 无受污染耕地 | 满足相关要求 | 满足相关要求 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》 |
|  |  |  | 重点建设用地安全利用 | / | 有效保障 | 满足相关要求 |  |
|  |  |  | 放射源辐射事故年发生率 | / | 0 | 0 |  |
|  |  | 确保入园企业环境安全 | 环境风险防控体系建设完善度 | / | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 区内企事业单位发生特别重大、重大突发环境事件数量 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 重点企业环境应急预案备案率 | / | 100% | 100% | 环评要求 |
| 资源利用 | 能源 | 减少能源消耗 | 单位工业增加值综合能耗 （标煤） | / | ≤0.5t标煤/万元 | ≤0.5t标煤/万元 | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  | 水资源 | 提高水资源利用效率 | 单位工业增加值新鲜水耗 | / | ≤8m³/万元 | ≤8m²/万元 |  |
|  |  |  | 工业用水重复利用率 | / | ≥75% | ≥75% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 中水（生产和生活）回用率 | / | 75% | 100% | 规划要求 |
|  |  |  | 万元工业增加值用水量 | / | ≤38t/万元 | ≤31t/万元 |  |
|  |  |  | 单位工业增加值新鲜水耗 | / | ≤8m³/万元 | ≤8m³/万元 |  |
|  | 土地资源 | 减少用地指标 | 单位工业用地面积工业增加值 | / | ≥9亿元/km² | ≥9亿元/km² | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
| 环境管理 |  | 环境管理指标 | 环境管理能力完善度 | / | 100% | 100% | 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） |
|  |  |  | 重点企业清洁生产审核实施率 | / | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 重点企业环境信息公开率 | / | 100% | 100% |  |
|  |  | 达标排放、总量控制 | 重点污染源稳定排放达标情况 | / | 达标 | 达标 |  |
|  |  |  | 国家重点污染物排放总量控制指标及地方特征污染物排放总量控制指标完成情况 | / | 全部完成 | 全部完成 |  |
| 应对气候变化 |  |  | 单位GDP二氧化碳排放降低比例二氧化碳排放降低 | / | 18% | 国家下达指标 | 《哈密市生态环境保护“十四五”规划》、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 |
|  |  |  | 万元工业增加值碳排放消减率 | / | 15%（累计） | 30%（累计） | 规划要求 |
|  |  |  | 单位GDP能源消耗降低比例 | / | 14.5% | 国家下达指标 | 《新疆生态环境保护“十四五”规划》 |
|  |  |  | 非化石能源占一次能源消费比例 | / | 18% | 国家下达指标 | 《新疆生态环境保护“十四五”规划》 |
| 行业准入 |  |  |  | 禁止“三高”项目准入；新、改、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 |  |  |  |

# 环境影响预测与评价

略

# 规划方案综合论证和优化调整建议

## 规划方案综合论证

略

## 环境保护目标和评价指标的可达性论证

（1）环境空气质量目标可达性分析

由环境空气评价结果分析可知，园区规划实施后，各评价点和最大网格点各监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，能够保证化工产业集中区规划实施后达到规定的环境空气质量目标。

（2）水环境质量目标可达性分析

化工产业集中区通过实施集中供水，污水送园区规划的污水处理厂集中处理，同时根据地下水环境影响评价结论，在入区各产业严格落实本评价提出的各项地下水污染防治措施的前提下，化工产业集中区规划的实施不会对区域地下水环境产生明显影响，化工产业集中区国土空间专项规划确定的地下水环境质量目标能够实现。

（3）声环境质量目标可达性分析

根据声环境影响评价结论，化工产业集中区通过要求入区企业应对噪声源采取有效的隔声、消声和吸声措施，确保企业厂界噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求。另外，化工产业集中区的边界应设置绿化隔离带，通过隔声带的吸声、隔声作用进一步减弱和消除噪声对边界敏感点的影响。根据布局分析可知，规划设置的工业区与生活服务区之间有道路或防护绿地间隔，在入区企业采取完善的隔声降噪措施的前提下，化工产业集中区的声环境质量能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求。化工产业集中区国土空间专项规划确定的声环境质量目标可以实现。

综合以上分析，化工产业集中区通过采取经济合理的环境保护措施，可实现区域环境保护目标。

（4）评价指标的可达性论证

规划方案环境保护目标和评价指标可达性分析见表7.2-1。

规划提出了部分生态环境保护措施，本次评价从经济技术可行性、有效性出发，提出部分补充措施。经分析，伊吾县工业园区化工产业集中区在生态环境保护、环境风险防控、碳减排及资源利用和环境管理方面，在采取相应措施，满足达标排放及实行园区内主要污染物区域倍量削减等情况下，优化情景规划的环境目标和评价指标均可达。

表7.2-1   化工产业集中区国土空间专项规划区环境评价指标可达性评价表

| 分类 | 环境目标 | 评价指标 | 近期指标值 （2030年） | 远期指标值（2035年） | 可达性分析 | 可达性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源能源利用 | 提高水资源利用率 | 工业水重复利用率 | ≥75% | ≥75% | 经过本次国土空间专项规划及规划环评，对化工产业集中区提出了明确的节能降耗、碳减排、工业用水重复利用率、再生水利用等目标，同时按本评价要求进一步优化化工产业集中区现有产业结构并提高清洁生产水平，并建议加快区内中水回用厂的建设，可以提高工业用水重复利用率和工业废水的回用率。 | 可达 |
|  |  | 中水回用率 | 75% | 100% |  | 可达 |
|  |  | 万元工业增加值用水量 | ≤38t/万元 | ≤31t/万元 |  | 可达 |
|  |  | 单位工业增加值新鲜水耗 | ≤8m³/万元 | ≤8m³/万元 |  | 可达 |
|  | 提高土地集约化利用水平 | 单位面积工业增加值 | ≥9亿元/km2 | ≥9亿元/km2 | 经过本次规划及规划环评，化工产业集中区统筹用好各类产业空间，科学制定产业分区发展规划，优化园区空间布局。加强规划执行的刚性和持续性意识，减少因项目定地块、调规划等情况的发生。 | 可达 |
|  | 节能减排 | 单位工业增加值综合能耗（标煤） | ≤0.5t标煤/万元 | ≤0.5t标煤/万元 | 积极主动筹划化工产业集中区的碳减排、碳达峰方案，按照本轮规划环评提出初步路径，建立低碳工业体系、推动低碳建筑发展。 | 可达 |
|  |  | 能源产出率 | 3万元/吨标煤 | 5万元/吨标煤 |  | 可达 |
|  |  | 可再生能源使用比例 | 15% | 25% |  | 可达 |
|  |  | 万元工业增加值碳排放消减率 | 15%（累计） | 30%（累计） |  | 可达 |
| 环境污染物排放控制与减量 | 节约水资源，减少水污染排放，保护地下水安全 | 单位增加值废水排放量 | ≤7t/万元 | ≤5t/万元 | 按本评价要求进一步优化化工产业集中区现有产业结构并提高清洁生产水平，可以提高工业用水重复利用率和工业废水的回用率，并不断推进区域的节水、水环境综合整治工作。 | 可达 |
|  |  | 单位工业增加值COD排放量 | ≤1kg/万元 | ≤1kg/万元 |  | 可达 |
|  |  | 污水处理设施 | 具备 | 具备 |  | 可达 |
|  |  | 工业废水排放达标率 | 100% | 100% |  | 可达 |
|  |  | 生活污水集中处理率 | 100% | 100% |  | 可达 |
|  | 废气达标率提高 | 工业废气排放达标率 | 100% | 100% | 根据预测结果可知，在规划情景和优化情景下，化工产业集中区各污染物的预测网格及敏感目标处短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，保证率日均叠加浓度和年均叠加浓度均满足对应的环境质量标准。 | 可达 |
|  | 固体废物的产生量最小化、减量化和资源化 | 危废无害化处置率 | 100% | 100% | 对照新修订的《固体废物污染防治法》，提升化工产业集中区固废规范化管理水平。禁止无法落实危险废物利用、处置途径的项目入园，从严控制危险废物产生量大、无配套利用处置能力的落户建设；一般固废综合利用，生活垃圾有环卫及时清运。 | 可达 |
|  |  | 工业固体废物处置利用率 | 100% | 100% |  | 可达 |
|  |  | 单位工业增加值固废产生量 | ≤0.1t/万元 | ≤0.1t/万元 |  | 可达 |
|  |  | 工业固废综合利用率 | ≥70% | ≥70% |  | 可达 |
| 环境管理 | 具备完善的环境管理机构和制度 | 重点企业环境信息公开率 | 100% | 100% | 化工产业集中区继续加强环境管理，实现环境管理可持续发展。本轮规划环评要求尽快建立生态工业信息平台，进一步加强管理和宣传，目标可达。 | 可达 |
|  |  | 环评及“三同时执行率” | 100% | 100% |  | 可达 |
|  |  | 重点企业清洁生产审核实施率 | 100% | 100% |  | 可达 |
|  |  | 环境管理能力与制度 | 完善 | 完善 |  | 可达 |
|  | 公众环境满意度 | 公众对环境保护工作满意率 | >85% | >90% | 化工产业集中区监督入园企业申领排污许可证，督促重点企业在网站或园区醒目位置采用电子显示屏等形式公开在线监控数据，并持续加强环境管理，进一步提高公众满意度。 | 可达 |
|  | 排污许可证发放 | 污染源排污许可证申领率 | 100% | 100% |  | 可达 |
|  | 环境跟踪监测 | 实时公开重点企业在线监控数据 | 重点企业在网站或园区醒目位置采用电子显示屏等形式 | 重点企业在网站或园区醒目位置采用电子显示屏等形式 |  | 可达 |
|  | 达标排放、总量控制 | 重点污染源稳定排放达标情况 | 达标 | 达标 | 根据预测结果可知，在规划情景和优化情景下，化工产业集中区各污染物的预测网格及敏感目标处短期浓度贡献值的最大浓度占标均小于100%，保证率日均叠加浓度和年均叠加浓度均满足对应的环境质量标准。 | 可达 |
|  |  | 国家重点污染物排放总量指标及地方污染物排放总量控制指标完成情况 | 全部完成 | 全部完成 |  | 可达 |
| 环境风险防控 | 确保项目区环境安全 | 园区环境风险应急防控体系建设完善度 | 100% | 100% | 园区层面应按要求单独编制区域突发环境事件风险评估及应急预案，并备案，入区各企业按要求完成环境风险应急预案编制、备案、更新，并按要求开展应急演练。并在现有化工产业集中区环境风险管控体系下，不断加强化工产业集中区环境应急保障体系建设。结合化工产业集中区新、改、扩建项目的建设，不断完善各类突发环境事件应急预案，进一步加强应急救援队伍、应急装备、设施及应急体系的建设。 | 可达 |
|  |  | 园区涉危险化学品企业风险防控建设完善度 | 100% | 100% |  | 可达 |
|  |  | 园区突发环境事件防范和应急救援体系 | 建立健全 | 建立健全 |  | 可达 |
|  |  | 重、特大突发环境风险事件 | 未发生 | 未发生 |  | 可达 |

## 建设美丽中国等相关文件指标可达性论证

本次规划方案与建设美丽中国相关文件中指标可达性分析见表7.3-1。

表7.3-1  建设美丽中国评价指标可达性评价表

| 《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》 | 可达性分析 | 可达性 |
| --- | --- | --- |
| （一）优化国土空间开发保护格局。健全主体功能区制度，完善国土空间规划体系，统筹优化农业、生态、城镇等各类空间布局。坚守生态保护红线，强化执法监管和保护修复，使全国生态保护红线面积保持在315万平方千米以上。坚决守住18亿亩耕地红线，确保可以长期稳定利用的耕地不再减少。严格管控城镇开发边界，推动城镇空间内涵式集约化绿色发展。严格河湖水域岸线空间管控。完善全域覆盖的生态环境分区管控体系，为发展“明底线”、“划边框”。到2035年，大陆自然岸线保有率不低于35%，生态保护红线生态功能不降低、性质不改变。 | 根据3.3.4与“三线一单”符合性分析小节可知，园区规划基本符合哈密市“三线一单”对所在区域的环境质量底线、资源利用上线、环境管控要求以及哈密市“三线一单”生态环境分区管控和哈密市伊吾县生态环境准入清单要求。规划区未占生态保护红线，且规划范围严格位于伊吾县国土空间规划城镇开发边界范围内，与伊吾县国土空间规划相协调。 | 可达 |
| （二）积极稳妥推进碳达峰碳中和。有计划分步骤实施碳达峰行动，力争2030年前实现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础。坚持先立后破，加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。重点控制煤炭等化石能源消费，加强煤炭清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。开展多领域多层次减污降碳协同创新试点。推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控，加强碳排放双控基础能力和制度建设。逐年编制国家温室气体清单。实施甲烷排放控制行动方案，研究制定其他非二氧化碳温室气体排放控制行动方案。进一步发展全国碳市场，稳步扩大行业覆盖范围，丰富交易品种和方式，建设完善全国温室气体自愿减排交易市场。到2035年，非化石能源占能源消费总量比重进一步提高，建成更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场 | 规划环评从近期和园区分别对伊吾县工业园区化工产业集中区开展了碳排放影响分析，结合《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》要求，提出了碳减排措施。伊吾县工业园区管委会应积极主动筹划化工产业集中区的碳减排、碳达峰方案，按照本轮规划环评提出初步路径，建立低碳工业体系、推动低碳建筑发展。 | 可达 |
| （三）统筹推进重点领域绿色低碳发展。推进产业数字化、智能化同绿色化深度融合，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，大力发展战略性新兴产业、高技术产业、绿色环保产业、现代服务业。严把准入关口，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。大力推进传统产业工艺、技术、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁生产水平提升工程。 | 规划环评提出应严格按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》的要求：“国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施”，落实新建供热工程的煤炭消费总量的替代方案，应符合哈密市煤炭消费总量控制要求。 | 可达 |
| （四）推动各类资源节约集约利用。实施全面节约战略，推进节能、节水、节地、节材、节矿。持续深化重点领域节能，加强新型基础设施用能管理。深入实施国家节水行动，强化用水总量和强度双控，提升重点用水行业、产品用水效率，积极推动污水资源化利用，加强非常规水源配置利用。健全节约集约利用土地制度，推广节地技术和模式。建立绿色制造体系和服务体系。开展资源综合利用提质增效行动。加快构建废弃物循环利用体系，促进废旧风机叶片、光伏组件、动力电池、快递包装等废弃物循环利用。推进原材料节约和资源循环利用，大力发展再制造业。全面推进绿色矿山建设。到2035年，能源和水资源利用效率达到国际先进水平 | 化工产业集中区统筹用好各类产业空间，科学制定产业分区发展规划，优化园区空间布局。加强规划执行的刚性和持续性意识，减少因项目定地块、调规划等情况的发生。按本评价要求进一步优化化工产业集中区现有产业结构并提高清洁生产水平，可以提高工业用水重复利用率和工业废水的回用率，并不断推进区域的节水、水环境综合整治工作。 | 可达 |
| （五）持续深入打好蓝天保卫战。以京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域为主战场，以细颗粒物控制为主线，大力推进多污染物协同减排。强化挥发性有机物综合治理，实施源头替代工程。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。因地制宜采取清洁能源、集中供热替代等措施，继续推进散煤、燃煤锅炉、工业炉窑污染治理。重点区域持续实施煤炭消费总量控制。研究制定下一阶段机动车排放标准，开展新阶段油品质量标准研究，强化部门联合监管执法。加强区域联防联控，深化重污染天气重点行业绩效分级。持续实施噪声污染防治行动。着力解决恶臭、餐饮油烟等污染问题。加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。到2027年，全国细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下，各地级及以上城市力争达标；到2035年，全国细颗粒物浓度下降到25微克/立方米以下，实现空气常新、蓝天常在 | 规划环评提出VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销售过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用。园区燃煤锅炉已完成超低排放改造。本次化工产业集中区规划有集中供热，规划环评提出落实新建供热工程的煤炭消费总量的替代方案，应符合哈密市煤炭消费总量控制要求。根据《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》自治区《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，积极应对重污染天气，制定了预警分级标准和应急减排措施。 | 可达 |
| （六）持续深入打好碧水保卫战。统筹水资源、水环境、水生态治理，深入推进长江、黄河等大江大河和重要湖泊保护治理，优化调整水功能区划及管理制度。扎实推进水源地规范化建设和备用水源地建设。推行重点行业企业污水治理与排放水平绩效分级。加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，建设城市污水管网全覆盖样板区，加强污泥无害化处理和资源化利用，建设污水处理绿色低碳标杆厂。因地制宜开展内源污染治理和生态修复，基本消除城乡黑臭水体并形成长效机制。到2027年，全国地表水水质、近岸海域水质优良比例分别达到90%、83%左右，美丽河湖、美丽海湾建成率达到40%左右；到2035年，“人水和谐”美丽河湖、美丽海湾基本建成 | 本次规划的化工产业集中区内已建成园区集中污水处理厂。按本评价要求进一步优化化工产业集中区现有产业结构并提高清洁生产水平，可以提高工业用水重复利用率和工业废水的回用率，并不断推进区域的节水、水环境综合整治工作，确保园区废水都能得到有效处理。 | 可达 |
| （七）持续深入打好净土保卫战。开展土壤污染源头防控行动，严防新增污染，逐步解决长期积累的土壤和地下水严重污染问题。强化优先保护类耕地保护，扎实推进受污染耕地安全利用和风险管控，分阶段推进农用地土壤重金属污染溯源和整治全覆盖。依法加强建设用地用途变更和污染地块风险管控的联动监管，推动大型污染场地风险管控和修复。全面开展土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测，适时开展第二次全国土壤污染状况普查。开展全国地下水污染调查评价，强化地下水型饮用水水源地环境保护，严控地下水污染防治重点区环境风险。深入打好农业农村污染治理攻坚战。到2027年，受污染耕地安全利用率达到94%以上，建设用地安全利用得到有效保障；到2035年，地下水国控点位Ⅰ－Ⅳ类水比例达到80%以上，土壤环境风险得到全面管控 | 根据4.1.2.5小节分析，化工产业集中区土壤中各监测因子含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地风险筛选值及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第二类用地风险筛选值。结合化工产业集中区污染现状及其污染特征，分别从源头控制、过程控制和末端控制三个阶段入手，采取一系列措施构建产业园区有机废气污染防控体系。 规划实施后土壤中污染物浓度整体较小，能够满足相关标准要求。因此，园区的规划建设不会对区域土壤环境带来显著累积影响。 | 可达 |
| （八）强化固体废物和新污染物治理。加快“无废城市”建设，持续推进新污染物治理行动，推动实现城乡“无废”、环境健康。加强固体废物综合治理，限制商品过度包装，全链条治理塑料污染。深化全面禁止“洋垃圾”入境工作，严防各种形式固体废物走私和变相进口。强化危险废物监管和利用处置能力，以长江经济带、黄河流域等为重点加强尾矿库污染治理。制定有毒有害化学物质环境风险管理法规。到2027年，“无废城市”建设比例达到60%，固体废物产生强度明显下降；到2035年，“无废城市”建设实现全覆盖，东部省份率先全域建成“无废城市”，新污染物环境风险得到有效管控。 | 对照新修订的《固体废物污染防治法》，提升化工产业集中区固废规范化管理水平。禁止无法落实危险废物利用、处置途径的项目入园，从严控制危险废物产生量大、无配套利用处置能力的落户建设；一般固废综合利用，生活垃圾有环卫及时清运。 | 可达 |

## 规划环评与规划编制互动情况

### 介入初期

为了实现与规划编制的互动，以便对规划提出的建议得到落实，本工作组前期对规划区域进行了初步的调研和考察，明确了以下主要环保建议：

（1）产业选择要重点考虑土地资源和水资源，提高水资源利用率，园区入驻企业应达到清洁生产水平国内先进水平；

（2）完善污水处理设施及管网的规划，确保废污水得到妥善处理并回用，并做好防渗工作；

（3）保证园区绿化率，使现状生态环境得到一定改善。

（4）明确企业污水预处理设施水污染物排放限值、园区污水处理厂出水以及回用水水质标准。

以上在介入初期环保建议规划编制单位皆采纳。

### 介入中期

在规划编制过程中，环评工作组同步进行了环境现状监测、历史监测数据和相关资料调研，并及时与规划部门沟通了解规划的情况。在这一阶段，规划环评明确了环境目标，评价了该区域的能源、环境空气容量承载能力。本评价还根据规划的土地利用类型、规划区域的环境特征，对规划区域的生态适宜性进行了评价，生态适宜性较好。本评价还根据国家和自治区相关规划，对规划选址、规划符合性进行了分析，根据分析，选址基本适宜、与相关规划具备一致性。在介入中期与规划编制的互动如下表所示。

表7.4-1  规划环评介入中期与规划编制的互动情况表

| 规划要素 | 规划内容 | 环评编制单位反馈意见 | 采纳情况及说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划期限及建设时序 | 规划近期2023-2025年，远期2026-2035年 | 规划近期至2025年不合适 | 已采纳 | 修改为近期2025-2030年，远期2031-2035年 |
| 产业规模 | 未明确近期、远期发展规模 | 补充近期、远期发展规模 | 已采纳 | 明确近期拟入驻产业及产业规模 |
| 产业布局 | / | 鉴于伊吾县水资源承载能力相对较弱，且属于地下水严重超采区。 | 已采纳 | 建议园区未来长远发展要以水资源承载力为基础，严格以水定产，布局节水型煤化工产业。 |
| 基础设施 | 园区排水系统采用雨污分流制，雨水采用就近排放、分散收集的方法至集雨池利用。 | 进一步细化和调整排水规划 | 已采纳 | 明确煤化工废水需“近零”排放；明确中水回用要求；明确尾水综合利用去向；明确尾水暂存池的选址要求和规模。 |
|  | 回用水用于工业区的企业用水和绿化以及防风林建设等 | 增加回用途径 | 已采纳 | 回用水用于工业区的企业用水、绿化以及周边电厂冷却用水、周边露天煤矿降尘用水等 |

### 介入后期

即规划基本定稿阶段，本评价依据中期得到的主要结论，对塔河产业区规划修编是否吸纳了前期所提建议进行分析，对规划设定的规模、结构、布局等进行对照分析，若规划与建议存在差异，在规划优化调整建议中明确提出。

## 规划优化调整建议

经上述分析，本轮规划基本符合国家和地方的相关政策、法规与规划，受当地环境特征及资源禀赋情况，本次评价依据前文梳理出的伊吾县工业园区化工产业集中区现状发展存在的问题、规划方案合理性分析结果，提出优化调整建议作为规划及区域环境管控参考，优化调整建议汇总情况详见表7.5-1。

表7.5-1  规划方案优化调整建议一览表

| 序号 | 类别 |  | 规划方案存在问题 | 规划环评优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划期限及发展时序 |  | 基本合理，还可进一步优化 | （1）在发展时序的安排上，遵循低成本、易启动的原则，首先完善园区的基础设施配套建设，结合目前在招商、洽谈的项目情况，严格按照园区的产业定位和布局有序引导项目入园，在本次规划环评完成审查、规划获得审批后，优先将园区已经在开展前期筹备阶段的项目助推落地。 （2）化工产业集中区内规划发展的产业用地大部分已发展，考虑到区域的空气环境质量，近期应以综合整治、削减重点企业的大气污染物排放量为重点；对于选址不符合规划产业定位的现状企业应限制在原有场址扩建。 （3）园区的发展时序和发展规模必须与区域煤炭资源的实际开采能力相匹配。 |
| 2 | 规划目标与发展定位 |  | 基本合理，还可进一步优化 | 建议明确提出坚持绿色发展、协调发展。坚持以区域环境质量改善为核心，遵循生态保护优先和绿色发展原则，进一步优化园区产业结构，做好全过程环境管控。按照国家、自治区、哈密市最新环境管理要求，以水定产，以资源环境承载能力定规模，鼓励实施节能节水及污染减排改造，完善循环经济产业链条。 |
| 3 | 规划产业规模 |  | （1）新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间总体规划（2023-2035）环境影响报告书的审查意见》（新环审[2024]47号）在对规划优化调整和实施过程中的意见中也提出：“严格控制淖毛湖煤化工循环经济产业园煤化工发展规模，除已批复项目外不再新增布局煤化工项目”。关于该条优化调整建议，《伊吾县工业园区化工产业集中区总体规划（2023-2035）》未采纳。本次评价认为，规划应在充分考虑环评阶段提出的优化调整建议和意见的基础上合理规划化工产业集中区的发展规模，合理布局和发展煤化工项目。 （2）根据化工产业集中区目前用地情况，园区现状已开发利用地占比较大，剩余用地可能无法承载所有规划实施的项目。 | （1）建议化工产业集中区在伊吾工业园区淖毛湖煤化工循环经济产业园的用地范围内保持现有煤化工发展规模，不再布局落后工艺的煤化工项目，积极推进对现有工艺落后或污染大的煤化工项目进行等量或减量置换，合理引进不新增污染物的现有煤化工技改项目，鼓励对现有煤化工项目开展有利于区域环境改善的转型升级和提标改造；化工产业集中区在伊吾工业加工区的用地范围内以水资源承载力为基础，坚持“以水定产、以水定量”，合理布局节水型煤化工产业，结合区域特色，统筹考虑产业定位，有序发展煤化工产业链及其下游产业链。 （2）建议规划从长远考虑，根据规划用地、现状用地、剩余用地的情况和产业发展用地需求，结合伊吾县的资源禀赋条件、区域环境条件，优化产业发展规模及产业链，严格根据现有土地承载能力、水资源承载能力合理调整园区产业发展规模，待后期化工产业集中区扩区后再进行合理的产业规模扩张。 （3）建议化工产业集中区在项目选择过程中发挥产业集聚和工业生态效应，形成资源高效利用的产业链，并对各产业链的共生、伴生资源进行综合开发和利用，借助物质资源的流动，联接了上、中，下游企业产业链，形成资源-产品-消耗-再生资源的循环，将物质集成的优势发挥到最大。 （4）严格按照《关于印发<化工园区建设标准和认定管理办法（试行）>的通知》（工信部联原[2021]220号）和《新疆维吾尔自治区化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）》，规范化工产业集中区的建设，提升园区安全发展和绿色发展水平，建立入园项目评估制度，入园项目必须符合国家化工产业政策、本次规划及规划环评有关要求。 （5）建议化工产业集中区管理部门积极对接协调园区发展环境政策要求。将化工产业集中区规划产业和具体项目纳入《自治区煤化工“十四五”发展规划》和《新疆在建、拟建、存量高耗能高排放项目清单》，明确化工产业集中区所在区域碳排放达峰与减排目标要求，争取相关政策支持。 |
| 4 | 规划布局 |  | 基本合理，还可进一步优化 | （1）区域煤炭资源的开发进度受多种因素的制约和影响，化工产业集中区的发展时序和发展规模必须与区域煤炭资源的实际开采能力相匹配。 （2）建议园区未来长远发展要以土地资源承载力和水资源承载力为基础，严格以水定产，布局集约型、节水型煤化工产业及相关产业。 |
| 5 | 规划用地结构、能源结构、产业结构 |  | 基本合理，还可进一步优化 | 建议规划深度优化产业结构，加快构建低碳工业体系，引导企业采用先进技术升级改造，减少污染物排放。建立高耗能高排放低水平项目管理机制，实行清单管理、分类处置、动态监控。鼓励企业就近利用清洁能源，鼓励企业通过投资可再生能源发电项目、参与分布式发电市场化交易、购买绿色电力证书等方式选用清洁能源，提高非化石能源消费占比，从源头减少碳排放。 |
| 6 | 基础设施规划 | 给水 | （1）规划的给水设施未结合实际情况进行合理论证与规划。 （2）化工产业集中区规划范围覆盖了伊吾工业园和伊吾工业加工区，现有的园区水资源论证成果无法完全支撑本轮规划中关于化工产业集中区的用水需求合理性。 | （1）建议规划根据实际供水设施调查情况，合理规划化工产业集中区近期、远期给水设施，并根据核定后的给水设施优化给水管线的规划内容； （2）建议园区尽快开展化工产业集中区的水资源论证工作，规划中关于用水量的核算应结合近、远期规划产业情况，调查核实后并结合水资源论证报告的核算结果，综合确定近、远期用水量；进一步论证园区供水的合理性与保障性；确保化工产业集中区发展“以水定产”为原则，做到用水有保障。 （3）建议规划中明确提出鼓励入区企业一水多用、分质串联使用、中水回用等多途径节水措施，减少新鲜水用量和废水排放量。 （4）建议规划中明确禁止以地下水作为工业用水水源。明确规划的中水回用设施的建设时序。 （5）在取得合理的水资源配置的前提下，根据分配给化工园区水资源总量，制定化工园区经济发展规模或者调整规划产业结构。规划中明确入园项目需对其耗水量指标水平进行分析论证，实现化工园区的经济效益、环境效益统一。 |
|  |  | 排水 | 规划的园区污水处理厂现状处理能力无法全部容纳区内规划近期、远期废水处理需求。 | （1）建议规划中关于污水量的预测结合近、远期规划产业情况，调查核实后并结合水资源论证报告的核算结果，综合确定近、远期污水量，并根据核实后的污水量合理规划配套污水处理系统及中水处理系统的处理规模。 （2）建议规划中明确园区污水处理厂扩建时限和中水回用系统建设时限，并保证建设时序上满足化工产业集中区排水要求。 （3）建议规划中严格化工园区企业的产业准入，采用清洁生产技术和污染物产生量少的工艺设备，提高资源利用效率，从生产源头控制污染物产生量。 |
|  |  | 供热 | 基本合理，还可进一步优化 | （1）建议优化供热规划方案，明确供热工程建设时限。 （2）在规划中明确园区应严格按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》的要求落实新建供热工程的煤炭消费总量的替代方案，应符合哈密市煤炭消费总量控制要求。 （3）规划中应明确提出化工产业集中区内禁止新建、扩建、改建分散式燃煤锅炉用于采暖或供热。 （4）化工产业集中区集中供热结合区内大型企业工业余热为园区供汽，建议开展供热专项规划进行深入分析。 |
|  |  | 供电 | 规划中对一级负荷中特级负荷设置双电源，未对其他级别的负荷设备规划双电源，不完全符合导则要求。 | 建议完善供电规划，在规划中明确入驻伊吾工业园化工产业集中区的用户均应采用双电源供电。 |
|  |  | 固体废弃物治理 | 规划中未对园区一般固废填埋和危险废物暂存及处理处置等配套环保设施的内容进行相应规划，未对危险废物运输路线进行相应规划。 | 建议规划制定指导性的危险废物运输专用路线，该路线应绕开人群聚居区，避开饮用水源地等环境敏感区；设定危险物质运输时间，避开交通繁忙时段；危险废物运输装卸过程要严格按国家有关规定执行，包括汽车危险货物运输规则（JT3130-88）、汽车危险货物运输、装卸作业规程（JT314-91）等。 |
|  |  | 工业气体规划 | 规划园区不再建设工业气体集中供应系统不满足导则要求。 | 建议规划按照《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）的相关要求，规划建设工业气体集中供应系统，以实现节能减排降碳，减少对环境的影响。 |
|  |  | 环境风险防控 | 未规划建立风险防范监控体系及应急响应平台的相关内容。 | 建议规划按照《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）“7.13.7环境风险防控”的相关要求，对园区应急响应平台、风险防范监控体系、区域环境风险应急联动平台等方面进行规划。 |
|  |  | 运输方式 | 基本合理，还可进一步优化 | 建议规划根据国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）文，优化化工产业集中区的交通结构，大力发展绿色运输体系，持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船；加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，最大程度发挥既有线路效能。 |
| 7 | 资源能源利用 |  | 未给出 | 建议规划根据化工产业集中区近期、远期发展规划，补充资源能源利用内容。 |
| 8 | 其他 |  |  | 补充碳评价相关内容：建议参照《新疆维吾尔自治区“十三五”控制温室气体排放工作实施方案》中二氧化碳排放下降控制指标，同时结合化工产业集中区现状碳排放量，设定碳排放控制目标以及实施路径。 |
|  |  |  |  | 补充绿色电力规划相关内容。应优化化工产业集中区的能源结构，构建以传统化石能源和新能源综合开发利用的能源供应格局。推进传统能源与新能源的互补融合，提出绿电电力的来源和供应方式，逐步提高新能源的消费比重，能源结构从以油、煤、气等化石能源利用开发为主，向氢、风、光、生物发电等新能源综合开发利用转变，构建安全高效、清洁低碳、生态环保的现代能源保障体系。 |
|  |  |  |  | 建议规划结合园区周边居民区目标分布情况以及化工集中区安全选址论证报告、风险评估报告定性分析，合理设置安全防护距离和安全控制线。 |
|  |  |  |  | 建议规划按照《关于印发<化工园区建设标准和认定管理办法（试行）>的通知》（工信部联原[2021]220号）和《新疆维吾尔自治区化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）》，对伊吾县工业园化工产业集中区制定标准化建设规划。 |
|  |  |  |  | 进一规划进一步明确入园企业环境准入： （1）进入园区进行项目建设和生产的企业必须符合《产业结构调整指导目录》、各行业准入条件、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中有关规定。 （2）基于目前园区所在区域的可利用资源量、可利用能源量、可容纳的污染物排放量及国内现有企业清洁生产水平，对拟入园的企业规模和资源消耗作出限制规定。规划近期拟入园企业的主要装置必须达到国内清洁生产先进水平，对达不到要求的企业一律禁止入园。 |
|  |  |  |  | 园区现状地下水环境质量较差，建议规划中强化对地下水污染防控方面的内容，园区管理部门积极响应并严格按照伊吾县人民政府及其上级政府相关要求，现阶段将对化工产业集中区的地下水环境污染管控和综合治理纳入年度重点工作计划中。 |

# 环境影响减缓对策措施与协同降碳建议

## 环境影响减缓对策和措施

### 大气环境影响减缓对策及措施

#### 施工期大气环境减缓措施

规划区建设期将进行较大规模的土方作业，破坏地表植被，使表土抗蚀能力减弱。取土挖方阶段会产生临时弃土，这些弃土结构疏松，极易产生水土流失和产生扬尘对空气质量造成影响。防护措施有：

（1）根据主导风向和周围环境敏感目标的分布，施工期要合理布局，堆场、混凝土搅拌场应远离居民区。施工场地应定期洒水，防止浮尘产生，在大风期间加大洒水量及洒水次数，缩小粉尘影响范围。

（2）水泥、石灰等建材应采用罐装或袋装运输，尽量不采用散装运输。散装运输的车辆应完好，定时检修汽车档板，且装载不宜过满，防止建筑材料的撒遗漏产生运输扬尘。

（3）对砂石堆场应定时洒水，使其保持一定的湿度（含水率），减少二次起尘量；材料堆放应有蓬布遮盖和防风防雨措施。

（4）施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、洒水专职人员，保持道路清洁，运行畅通。运输车辆进入施工场地应减速行驶，或限速行驶，减少产生尘量。

（5）风速过大时，应停止施工作业。

（6）挖方运至低洼处作为填方使用，在园区内尽量做到挖填方平衡。

#### 运营期大气环境减缓措施

（1）以确保环境空气质量持续改善为目标，严格制定并落实污染物排放总量控制与管理工作计划。

以环境空气质量持续改善为目标，以不突破环境容量为刚性约束，严格制定总量控制计划，新上企业要严格执行排放标准和园区准入条件，远期发展大气污染物排放总量不得突破近期设定的控制指标。

（2）贯彻落实《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40号）、《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号）等文件要求，进一步结合新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府日前印发了《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，坚持稳中求进，坚持同防同治，统筹好保护与发展的关系，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，突出精准、科学、依法治污，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。

1）建立健全温室气体排放统计、监测、核算和报告制度，统筹排污许可和碳排放管理，协同控制污染物与二氧化碳排放。

2）加快推进园区集中供热设施的建设，壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构。

3）严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

4）推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造。

5）推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，以石化、化工、涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理。。

（3）项目应与环保治理设施同时审批、同时施工、同时投入使用。面源大气污染物的控制主要从改革企业的工艺入手，通过采取先进的工艺设备，在源头开始削减污染物的产生。企业营运过程中，采用加强环境管理和实施清洁生产和污染物治理等可控手段，最大限度的减少面源污染物的排放量。

（4）各生产企业排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准或《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。化工企业建设的同时必须配套完善废气治理措施，并确保与生产同时投入使用，安装在线监测系统并定期进行污染源监测。推广节能技术，清洁生产，实施建筑节能和推广采暖供热系统节能措施，鼓励入区单位采用节能工艺，增加有用资源回收量，降低消耗。

（5）工业园区各企业废渣及时清理至指定地点排放，不在企业内或外环境堆存，减轻园区内的扬尘污染。园区化工原料、产品严禁露天堆放，要求企业设置原料及产品仓库，煤场设置封闭式煤仓，并配套洒水抑尘装置，最大限度降低烟尘的无组织挥发。

（6）加强工业园区在用车辆管理。执行严格的淘汰制度，建立完善的检查、维修制度，控制汽车尾气排放。

（7）化工产业集中区应大面积植树造林、防风固沙、改善生态环境。各企业间和园区边界设置绿化隔离带，以减少大气环境污染。

#### 污染物削减保障措施

针对伊吾县工业园区化工产业集中区实际情况，提出以下污染物削减措施：

（1）伊吾县工业园区管理委员会层面

1）在园区国土空间规划实施过程中，应保证建设项目环评阶段落实大气污染物排放削减源，保证区域环境质量不恶化；

2）园区企业持续开展工业废气提标治理，加强园区企业废气治理设施的监督检查，督促废气排放不达标的企业进行整改；

3）加强园区绿化造林，进一步改善园区生态环境。

（2）企业层面

园区内企业厂区存在粉状原料堆场的，应建设密闭库房；进出园区运输车辆加盖篷布，减少粉尘排放；

#### 挥发性有机物（VOCs）及恶臭控制措施

（1）挥发性有机物控制措施

本次化工产业集中区规划的化工项目产生的挥发性有机物（VOCs）应严格执行《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（原环保部公告2013年第31号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），严格落实规定的防治技术措施。VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销售过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用。

1）鼓励采用先进的清洁生产技术，实现煤炭高效、清洁转化，并重点识别、排查工艺装置和管线组件中VOCs泄漏的易发位置，制定预防VOCs泄漏和处置紧急事件的措施。

2）对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；

3）对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放；

4）废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放，使得VOCs达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）要求。

5）挥发性有机物排放主要来自于有组织工艺废气排放、非正常工况下火炬排放、生产过程中无组织工艺废气排放，各工艺装置机泵、阀门、法兰等设备动静密封点泄漏，原料、产品、中间品储存等过程中的损失，废水集输、储存、处理处置过程逸散等。

6）对于易挥发物质甲醇、苯等存储时均采用内浮顶罐，以减少存储过程中的无组织排放量。乙烯、丙烯、混合C4等采用球罐储存，甲醇、苯装卸设油气回收。符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31570-2015）要求；实施LDAR计划，减少挥发性有机物的无组织排放。

7）按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中提出推行“一厂一策”制度，涉 VOCs 排放的工业企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求。

8）常用挥发性有机化合物处理工艺

国内外，挥发性有机化合物常用的基本处理技术主要有两类：一是回收类方法，主要有吸附法、吸收法、冷凝法和膜分离法等；二是消除类方法，主要有燃烧法、生物法、低温等离子体法和催化氧化法等。

根据达标排放要求，选择一种方法或联合方法处理挥发性有机物废气。常用挥发性有机物处理方法见下表。

表8.1.1-1  常用挥发性有机物处理方法

| 方法 | 适用性 |
| --- | --- |
| 冷凝法 | 适用于高浓度挥发性有机化合物废气回收和处理，属高效处理工艺，可作为降低废气有机负荷的前处理方法，与吸附法、燃烧法等其它方法联合使用，回收有价值的产品。 挥发性有机化合物废气体积分数在0.5%以上时，优先采用冷凝法处理。 |
| 吸收法 | 适用于废气流量大、浓度较高、温度较低和压力较高的挥发性有机化合物废气的处理。 对于大多数有机废气，其水溶性不好，应用不太普遍。 目前，主要用于处理苯类有机废气。 |
| 吸附法 | 适用于低浓度挥发性有机化合物废气的有效分离与去除，是目前应用最为广泛的VOCs回收法，该法已经在喷漆、制鞋、印刷、电子行业等有广泛应用。 颗粒活性炭和活性炭纤维在工业上应用最为广泛。 由于每单元吸附容量有限，宜与其它方法联合使用。 |
| 膜分离法 | 适用于较高浓度挥发性有机化合物废气的分离与回收，属于高效处理工艺。 挥发性有机化合物废气体积分数在0.1%以上时优先采用膜分离法处理，应采取防止膜阻塞的措施。 |
| 氧化法 | 适用于处理可燃、在高温下可分解和在目前技术条件下还不能回收的有机化合物废气。 燃烧法应回收燃烧反应热量，提高经济效益。 |
| 生物法 | 适用于在常温、处理低浓度、生物降解性好的各类挥发性有机化合物废气，对其它方法难处理的含硫、氮、苯酚和氰等的废气可采用特定微生物氧化分解。 挥发性有机物体积分数在0.1%以下时优先采用生物法处理，但含氯较多的挥发性有机化合物废气不应采用生物降解。 采用生物法处理时，对于难氧化的恶臭物质应采取其他工艺去除，避免二次污染。 常用的有生物过滤法、生物洗涤法和生物滴滤法。 |
| 低温等离子体法 和变压吸附法 | 适用于气体流量大、浓度低的各类挥发性有机化合物废气处理。 |

9）化工项目轻烃产品在装车过程中可能会产生挥发性有机物的排放，因此设油气回收装置，以减少产品损失和烃类污染排放，控制挥发性有机物的排放。

油气回收工艺主要有吸收、直接冷凝、吸附、膜分离和直接燃烧法五种技术。在五种油气回收工艺中，吸附法具有明显优势，在世界范围内应用也较广泛。

（2）恶臭控制措施

1）恶臭来源

恶臭来源主要有化工企业、污水处理厂、污水渠、垃圾转运、垃圾堆存、垃圾填埋等方面，结合化工产业集中区实际情况，恶臭来源主要有园区内化工企业、污水处理厂、企业污水处理站、垃圾转运、垃圾堆存等方面。

2）恶臭治理方法

吸附法：通常对除臭活性炭要求是：吸附容量高、阻力较低、无粉尘、截留度高，对除臭设备的要求是：在一般情况下，可以是浅层床（2~70mm）或深层床（300~900mm），空床气速通常为0.3~2.5m/s。

吸附催化法：为净化有机恶臭的重要方法，很多炼厂采用此法脱臭。设计上注重催化剂的选择，保证高净化效率。

微生物法：包括生物脱臭法、生物过滤法和生物洗涤法。

化工产业集中区应结合园区内企业恶臭产生的实际情况，选择一种或者几种治理技术串联起来的恶臭治理联合技术方案。

#### 重污染天气应急响应

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》自治区《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，积极应对重污染天气，进一步完善预警分级标准和应急减排措施，不断提高环境管理精细化水平，切实减缓污染程度，保护公众健康，本次环评提出重污染天气重点行业应急减排措施的要求。

（1）参照《关于进一步提高认识规范程序扎实做好重污染天气重点行业绩效分级有关工作的通知》《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》相关内容和要求，园区各企业做好“一厂一策”，各重点行业企业，按照绩效分级等级，制定本企业差异化减排措施，落实“一厂一策”，坚决杜绝绩效分级和减排措施“两张皮”。在重污染天气预警期间，应严格按照应急预案要求，保证差异化应急减排措施落实到位，确保绩效分级工作的权威性和严肃性。

（2）积极开展区域应急联动。各地应进一步规范重污染天气应对工作流程，按照空气质量预测预报结果，及时启动、解除重污染天气预警。不得随意延长重污染天气预警时间，不得以完成空气质量改善目标为理由，不按应急预案要求随意启动重污染天气应急响应。当预测到区域将发生大范围重污染天气时，要服从大局，按照要求及时开展区域应急联动。要组织力量，在重污染天气预警期间开展督查，确保减排措施落实到位。在各地启动重污染天气应急响应后，我部重点区域驻点强化监督定点帮扶工作组将根据各地上传的应急减排清单，全部转为检查各地应急减排措施落实情况。

（3）全面推行重点行业差异化减排措施。园区应按照本指南，持续对重点行业企业开展绩效分级，在重污染天气期间实施差异化管控。评为A 级和引领性的企业，可自主采取减排措施；B 级及以下企业和非引领性企业，减排力度应不低于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的要求。园区也可根据环境空气质量改善需求和实际污染状况，制定更为严格的减排措施；其他未实施绩效分级的行业，可由各省（市）生态环境主管部门，自行制定统一的绩效分级标准，实施差异化减排措施。

（4）对于保障民生、保障城市正常运转或涉及国家战略性产业的工业企业和重大工程项目，需纳入保障类的，应当严格控制数量。原则上，对于重点行业内的保障类企业，应达到 B 级及以上绩效分级或引领性指标水平。保障类企业在预警期间仅准许从事特定保障任务的生产经营。如保障类企业超出允许生产经营范围、保障类工程未做到绿色施工相关要求的，一经发现，应立即移出保障清单。

（5）视情减少对小微涉气企业的管控措施。小微涉气企业指非燃煤、非燃油，污染物组分单一、排放的大气污染物中无有毒有害及恶臭气体、污染物年排放总量100 千克以下的企业(对于季节生产企业，应按上述要求以日核算排放量)。

在难以满足减排要求的情况下，可按需对涉气排放工序采取相应措施；应避免对居民供暖锅炉和对当地空气质量影响小的生活服务业采取停限产措施。

（6）严格运输环节源头管控要求。实施道路移动源和非道路移动源的源头管控。原则上，橙色及以上预警期间，施工工地/工业企业厂区和工业园区内应停止使用国二及以下排放标准非道路移动机械（清洁能源和紧急检修作业机械除外）；物流（除民生保障类）等涉及大宗物料运输（日载货车辆进出 10 辆次及以上）的单位，应停止使用国四及以下排放标准重型载货车辆（含燃气）运输（特种车辆、危险化学品车辆等除外）。

#### 设置环境防护距离

各企业应按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）核定企业卫生防护距离，根据其环境影响评价文件的要求设置相应的大气环境防护距离，在大气环境防护距离和卫生防护距离内不应有长期居住的人群。

### 水环境影响减缓措施

#### 施工期水环境影响减缓措施

建筑施工产生的废水主要为施工设备冲洗水和养护用水，含泥沙，水量较小，应设泥沙沉淀池，沉清后再排水。

施工期的污水主要是施工人员产生的生活污水，集中收集处理后可用于林地绿化及洒水防尘。

#### 运营期水环境影响减缓措施

规划项目入驻须严格监管废水处理以及排放。本次环评要求，规划项目产生的生产废水和生活污水排入污水处理站处理，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准后，排入园区污水处理厂进一步处理。且规划产生的污水不排入任何河流、水体。

规划区项目在建设过程中，应遵循环保基础设施先行原则，实行雨污分流，在滚动发展过程中，应严格按照规划及时埋设污水管网，使污水管网的覆盖率达到100%；使企业的生产、生活污水全部由污水管网收集送入污水处理厂集中处理。

（2）企业废水管理

对于企业废水，主要从废水预处理、建立完善的废水收集和排放体系两方面加强环境管理。

①做好规划区项目废水的预处理。为保证园区污水处理厂的正常运行，应严格控制企业废水达接管标准。企业废水预处理针对自身废水特点，遵循分质处理的原则，采用经济可行的处理方案，确保接管废水达到污水处理厂接管标准；对含有有害有毒污染物的废水应从严控制接管标准。

针对性质不同的排放因子，各类行业污水预处理，可针对自身污水特点，选择切实可行的污染控制措施。

②各企业应按清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集和处理。生产废液应按固体废物处置，严禁混入废水稀释排入污水管网。严禁将高浓度废水稀释排放。废水预处理设施的关键设备应有备件，以保证预处理设施正常运行。

（3）污水接管要求

①伊吾县工业园区管委会要求企业产生的生产废水和生活污水必须处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）间接排放标准后，排入园区污水处理厂进一步处理。

②企业的特征污染物接管，除污染物浓度必须达标外还需满足生态环境主管部门下达的相应总量控制指标要求

③企业废水接入口，安装流量计和COD、氨氮在线监测仪，使每一级处理都安全可靠，保障整个系统的稳定运行。

工业废水处理可行性技术方案见表8.1.2-1。

表8.1.2-1污水处理可行技术参照表

| 废水类别 | 可行性技术 |
| --- | --- |
| 工业废水 | 预处理：沉淀、调节、气浮、水解酸化； 生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。 |

#### 废水综合利用和节水措施

（1）提高水的重复利用率

从现有污水排放情况调查，在节约用水、减少排污方面尚的潜力可挖。如清洗废水，可以采取逆流清洗、重复使用或一水多用，以减少用水量和污水排放量；循环冷却用水可以将常用的0.5-1倍浓缩倍数提高到2-2.5倍，可以减少30—50%的冷却补充水量，提高水的循环使用率；部分工艺废水在处理达标后能够进行回用，可以减少新鲜用水量和污水排放量等。

（2）中水回用

“中水回用”现在已越来越受人们的重视，一些水质要求不高的用水可以考虑逐步改用处理后的污水，如城市绿化用水、市政道路降尘洒水、车辆清洗用水等。

除了将处理后的污水回用于绿化、冲洗道路、清洗车辆外，还可以考虑以下方面：

1）在企业生产过程中节约冷却水是工业节水的主要途径。其中包括改直接冷却水为间接冷却水、降低冷却要求，减少冷却水用量、采用非水冷却、利用人工冷源或海水作冷却水，减少地下水或淡水用量、合理利用冷却水、冷却水的循环利用等。

2）一水多用或污水净化再利用。由于生产工艺中各环节的用水水质标准不一，因此将某些环节的水经过适当的处理后重复利用或用于其它对水质要求不高的环节中。以达到节水的目的。如：可先将清水作为冷却水用，然后送入水处理站经软化后作锅炉供水用，污水集中处理后用于生产等。

#### 地下水环境影响减缓措施

##### 源头控制措施

加强装置防泄漏技术、管理措施。环评要求规划区各罐区及重大事故装置应当设置围堰，各厂区应当设置事故水池。事故废水经围堰或事故水池暂存后送规划区污水处理厂处理回用。保证事故废水不外排溢流。同时加强地下水环境质量监测、管理措施。并制定地下水污染事故应急预案。

伊吾县工业园区管理委员会应要求企业需要在两个方面做好地下水保护工作：一是详细调查现有项目生产区域内的废水渗漏隐患，尽快采取补救防渗措施；二是加强新建项目的防渗措施设置，严格环境监理制度，确保新建项目不产生有害废水渗漏，不对地下水水质造成新的影响。

伊吾县工业园区管理委员会应要求建设单位严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水贮存及处理构筑物采取相应的措施，加强建筑物和构筑物的抗震能力，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，工艺废水在厂区内收集处理后回用。管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。主装置生产废水管道进入空中管廊，只有生活污水走地下管道。

针对园区企业技改及未来入驻企业，建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐应急池等存在土壤和地下水污染风险的设施，按照国家有关标准和规范的要求（地下水污染源防渗技术指南（试行）、GB/T 50934 石油化工工程防渗技术规范、GB/T 50600 渠道防渗工程技术规范等）建设，事故排水、生产排水、生活废水等管道全部采用地面架空方式，新入驻企业涉及两重点一重大等建设项目的在做好重点区域防渗的基础上厂区全区域防渗。

##### 分区防治

参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934－2013），根据可能泄漏至地面的污染物的性质和生产单元的构建方式，结合拟建项目总平面布置情况，将厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并按要求进行地表防渗。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。

①地面防渗工程设计原则

釆用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水环境影响较小、地下水现有水体功能不发生明显改变。

坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构；

坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表实施防渗措施建设，便于泄漏物质的收集和防渗层破损被及时发现；

在实施防渗区域设置检漏装置，在重点防渗区设置防渗措施的自动检漏装置；被防渗层阻隔和进入防渗层内的渗漏污染物，与厂区其他“三废”统一收集处理。

②分区防渗措施

1）重点防渗区

重点防渗区指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现或处理的区域和部位，以及虽可被及时发现并处理，但污染物泄漏后污染状况较严重的生产功能单元，该区域采取严格的防腐、防渗措施。入驻化工产业集中区项目需将生产装置区和储罐区作为重点防渗区，整体进行防渗。

重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。装置区防渗：地面采用水泥硬化和严格防渗，周围设置废水及初期雨水收集沟，收集后送污水处理站处理；污水处理站防渗：混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-12cm/s）。污水管网铺设防渗：污水管道尽量架空铺设并做好防冻措施，如采用地下管道，应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏，并按明渠明沟敷设。埋地管道防渗（厂区），地下管道采用非钢制金属管道，需依次采用“中粗砂回填+长丝无纺土工布+1.5mm厚HDPE土工膜+长丝无纺土工布+中砂垫层+原土夯实”的结构进行防渗；厂外管线穿越村庄段，需进行立体（管沟底部、两侧）防渗处理；中间罐区、危废暂存库防渗设计：中间罐区、危废暂存库采用防渗钢筋混凝土+HDPE土工膜的防渗结构，HDPE土工膜采用2.0mm厚作为防渗层，其上下铺设600g/m2土工布保护层危废暂存库地面设置导流槽、事故水收集池，地面采取多层防渗措施。基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对基础层的防渗要求；排水沟防渗设计：沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15。沟底和沟壁的厚度不宜小于200mm。沟底、沟壁的内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆，厚度不应小于10mm。

重点防渗区需严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2013）要求制定防渗措施：管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口；另外，防渗层应使用耐酸、抗腐蚀性的材料。

2）一般防渗区

指裸露在地面的生产功能单元，污染物料泄漏容易及时发现和处理的区域，以及其他需采取必要防渗措施的水工建筑物等。根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934－2013），一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。一般防渗区主要包括：循环水站、消防水站、脱盐水站、除氧间、润滑油站、化学品库房、火炬、异味处理装置等。

在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

3）简单防渗区：不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括绿化区、厂区道路等区域，不采取专门针对地下水污染的防治措施，进行简单的地面硬化即可。

##### 地下水污染监控与应急措施

为了及时准确地掌握企业周围地下水环境污染控制状况，应建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

通过地下水污染监控的在线监测井、水质监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

在园区各企业的重点污染区、园区红线外侧向及下游污染区域选取布设长期监测点位。筛选出特征污染因子及对人体有毒有害的因子，开展人工取样监测工作，监测时间至各污染点明显缩小直至完全消失停止。一旦监测到异常数据立即上报伊吾县人民政府，由伊吾县生态环境局与园区管委会协助各企业开展异常点位的现场检查工作，查明各企业是否有偷排污水、重点装置泄露等问题，并责令企业完成整改工作。

伊吾县工业园区管理委员会应要求各企业制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。地下水污染应急预案见下表。

表8.1.2-2地下水污染事故应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 3 | 应急计划区 | 列出危险目标：生产装置区、辅助设施、公用工程区、环 境保护目标，在全厂总图中标明位置 |
| 4 | 应急组织 | 厂区应急指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理； |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 7 | 应急通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由厂环境监测站进行现场地下水环境进行监测 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除 现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备；邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染 物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

##### 地下水污染管控、治理实施方案

本次规划环评编制阶段收集到了《伊吾县工业园区化工产业集中区地下水污染管控、治理实施方案（2025年1月草案）》，2024年2月哈密市生态环境局伊吾县分局委托第三方开展园区地下水污染详细调查及溯源、风险评估和风险管控与修复方案编制工作，为后期管理部门决策和各污染地块修复治理工作的开展提供技术支撑。

该《实施方案》针对化工产业集中区现存地下水环境质量问题，提出伊吾县工业园区化工产业集中区地下水污染管控、治理方案。地下水总体管控、治理思路按照“预防为主、保护优先、防治结合、综合治理”的基本思路，以及“源头控制、分区防渗、污染监控和应急响应”的基本原则，地下水以移除、清理污染源、阻断污染物迁移途径、切断污染物暴露途径为基本管控措施。以2025年为起点，总体目标为“1年有效遏制、2年持续向好、3年明显改善、5年控制边界（园区红线）、10年锁定厂区”。地下水管控、治理实施周期为10年，各项工作在同一时间段内可同时开展，具体进度安排见表8.1.2-23。

表8.1.2-23  地下水管控、治理实施方案时间进度表

| 时间、目标 管控、治理措施 |  | 一年有效遏制 | 二年持续向好 | 三年明显改善 | 五年控制边界 | 十年锁定厂区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2029年 | 2034年 |
| 管控 | 生态环境损害鉴定评估 |  |  |  |  |  |
|  | 企业污染源监测网体系建设 |  |  |  |  |  |
|  | 企业全方位整改 |  |  |  |  |  |
|  | 水平衡测试 |  |  |  |  |  |
|  | 智慧水表安装 |  |  |  |  |  |
|  | 企业用、排水精准化智慧管理平台 |  |  |  |  |  |
| 治理 | 地下水治理中试实验 |  |  |  |  |  |
|  | 地下水、地表水精准化综合利用研究 |  |  |  |  |  |
|  | 地下水抽出处理回用 |  |  |  |  |  |

### 声环境影响减缓措施

#### 施工期噪声污染减缓措施

（1）合理安排施工时间：制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，并避免长期夜间施工。

（2）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以防止局部声级过高。

（3）选用低噪声施工设备，保证设备正常运行。

（4）建立临时声障。对位置相对固定的机械设备，可以在棚内操作的尽量进入操作间，不能进棚的可适当建立单面声障。

（5）施工人员做好个人防护。个人防护措施以个人防噪声用具为主。对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳罩、防声头盔等防噪用具，分别可衰减噪声15-30dB（A）、20-40dB（A）和30-50dB（A）。

（6）减少施工期交通噪声。减少夜间运输量，对车辆及时维护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

#### 工业噪声污染减缓措施

（1）合理规划布局

评价建议按照化工产业集中区各区声环境功能区划分，合理规划用地布局。在产业区各功能区之间、工业区主要道路两侧和产业区边界设置不少于30m的绿化带。

（2）确保噪声达标排放

严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的标准，确保厂界噪声达标排放。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声带，以降低其源强，减少对周围环境的影响；各项目的总图布置上应充分考虑高噪声设备的影响，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声。

#### 交通噪声污染减缓措施

因车辆增加，道路通行不畅，是引起交通噪声污染的主要原因，而交通噪声也直接影响到区域声环境质量的下降。主要控制措施有：

（1）规划区道路两侧种植绿化防护林带。绿化带具有防噪、防尘、水土保持、改善生态环境和美化环境等综合功能，规划区应尽可能利用空地，有组织地进行绿化，尽量种植常绿、密集、宽厚的林带。所选用的树种、株距、行距等应考虑吸声、降尘的要求。

（2）控制车辆噪声源强，降低车辆行驶噪声。

（3）加强路面保养，减少车辆颠簸振动噪声。

（4）加强交通管理，保持区域道路通畅和良好的交通秩序。

（5）园区主要道路两侧设置绿化防护隔离带，防治噪声影响。严格控制机车鸣笛噪声，加强装卸机械的管理和维修保养。

（6）对园区内企业机械设备运行时噪声相对较高的设备要进行降噪措施，如加消声、隔声罩、装隔声窗等，伊吾县工业园区管理委员会应加强设备消声、隔声配套设施的管理。

### 固体废物环境影响减缓措施

#### 施工期固体废物污染减缓措施

（1）施工生产废料处理

首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、废砖、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，以免影响施工和环境卫生。

（2）施工生活垃圾处置

处理好施工人员的生活垃圾。施工场地、临时宿营地应自建垃圾箱、集中收集、定时清运。宿营地应有临时厕所，按要求建设，及时清运。

（3）完工清场的固体废物处理处置

工程完工后临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。搅拌场、储浆池等施工生产用地，应撤离所有设施和部件，四周溢流砂浆的泥土全部挖除。施工区垃圾堆放点、临时厕所全部拆除并进行消毒。对所有施工工作面和施工活动区进行检查；将施工废弃物彻底清理处置，移至弃渣场，或运至垃圾填埋场处理。

#### 运行期固体废物污染减缓措施

（1）一般工业固体废物

废物的处理、处置应遵循“减量化、无害化、资源化”原则，严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。

园区产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。对于固体废物首先应进行综合利用，让园区内不同企业之间形成共享资源和互换副产品的共同组合，使上游生产过程中产生的废物成为下游生产的原料。

1）加强对化工产业集中区内一般固废的回收利用率，积极探索固废综合利用新途径；产业园区规划建设的一般工业固废处置场已基本建成，对不能利用的一般工业固废和污泥进行集中处置。

2）建筑垃圾尽可能回收利用，对于不能利用的进行卫生填埋。

（2）生活垃圾

化工产业集中区内产生的生活垃圾，由化工产业集中区内环卫部门负责处理和处置，对垃圾要做到分类收集处理，实现生活垃圾的无害化资源化处理。

（3）危险废物

园区内产生的危险废物必须由各企业集中收集和临时存放，在企业内部建设危险废物暂存间，转移和输送严格执行“转移联单”和“台账登记”等管理办法，必须交由有资质的单位进行处理，满足危险废物安全处置率100%的目标。各企业危险废物临时贮存场要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》和生态环境部2021年9月18日公布的《危险废物转移管理办法》。按照国家有关规定办理危险废物申报转移的手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。

### 生态环境影响减缓措施

#### 土壤环境影响减缓措施

《土壤污染防治行动计划》将土壤污染防治的工作原则和实施土壤环境管理的底线思维确立为“预防为主，保护优先，风险管控”。土壤污染风险管控是指通过在土壤污染治理全生命周期中，综合配套采用一系列减缓或控制土壤污染风险的技术方法，以降低修复成本，达到土壤污染治理与再利用的目的。土壤污染具有隐蔽性、复杂性、累积性和难以恢复性，导致其治理相比大气和水而言周期更长、难度更大、投入更高、见效更慢，因此，防治土壤污染要避免照搬大气和水污染防治的思路和经验，需要考虑土地利用类型、污染程度、污染物类别、技术经济条件等因素，综合确定土壤污染防治思路，针对土壤污染风险的大小采取不同的风险管控措施。

目前，化工产业集中区的环境管理措施多为污染物总量控制、大气污染物脱硫脱硝、废气排放的监控、生态绿化等常规污染防治的措施，污染防控的重点应包括污染源的自动检测、应急监测及园区的环境风险管理等方面。总体来说，减缓措施应对园区特征性污染进行针对性管理，强化污染物累积性污染管理。根据对化工产业集中区及污染物累积特征的分析，针对性地提出以下环境管理措施和建议。

（1）对累积性明显的特征性污染物强化企业端的处理

园区污水处理厂要求园区企业污水在厂内进行预处理，达到纳管标准后入厂。因此，成分复杂污水，特别是难降解、容易造成累积的复杂污染物在生产企业厂内先行预处理，特征污染物进行有效去除。因此有必要对处理工艺进行有针对性的改进。常规污染物在园区污水处理厂进行统一处理，以保证园区污水处理厂的处理效率与园区整体出水的水质。

（2）完善环境监测体系，加强对土壤及地下水中累积性物质的监测

根据园区的产业结构和工艺特点，识别园区排放的特征污染物，对其中易于累积的物质进行重点监测，为准确掌握污染物的累积情况，建议将监测频次定为每年一次，重点对土壤及地下水进行监测，其中，土壤环境的监测范围不应仅局限在园区之内，还应对园区周边的环境敏感点、农田等土壤进行监测，及时发现问题，及时治理。

（3）将累积影响评价纳入到伊吾县工业园区化工产业集中区内项目环境影响评价工作

将累积影响评价纳入到伊吾县工业园区化工产业集中区内项目的环境影响评价工作中，可以在项目立项阶段有效识别项目建设可能造成的累积影响，对项目的环境影响有更全面的认识，为决策提供更准确的依据。

（4）定期开展跟踪评价，对伊吾县工业园区化工产业集中区及其周边环境质量进行彻底调查

定期开展跟踪评价，对园区及其周边的环境质量进行彻底调查，及时发现问题，及时处理。污染物的累积行为体现在跨介质的输送与累积上，其在各介质中的累积情况往往难以预测，这就造成了累积影响评价的结果通常会具有一定的不确定性。开展跟踪评价可以有效地识别园区建设对周边环境的影响，对累积影响评价的结果进行验证，发现评价过程中未预测出的环境影响，及时处理，避免严重的环境问题。在开展跟踪评价时，建议对园区排放的主要污染物在各环境介质中累积情况进行监测。建议开展跟踪评价的频率为每五年一次。

#### 生态污染综合防治方案

（1）制定规划区生态建设规划，保障生态建设有序进行

按照“全面规划，统筹安排，以防为主，防治结合，治用结合，突出重点，综合治理”的原则，编制伊吾县工业园区化工产业集中区的生态建设规划，并根据化工产业集中区的发展分步实施。同时，运用法律、经济、科技和教育手段，建立环境保护责任制，强化监督管理，强调眼前利益服从长远利益，局部利益服从全局利益，最大限度地减少对环境的影响，力求做到经济、资源、环境、社会效益的协调统一。

（2）加强管理制度，保障区域生态良性发展

为保证区域生态环境恢复的顺利进行，需加强生态系统的保护和管理，制定适宜的规章制度、加大相关环境保护法规的宣传力度。针对伊吾县工业园区化工产业集中区的实际情况，建立健全环境管理、监测、监察机构；采用科学、经济的方法营造人工植被；严格保护植被，禁止滥垦乱伐；加强对给水、排水系统的合理设计和管理；健全有关生态资源保护的法规制度。

（3）重点防治土地沙化

加强区内现有植被的保护：严厉禁止项目占地盲目扩张等不合理活动，对工业用地的使用进行合理规划和监控，减缓对地表覆被的破坏；对地下水资源进行保护和规划使用，禁止滥用，并进行地下水水位观测，防止地下水位下降对植被产生不良影响。

在各产业聚集区外围营造防护林：选择能够适应当地气候、土壤、水分及灌溉条件的植物建立水土保持林带，如白腊、杨树、刺槐等适合当地气候环境即能满足其生长需要的植物。防护林带的形状、范围、宽度、带间距，应根据区域荒漠化的实际情况而定，使防护林带充分发挥其生态保护作用。

（4）关注生态安全廊道工程建设

公路、输水管线等廊道工程建设应本着防止水土流失，保护植被的原则进行施工作业，严禁随意新开道路，要求道路建设先于工程建设。

（5）化工产业集中区建设中各种机具和运输车辆产生的噪声对评价区部分区域周边居民区的惊扰影响较大，因此，应严格控制施工时段，优化施工方式；尽量降低工程机械和交通工具运行时的噪声强度，一般情况下应禁止汽车鸣笛。加强施工人员的管理，要求施工单位和人员严格遵守国家法令，严禁对周围林地、灌木进行滥砍滥伐、破坏生态环境。

#### 生态监测

化工产业集中区生态监测应以宏观监测为主导，微观监测为辅。监测对象主要针对产业园内的荒漠生态系统在产业园范围内的动态变化情况。必要时对目标生态系统进行物理、化学和生态学指标监测，以便了解化工产业集中区生态系统结构和功能状况，进而评价产业园生态环境质量状况及预测发展趋势，为化工产业集中区生态保护、生态建设提供决策依据。本次化工产业集中区生态监测计划纳入到园区国土空间规划生态计划中实施。

化工产业集中区生态监测方案见表8.1.5-1。

表8.1.5-1   化工产业集中区生态监测方案

| 序号 | 监测因子 |  | 监测频率 |  | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级因子 | 二级因子 | 规划近期 | 规划远期 |  | 基于本次规划环评成果，规划近期可主要采取现场调查手段，规划远期也可采取遥感手段监测。 |
| 1 | 地表覆被 | 绿地覆盖率 | 1次/1年 | 1次/5年 | 现场调查 |  |
| 2 |  | 植被覆盖率 | 1次/1年 | 1次/5年 | 现场调查/遥感 |  |
| 3 | 水土流失强度 | 侵蚀模数 | 1次/1年 | 1次/3年 | 现场调查/遥感 |  |

## 生态环境管控要求

### 空间布局约束

结合国家和地方最新环境管理要求，本次评价对伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划（2025-2035年）实施提出以下空间管控要求及建议：

严格落实生态保护红线管控要求。根据《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》，伊吾县工业园区化工产业集中区不在生态保护红线区及一般生态空间范围内。

优化产业结构，严格按照产业布局入驻项目，新增建设项目原则上应进入已设立的工业园区，拟建项目应严格执行国家、自治区环保法律法规及产业政策要求，不得引进淘汰类、限制类及产能过剩的产品，根据园区生态环境准入清单，合理筛选入园项目，优先引入投资规模大、清洁生产水平高、污染轻的企业。延伸主导产业上下游产业链条。禁止新建高耗能、高污染、环境风险隐患较大的不符合园区产业类型的项目；严格控制园区内石化、化工等高耗能行业产能规模。

### 污染物排放管控

（1）落实达标排放和污染减排措施。新、改、扩项目应严格落实污染防治措施，实现污染物稳定达标排放；对化工产业集中区内污染物排放量较大的企业有计划地实施节能改造和污染治理设施升级改造，突出污染减排效果。严格落实大气污染物达标排放、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；

（2）实施清洁生产和循环经济。对化工产业集中区内重点排污企业实施强制清洁生产审核，鼓励引导主导产业企业自愿开展清洁生产审核；按照循环经济要求，提高固体废物的综合利用率，提升产业园区整体清洁生产水平。

（3）落实环保基础设施建设。积极推进化工产业集中区建设和循环化改造，完善化工产业集中区规划区域的污水收集管网建设，确保稳定运行，建成园区环境综合监管平台；落实中水厂及中水库回用设施的建设工作，采取中水回用等有效措施减少废水排放、提高水资源利用率，减少园区新鲜水用量，降低水资源承载的压力。

（4）优化化工产业集中区集中供热工程建设方案，并尽快实施集中供热工程及供热管网工程建设，提高规划区集中供热率。

（5）强化重金属污染物排放管理。化工产业集中区实施重金属污染物排放总量控制措施，新、改、扩建项目涉重金属污染物排放应做到“增产不增污”；加强对含重金属废水收集、处理的全过程管理，引导重金属污染物排放单位有计划实施清洁生产工艺替代和重金属废水治理设施升级改造，降低重金属环境污染风险隐患。

（6）严控污染物排放总量。根据化工产业集中区规划实施开发强度，结合主导产业发展方向，以及化工产业集中区排污特征、供热方案和中水回用方案，严格落实污染物总量控制制度。持续降低化工产业集中区单位 GDP 能耗及煤耗、大气污染物排放总量。未完成区域大气环境质量改善目标要求的，禁止涉相应废气污染物排放的建设项目准入。按照科学有序原则开发利用，防止造成土壤污染。

### 环境风险防控

（1）建立健全化工产业集中区环境管理体系，提高环境风险管理水平。完善化工产业集中区环境管理机构、管理目标和环境监测、档案管理等，建立项目环境管理和重点污染源、环境风险源管理台账；严格落实“三线一单”约束要求，确保产业园区环境安全。

（2）环境风险源的监管力度。加强危险化学品管理，落实危险废物收集、储存、处置等全过程管理，严禁企业随意弃置固体废物。

（3）提升环境应急应对能力。建立化工产业集中区与区域生态环境风险联控机制，完善化工产业集中区环境风险防范和应急响应硬件建设，提高突发环境事件应急应对能

力。

（4）对于环境风险较大的重点控制单元，按照“预防为主、防治结合”的原则，加大环境监管力度，着力降低资源能源产业开发的环境风险。加强环境风险隐患排查，提高风险防范水平，确保不发生重大环境突发事件。

（5）涉及重金属、持久性有机物等重点污染物的建设项目在开展环境影响评价时，应根据环境影响评价技术导则，增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。

### 资源开发利用要求

（1）节约水资源，使用清洁能源。完善化工产业集中区集中供水工程，落实污水厂中水回用工程建设，节约水资源。

（2）集约节约利用土地资源。提高入区项目投资强度、产业规模、用地规模等准入门槛，提高土地利用率。严格控制规划工业用地规模、不得突破。

### 分区管控准入要求

结合伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间专项规划的主导产业和主要环境制约因素，为协调工业发展和生态环境保护，强化规划区环境管理要求，指导项目环境合理落地，规划环评提出如下生态环境分区管控准入要求。

1、总体原则

（1）不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。

（2）禁止引入不符合有关法律法规规划及政策要求的生产项目。

（3）其他与规划环评要求不符的项目。

2、具体管控要求

（1）禁止引入与主导产业无关联的生产项目

（2）对于废水处理难度大、容易造成有毒废气污染的项目应在严格进行环境影响评价的基础上谨慎引入。

## 碳减排

### 碳排放识别与目标指标确定

#### 碳排放识别

根据化工产业集中区国土空间专项规划，园区定位主导产业煤炭煤化工、电力、新材料，结合本次规划的产业定位和发展方向等情况，从能源活动排放、净调入电力和热力排放、工业生产过程排放等三个方面分析识别本次规划碳排放的主要排放源、主要产生环节和主要类别。具体内容见下表。

表8.3.1-1 碳排放识别表

| 排放类型 |  | 排放设施 | 温室气体种类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 |
| 直接排放 | 燃料燃烧 | 锅炉、工业熔炉、工业炉窑等 | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 工业过程排放 | 水泥窑转炉、水泥立窑、反应器等 | √ | √ | √ | * | * | * |
| 间接排放 | 净调入电力和热力 | 电加热炉窑、电动机系统、交流电焊机、泵系统等电力和蒸汽使用终端（各种用热设备） | √ |  |  |  |  |  |

注：√表示该类碳排放源主要排放的温室气体；*表示可能排放的温室气体。

#### 目标指标确定

参照《新疆维吾尔自治区“十三五”控制温室气体排放工作实施方案》中二氧化碳排放下降控制指标，本次评价设定碳排放控制目标为：单位生产总值二氧化碳排放比规划近期下降12%。

### 碳减排优化调整建议

#### 产业园区能源结构调整

（1）园区应当采取有效措施，构建清洁低碳安全高效的能源体系，优化调整能源结构，完善能源消费强度和总量双控制度，推广清洁能源的生产和使用，逐步提高非化石能源消费比重，推进园区石油化工、精细化工、高端新材料等重点领域和关键环节节能。

（2）园区应当采取措施，推进煤炭清洁高效利用，严控工业企业用煤，实行煤炭消费替代和转型升级，持续削减煤炭消费总量。

（3）园区应当采取措施加强燃气基础设施规划、建设和管理，完善输送网络，加强燃气供应协调；积极合理发展天然气，优化天然气利用结构。

（4）提升燃油油品利用效率，减少石油加工转换和油品使用过程中的碳排放。

（5）支持风能、太阳能、地热能、生物质能等非化石能源发展，逐步扩大非化石能源消费，统筹推进氢能利用，推动低碳能源替代高碳能源。

（6）园区应持续优化用电结构，提高净外受电和绿电比例。按照国家要求，落实可再生能源电力消纳责任，支持储能示范应用，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。支持太阳能、风能等新能源发电站和余热、余压发电站与电网并网。

（7）园区应当会同有关部门，依法公布重点用能单位名单，对能源使用情况加强监督管理。

#### 园区产业类型转型升级

（1）园区应采取措施优化产业结构，推动园区煤炭煤化工、电力、新材料的高端化智能化绿色化升级。

园区应严格控制高耗能、高排放项目准入，对不符合国家产业规划、产业政策以及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放削减等要求的项目，不予备案或审批；对于违规审批和建设的高耗能、高排放项目，依法予以查处。

（2）化工产业集中区应立足产业发展定位，推动战略性新兴产业、高技术产业发展，加快构建绿色低碳工业体系，推广产品绿色设计，推进绿色制造，促进资源循环利用。

（3）园区推动新建建筑全面建成绿色建筑，新建建筑具备条件的，应当采用装配式建筑。鼓励既有建筑改造执行绿色建筑标准。鼓励和支持绿色建筑技术的研究、开发、示范和推广，促进绿色建筑技术进步与创新。

#### 推送绿色低碳交通体系建设

园区应推动构建绿色低碳交通运输体系，调整优化运输结构，发展多式联运，加快融入区域高速交通廊道，提升高速公路使用效率，推进货运铁路建设。

园区采取措施优先发展公共交通，完善公共交通网络，提高公共交通出行比例。鼓励互联网、大数据等新业态、新技术在交通运输领域中的应用，发展智能交通，提升运输效率和智能化水平。

### 碳排放减缓对策措施

#### 减少碳排放

（1）园区化工等重点企业，应当采取措施控制和减少碳排放，符合国家和自治区规定的碳排放强度要求，并且不得超过规定的碳排放总量控制指标。

（2）园区企业生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行国家的单位产品能耗限额标准。

禁止生产、进口、销售国家和本园区明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家和自治区明令淘汰的用能设备、生产工艺。

支持用能单位采用高效节能设备，推广余热余压回收、能量梯级利用、利用低谷电以及先进的用能监测和控制技术，实施新能源、清洁能源替代改造，提高能源资源利用效率。

（3）园区采取措施推广应用节能环保型和新能源机动车、非道路移动机械，逐步淘汰高排放机动车和非道路移动机械。

（4）推进园区新建车间、办公辅助设施等建筑节能、可再生能源建筑应用、既有建筑本体节能改造，严格执行公共建筑用能定额标准；鼓励建筑节能新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用。优化建筑用能结构，提升建筑用能电气化和低碳化水平，因地制宜推行清洁低碳供暖。

（5）园区建设过程施工期应当遵守建筑节能标准。园区管理部门应当加强对在建项目执行建筑节能标准情况的监督检查。对不符合建筑节能标准的项目，不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得使用。

#### 增加碳汇

（1）园区应采取措施提升生态碳汇能力，强化国土空间规划和用途管控，严守生态保护红线，加强自然保护地的生态保护和恢复，提高自然生态空间承载力，增强生态系统稳定性，有效发挥林地、土壤等的固碳作用，提升生态系统碳汇增量。

（2）园区应科学开展造林绿化，推进绿色生态屏障建设，逐步提高园区植被覆盖率，强化园区植物生态系统保护与修复，增强植物碳汇能力。任何单位和个人不得擅自迁移、砍伐、破坏园区树木，不得占用园区绿化用地。因特殊原因确需临时占用林地或者园区绿化用地的，按照有关法律法规规定办理相关手续并按期恢复。

（3）禁止园区越界开发，禁止破坏水源地、保护园区水力联系，禁止永久性截断湿地水源。

（4）园区应加强土壤生态系统的保护，强化土地的保护和管理，采取科学合理的措施，增强土壤碳汇能力。

（5）鼓励园区企业事业单位开展碳汇项目的开发，并通过碳排放权交易实现碳汇项目对替代或者减少碳排放的激励作用。

（7）园区有关部门应组织建设园区碳汇数据库与动态监测系统，定期开展碳汇核算。

### CO2协同减排和降碳措施

（1）CO2减排途径

CO2减排采取的措施主要有两方面：一是减排和控制增量：使用低碳能源，提高能源利用效率，采用节能技术，尽可能减少石化燃料的使用；二是加大 CO2的处置和利用，包括捕集和封存技术，进行油气开采，微藻利用及化工利用等。目前来讲，化工企业的二氧化碳的减排技术一般有二氧化碳的收集保存、循环利用以及化学转化三种。

收集保存技术是当前应用较多的技术。先将二氧化碳收集，然后经过分离和压缩等程序，最后把压缩后的二氧化碳输送到地下深层并妥善保存。保存的地层主要是开采完的石油和天然气井，这种技术在我国得到了相当大的发展。研究还表明，储存了二氧化碳的油气田的回采率大大提高，大概可以增加油田产量约10%左右。

二氧化碳的循环利用不仅可以变废为宝，还可以达到节能减排的作用。

二氧化碳的化学转化主要是利用化学方法将其转化为其他物质，对碳氢原子的再利用。目前，比较成熟的二氧化碳化学转化技术主要是制备碳酸盐、水杨酸、硼砂、双氰胺、对烃基、苯甲酸等产品。近几年，利用二氧化碳制造可降解塑料成为一个新的研究方向。

目前CO2利用途径主要有生产食品级二氧化碳、碳酸二甲酯、可降解塑料和地质封存等。上述利用途径中，除了地质封存外，均存在利用规模小或者工艺尚不够成熟，不适宜大规模工业化的问题。就规划产业定位及规模而言，适合的方法是优先考虑地质封存，同时关注二氧化碳综合利用技术的发展，并在时机成熟时采用。

项目设计及建设过程中应充分考虑将来CO2捕集与储存的需要，贯彻“CO2捕集准备就绪”的设计理念，并在以下几个方面提供工程层面的支持：有足够的空间供将来安装“CO2捕集”设施；有足够的接入点，使得当“CO2捕集”设施与工艺设施实施连接时，无需进行大规模的设备停车；有足够的公用工程供“CO2捕集”设备运行。包括供压缩机和泵驱动器等使用的蒸汽和电气容量；DCS、紧急停车（ESD）和火灾气体报警系统有足够的备用容量供“CO2捕集”设备安全运行。

（2）工艺技术减污降碳措施

规划项目优先在工艺技术上采用减少CO2副产量的技术，并将高纯度CO2送气化装置作为气力输送介质，自用CO2。

为尽量减少二氧化碳排放，项目装置副产的CO2产品气进行压缩，并返回气化装置替代高压氮气用作干煤粉的输送载气。据“气化煤粉采用二氧化碳输送对甲醇生产的影响”（《中氮肥》第6期2014年11月）、“CO2压缩机以氮气替代二氧化碳作为气化装置输煤载气的运行小结“（《中氮肥》第6期2017年11月）等介绍，气化装置用CO2气作为煤粉的输送介质，不仅可使合成气中有效气含量更高，而且使合成气中氮气含量大大降低，进而大幅减少甲醇合成过程弛放气放空夹带的有效气体损失，这对甲醇生产是有利的，能提高项目的经济效益。可见，项目采用CO2气作为煤粉的输送介质，既提高了项目的经济效益，又减排了二氧化碳。

（3）减污降碳建议措施

为了切实实现碳减排目标，建议伊吾县工业园区化工产业集中区开展以下降碳措施。

1）循环利用

推动各种能源之间的循环利用和余热余能利用。这一循环利用也一直是一些大型循环经济企业成功经验，走大型化道路，走园区化道路，走联合节能的道路。只有这样，就能为综合节能和减排带来综合效益。

2）科学发展可再生能源

有效推进光热的发、储、输电力、生物质发电潜力以及地热利用。

3）碳回收利用

碳排放的结果一部分由自然界稀释，或靠森林蓄积来吸纳，一部分需要由人类自身去收集、储存和再利用，今后CCUS更加受人关注。

（4）减污降碳管理措施

1）能源及碳排放管理及制度

企业应建立三级能源及碳排放管理组织机构，对全厂能源及碳排放管理实行三级管理，并制定能源及碳排放管理制度。企业成立能源及碳排放管理领导小组，全面领导公司的节能工作，实施全厂能源及碳排放管理的基本任务，统筹、综合、协调、管理企业的各项节能工作；能源及碳排放管理领导小组下设能源及碳排放管理办公室，作为能源及碳排放管理的日常办事机构，设立专（兼）职能源及碳排放管理人员，将碳排放管理工作作为重要事项纳入日常管理；各部门设有专职管理人员，负责具体实施公司下达的各项能源及碳排放任务，并负责将相关情况上报能源及碳排放管理办公室。公司能源及碳排放管理制度对各类能源的购入、贮存、使用、加工转换、输送分配以及最终使用等环节进行详细的规定，尽可能从管理上做到对各类能源高效使用，同时对碳排放情况进行有效管理。

2）能源计量管理

企业应设能源计量处，负责贯彻执行上级有关规定，加强管理、统一量值，公司制定《计量管理制度》，对相关用能点的计量器具配备情况进行强制要求，还对计量技术档案管理、计量器具流转制度、计量器具周期检定制度等作出明确规定，并对能源计量器具的精度和检测率提出了明确的要求。

3）能源统计管理

企业对各部门能源消耗进行统计，建立能源消耗平衡表，从而提出技术上和管理上的节能改进措施，不断提高能源管理水平。制定先进的、合理的能耗定额，确保定额考核的严肃性和科学性。公司制定《能源统计管理制度》，该制度规定由能源管理办公室建立能源统计台账，定期开展能源消耗统计、分析、核查工作，并将统计数据按要求上报上级节能主管部门。规定各种能源原始记录要完整、齐全，统计数据要真实、准确。

①碳排放监测计划

企业应制定温室气体年度监测计划，对碳排放相关的关键参数进行监测和分析，并根据分析结果，进行有效控制，并将上述监测结果形成记录，监测计划应包括：监测的内容、监测的责任部门、监测的形式、监测的频率、监测结果的记录形式等。其中监测内容重点为碳排放活动水平收集，根据碳排放台账记录情况，建议每年开展一次碳排放核算及污染源 CO2监测，并对监测结果进行分析，包括异常波动分析、与同行业先进值对比分析等。当分析过程中发现碳排放状况出现重大偏差时，应及时分析原因并采取应对措施。

企业应定期对管辖范围内的监测设备进行检定或校准，确保监测结果的准确性和可重复性。必要时，建立碳排放信息监控系统，实现碳排放数据的在线采集和实时监控。

②碳排放台账管理

碳排放台账记录信息主要包括碳排放源清单、企业碳排放核算边界内所有活动水平数据、排放因子的确定方式、数据来源及数据获取方式、监测设备详细信息、数据缺失处理方法等，每天按班或批次记录，每月汇总一次。电子和纸质台账记录保存3年。

（5）低碳经济下的绿色物流

物流业粗放和低效率的物流运作模式,造成了能耗的增加和能源的浪费,主要表现为：

1）各种运输方式衔接不畅空驶率高、重复运输、交错运输、无效运输等不合理运输现象较为普遍。

2）货车运输对柴油/汽油的高度依赖，对于短途货物运输可以选用新能源货车，但是长途运输还是离不开柴油/汽油。

3）库存积压过大，仓储利用率低；物流设施重复建设现象严重，物流信息化程度低等。

规划项目物流输送应考虑连接铁路运输资源发展多式联运。

1）铁路运输是各种运输方式中最节能、最低碳的。通过创新运输组织模式、发展多式联运、提高信息化水平等途径，促进铁路运输发展，挖掘其节能降耗的巨大潜力。

2）实现连仓结网的效应，帮助客户构建起智慧、高效、覆盖更全面的供应链。提高需求预测的准确性，积极推行准时生产方式(即在需要的时候、按需要的量生产所需产品),减少空驶率，避免无效运输和重复运输,促进运输合理化。努力提高仓储设施利用率，优化运输路径和搬运装卸系统。并将从“仓配物流执行”到“数字化供应链运营”实现“仓配一体化”。

3）化工产业集中区物流应始终坚持贯彻绿色发展理念，积极承担节能减排的社会责任，围绕用户需求整合生态资源，搭建以铁路运力为核心的绿色物流管控体系，努力推动智慧物流与绿色物流更紧密地结合，积极践行绿色包装、绿色仓储、绿色运输、绿色配送，为新零售行业物流提供安全、环保、高效等有力支撑。

## 循环经济分析

### 园区循环经济规划构架

生态园区是依据循环经济理论和生态学原理而规划、设计和建设的一种新型工业组织形态，是多个或多种相关生态工业组合聚集的场所，并把工业扩展到包括自然、社会的地域性综合体。生态园区通过成员之间的产品、副产品和废弃物的交换、能量和水的梯级利用，基础设施的共建共享，实现园区在经济、社会生态和环境效益的协调发展。它以企业经济效益和社会服务功能为目标，将生产、流通、消费、回收、环保及能力建设与生态建设纵向结合，将不同行业的生产工艺与运行方式横向耦合。将生产基地建设与周边环境建设、社会基础设施建设以及小区文明建设等统一纳入生态园区的规划与管理，谋求资源、能源的高效利用和有害废弃物的充分消纳与对系统外零排放。而循环型工业是发展循环经济的主体，其核心是以资源一生产一再生资源循环模式为导向，通过工业系统结构的生态重组、推动工业系统的生态化质变，向可持续的工业即生态工业体系演进。因此，化工产业集中区应建成为循环发展的生态园区，以加强园区的循环经济规划，使公共设施、生态产业链和支持服务系统协调发展。

（1）园区循环经济规划原则

1）注重循环经济的科学发展

在化工产业集中区国土空间专项规划和建设工程中，始终坚持循环经济的科学发展思想，体现“以人为本”的原则，最大限度地利用园区及周围自然资源与能源，减少园区内外污染物排放。

2）注重生态效率，体现人与自然和谐共生

充分考虑园区的区位和自然资源的优势，力求将园区与区域自然生态系统相结合，保持尽可能多的生态功能。

3）注重清洁生产，体现区域发展

在园区基础设施、建筑物和工业生产过程中，全面贯彻执行循环经济思想，并实施清洁生产。通过园区各企业和企业的生产单元的清洁生产，尽可能降低资源消耗和废物产生；通过各企业或单元间的副产品的交换，降低园区总的物耗、水耗、和能耗；通过物料代谢、工艺更新，减少有毒有害物质的使用和排放；在建筑材料、能源利用、产品和服务中，鼓励可再生资源和可重复利用资源。贯彻减量第一的基本要求，使园区内各单元尽可能降低资源消耗和废物产生。

注意产业的横向共生与纵向循环，体现工业生态思想丰富园区工业生态系统的多样性，注重工业生态系统分解者、再生者的建设，鼓励园区企业从产品、企业、区域等多层次上进行物质、能量的交换，降低系统物质、能量流动的比率，减少物质、能量流动的规模，建设并持续运行工业共生与工业一体化生态链网，形成不同企业之间与自然生态系统之间的生态耦合和资源共享，物质、能源多级利用、高效产出与持续利用，实现区域社会、经济、环境效益的最大化，构建新型生态园区。

（2）园区发展循环经济的指标内容

根据园区的现状和规划目标，确定如下的循环经济指标体系。

表8.4-1化工产业集中区循环经济发展指标体系

| 类别 | 指标 | 单位 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放强度 | 工业废气排放达标率 |  | 100% | 100% |
|  | 二氧化硫排放量 | t/a | 按照国家和新疆维吾尔自治区、哈密市下达的总量减排任务执行。 |  |
|  | 氮氧化物排放量 | t/a |  |  |
|  | 生活垃圾无害化处理率 | % | 90% | 90% |
|  | 危废处置率 | % | 100% | 100% |
|  | 工业固体废物处置利用率 | % | 100% | 100% |
| 环境管理指标 | 环境影响评价执行率 | % | 100% | 100% |
|  | “三同时”执行率 | % | 100% | 100% |
|  | 重点企业清洁生产审核实施率 | % | 100% | 100% |
|  | 园区环境风险防控体系建设完善度 | % | 100% | 100% |

### 生态型园区循环经济建设

循环经济的具体活动主要集中在三个层次上：企业层次、园区层次和资源循环型社会层次。

（1）企业的循环经济建设

循环型工业是发展循环经济的主体，其核心是以资源-生产-再生资源模式为导向，通过工业系统结构的生态重组，推动工业系统的生态化质变，向可持续的工业即生态工业体系演进。而企业层次实施清洁生产就是小循环的循环经济。

将清洁生产作为循环节经济发展的基础，在伊吾县工业园区化工产业集中区的各行业全面推行清洁生产，从源头减少废物产生，实现由末端治理向污染预防和生产过程控制的转变。

企业在进行绿色设计时必须遵循以下原则：

1）产品生命周期并行的死循环设计原则。

2）资源最佳利用原则。一是选用资源时必须考虑其再生能力和跨时段配置问题，尽可能用可再生资源：二是尽可能保证所选用的资源在产品的整个生命周期中得到大限度地利用：三是在保证产品功能质量的前提下，尽量简化产品结构并使产品的零部件具有最大限度的可拆卸性和可回收再利用性。

3）能耗消耗最小原则。一是尽量使用清洁能源或二次能源：二是力求产品整个生命周期循环中能耗少。

4）零污染原则。一是尽量使用清洁能源或二次能源：二是力求产品整个生命周期循环中能耗少。

5）技术先进原则。为使设计体现绿色的特定效果，就必须采用先进的技术，并加以创造性的应用，以获得佳的生态经济效益。

（2）园区的循环经济建设

按照现在的技术水准和工业现状，企业不可避免地会产生副产品和废物。在园区建设中园区将遵循生态工业规律，实行合理布局，集中布置在资源及原材料使用上具有共性的企业，形成更为合理的共生关系，构成工业生态链，下游企业利用上游企业的废物作原料进行生产，使得园区的污染排放量小化，同时大幅度降低产品的成本。生态园区是依据循环经济理念、工业生态学原理和清洁生产要求而设计建立的一种新型园区。原国家环保部于2009年6月23日实施了《综合类生态工业园区标准》（H274-2009），在园区建设、管理过程中应参考该标准执行其具体要求包括有效贯彻国家和地方有关法律、法规、制度及各项政策，环境质量达到国家或地方规定的环境功能区环境质量标准，园区内企业达标排放，污染物排放总量不超过总量控制指标。园区在建设和运营过程中，将大力贯彻国家和地方有关法律、法规、制度及各项政策，使环境质量达到国家或地方规定的环境功能区环境质量标准，使园区内企业达标排放。

为达到生态园区的标准，该园区应着重解决以下问题：

①园区应建成增补型生态园区和虚拟生态园区相结合的模式，即在单个企业清洁生产和企业内部循环再用的基础上，贯彻生态工业和循环经济理念，引进补链企业，以实现副产品园区内部化，尽量减少园区对外部环境的负面影响。此外还实行区域之间的耦合，使园区外的企业与园区内企业组成事实上的生态工业系统。

②通过对园区各入驻企业进行项目环评工作以进一步细化生产工艺指标、清洁生产指标、污染防治指标，从而使各企业采取国内先进水平的生产工艺，并加强清洁生产、污染防治、总量控制措施的落实，使各企业的能耗、水耗、污染排放比规划指标更提高一步，达到同行业国际先进水平，使危险废物处理处置率和特征污染物排放达标率均达到100%。

③园区应加强环境管理水平，建立1SO24000环境管理体系，形成伊吾县工业园区管理委员会政府统一领导，环保局统一监督及各企业各司其职、分工合作，广大群众积极参与的环境管理机制。伊吾县工业园区管理委员会环境管理机构，负责园区内的招商引资过程中的环境相关事宜和园区的环境管理，建立常规定期监测体系和应急监测预案，对环境空气地下水、地表水、土壤进行监测。

④建立并不断完善园区信息系统，对园区各企业及基础设施的运行提供强有力的支撑平台，为园区的环境管理、废物交换和推广先进适用技术提供快捷手段，以保持园区的活力和不断发展

⑤在引进企业和项目过程中，及时与附近居民沟通，尊重其享有的知情权。切实解决好当地农民的就业和生活问题，增加农民的就业机会和经济收入。园区建设期和运营期加强污染防治工作，不影响周围居民的生活、工作和学习，使周边居民对园区的满意度达到90%以上。

（3）资源循环型社会建设

①水资源循环利用

目前园区尚未建立企业与企业之间、行业与行业之间以及园区内统一的水循环链。由于水资源供需紧张的状况将来会更加突出，为节约用水对建立“节约型社会”做出贡献，需要加大中水回用工程、再生水利用工程、雨水收集工程建设和加强节水宣传，建设节水型社会。此外，应建立水资源一体化模式，形成水的循环产业链

a.水资源一体化利用模式的建立

运用循环经济理论建立园区水资源一体化利用模式见图8.4.2-1所示。在水资源一体化利用模式的建立中，首先是企业层次小循环，进而建立企业间层次的中循环，然后建立园区区域层次的大循环。通过三个层次的三个循环的建立，体现循环经济理论螺旋式上升的运作模式，实现园区区域内水循环绩效的提升，最终构成园区区域内整体的水资源一体化利用模式。小循环的建立主要是通过推行清洁生产审核的方法，以体现减量化的原则；中循环的建立主要是通过为上游企业的排水寻找下游企业的消费者，构建工业生态系统的水生态链网，体现再利用原则：大循环的建立是在小循环和中循环节流的基础上，进行多渠道的开源，同时构建区域范围内的水资源生态链网，体现再循环原则。

图8.4.2-1 园区水资源一体化利用模式的示意图

企业采用清洁生产的方法，通过对生产工艺和设备的改进，以及水资源综合利用，削减企业新鲜水的用量和污水排放量，实现源削减，即体现循环经济减量化的原则。园区要确定重点耗水大户进行清洁生产审核，通过清洁生产审核，使各企业的生产用水实现源削减，提高水资源的利用率，为水资源一体化利用的中循环奠定基础。水资源中循环体现工业企业之间共生的循环利用模式，通过构建企业间的水资源生态链，从而延长水资源在工业系统内的使用时间，提高生态系统的利用效率，体现了再利用的原则。园区水资源中循环生态链网规划设计的总体思路详见图8.4.2-2。

图8.4.2-2 园区水资源中循环生态链网的规划设计

小循环实现的源头削减和中循环建立的梯级利用都是以“节流”为主，而水资源大循环的建立，将在园区范围内进行多渠道开源，除了地表、地下水资源外，还将引入雨水和污水资源化利用模式，构建伊吾县工业园区化工产业集中区域内的以回用和再循环为核心的水循环体系，体现再循环原则。

②园区水资源一体化規划建设

A、生活污水的一体化利用

生活污水的一体化利用首先是建筑内部的水资源循环利用，是指建筑内人们生活过程中的简单重复利用，如洗衣水用来洗墩布然后再用于冲厕所，冬季取暖供热水的重复利用等。另外也指绿色建筑单个建筑物水的循环重复利用，从新鲜水进入建筑物生活应用后的排水通过处理后再回到建筑物重复利用。其次，城市水资源的利用涉及城市用水的方方面面，包括生活用水、工业用水、生态绿化用水等等，而对城市范围的生活污水（包括建筑小区）的水循环利用而言，就是在建筑小区水资源循环利用的基础上引入非传统水源（包括城市污水处理的再生水、雨水等）从而大部分甚至全部取代自来水作为建筑冲厕、小区的生态景观、绿化以及洗车等杂用水，从而减少对自来水的使用，促进城市水资源循环利用。

另外，生活节水还可以通过以下方式：积极推广节水器具（如节水龙头、节水便器），减少用水环节的跑、冒、滴、漏：加强供水管网技术改造，提高管网监测管理水平和手段，降低管网漏失率：建立健全节水和中水回用工作的社会监督体系，多形式、多层次组织社会公众参与节水工作。园区内废水经园区污水厂进行深度处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB18920-2002）以及相关行业用水要求（如冷却水执行《再生水用作冷却水的建议水质标准》（CECS61-94）后，可以用于循环冷却水补充水、其它企业的设备冲洗水以及园区绿化、道路用水，通过对中水的回用，可以节约大量的新鮮用水。

B、工业废水的一体化利用

第一，企业层次一一清洁生产审核为首要行动领域遵循循环经济和生态工业的原理研究园区的水资源一体化利用模式，削减园区的污水排放量，实现水资源的梯级高效利用，要从企业层次的源头削减开始，而推行企业的清洁生产审核是达到这一目的的有效手段。因此，优先选择园区水资源利用中权重较大的点源“企业全面推行清洁生产，以此示范一并带动园区其它企业以清洁生产为手段的多源”源削减。

第二，企业间层次一完善并构建新的水层迭流动网络在分析园区企业间应有的水资源链接关系的基础上，寻找企业间延伸或构建新的水链接关系的可能，建立园区工业生态系统水资源流动的“纵向成链、横向成网”的网络化模式。在完善和构建水链接的过程中，首先考虑用水量较大的企业间的水层选关系，目的是削减主体企业水资源的取用量和排放量：另外考虑企业中对水质要求较低、但用水量较大的冷却水、冲灰冲渣水等用水环节，以减少水资源在层迭利用前的处理成本：还有要考虑是园区企业在使用蒸汽过程中产生的冷凝水的利用，以使这部分水质较好的水得到高效利用。

（2）园区固体废物控制管理

园区的固体废物控制管理应按照固体废物的减量化、资源化、无害化思路，通过建立企业环境管理体系，全面推行清洁生产，达到固体废物的减量化；通过实施固体废物分类收集，建设固体废物资源化管理工程，组建一系列生态产业链，提供固体废物的资源化利用程度，达到固体废物的资源化利用。

园区的固体废物减量化主要是通过全面推行清洁生产实现，主要的减量化措施包括：①选用合适的生产原料，同时结合技术改造，从工艺入手，采用清洁生产技术，从源头消除或减少废物的产生：②各工业企业尽可能选用质量高的原料和机械设备，提高产品质量和使用寿命，减少生产过程中产生的废物量：采用企业内部回用和企业间梯级利用的方式进行废物综合利用、回收加工下脚料，经过简单的处理整合成原材料，再次回用于生产过程。

通过建立企业间和企业内部的副产品交换系统，构建一系列生态产业链，使固体废物在企业间梯级利用，实现副产品或物料的再利用和再循环，从而最大限度的回收资源，减少废物的最终排放量，充分发挥资源的利用价值

（3）能源代谢分析

随着国家节能降耗相关政策的实施，不仅要求伊吾县工业园区化工产业集中区各企业寻求各自的能源使用效率最大化，而且要实现园区总能源的优化利用，需要从以下方面进行系统的能量集成

①减少能量消耗区内企业推广新型节能技术和节能工艺，并积极推广再生资源的使用。

②能源梯级利用，避免能量数量上的损耗。伊吾县工业园区化工产业集中区根据不同行业、产品、工艺的用能质量需求，规划和设计能源梯級利用流程，是能源在产业链中得到充分利用，提高能源利用效率。

③过程优化用能结构，集中供热供电。

④开发可再生能源和清洁能源。

（4）信息共享

配备完善的信息交换，是保持园区活力和不断发展的重要条件。

### 对策与建议

从现状分析评价来看，化工产业集中区具有较好可持续发展潜力，清洁生产和发展循环经济的潜力较大。由评价分析与结果，对园区的发展提出以下建议：

（1）优化产业结构，引进物耗能耗低、污染小、产品附加值高的化工产业，加快行业的发展，提高科技化工产业所占比。

（2）禁止发展高能耗物耗、高污染的夕阳产业，严格淘汰落后工艺、落后技术和落后设备的生产企业，杜绝新上高能耗物耗、高污染、低效益的生产设备。

（3）优化能源结构，降低传统能源比例，大力发展清洁能源和可再生能源如太阳能、风能、地热、生物能，减少石油、煤炭等能源的使用，提高能量逐级利用率，实行集中供热供气，减少SO2排放量。

（4）大力推行清洁生产，淘汰落后技术、落后工艺、落后生产设备，改革工艺，引进先进技术，降低生产物耗能耗，提高资源产出率：发展水资源梯级利用，提高水资源利用率，降低单位工业增加值新鲜水耗

（5）大力开展中水回用，完善中水回用供水设施，完善运行机制，提高中水利用率。

（6）加大生态工业基础设施建设力度，尽快建立起发展生态工业和循环经济必备的生态工业网络信息系统、废物收集系统、废物集中处理设施、资源再生加工设施。

（7）加强工业共生体和循环经济链网链接技术研究，为园区打造适合的工业共生结构式和循环经济发展模式，加强企业和区域内的物质、水资源、能量流动，延长工业生态链，实现循环经济的“減量化、再利用、再循环”、构建适合区域发展的区域工业共生体系和循环经济链网。

（8）积极推行清洁生产审核和ISO24000系列环境管理认证制度，提升园区企业环境管理水平。

（9）加强园区的软、硬件设施的建设力度，培育良好的投资氛围，打造一流的投资环境，为投资者创造便利条件，从整体上提升园区的经济影响力。

## 园区环境准入

### 严格项目准入制度

规划实施过程中应严把项目准入制度，对于符合园区国土空间规划的企业，在功能、产业布局中也应严格遵守规划区功能区划要求，严格履行审批手续和环境影响评价制度。对于不符合园区国土空间规划要求、环境准入要求、产业政策的项目严禁作为本规划包含的项目入驻化工产业集中区。

### 强化环境管理，衔接排污许可

在本规划实施过程中应将清洁生产理念贯穿始末，树立从源头控制，从全过程控制的理念，将污染控制在源头中，削减在生产过程的每一个环节中，从而从源头上减少污染物的产生，以保证区域的环境质量达到相应功能区指标要求。

对于入驻企业来说，应通过不断地改进设计、采用先进的工艺技术与装备、使用清洁的能源和原料、改善管理、提高综合利用等措施，提高资源利用效率，减少生产、服务，以及产品使用过程中污染物的产生量，从而减轻对人类健康和环境的危害。入园企业要结合所属行业排污许可证申请与核发技术规范，按时申报企业排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护。

园区从规划、施工到正式运行各个阶段均应把环境保护思想贯彻始终，建立、健全管理机构，完善管理制度，加强监管，确保企业的生产和排污在可控范围内。另外，在规划实施过程中，应实行总量控制原则，将总量指标合理分配至每一个企业，确保当地环境质量不下降。

### 生态环境准入清单

根据《规划环境影响评价技术导则总纲》（HJ130-2019）中附录 E 环境管控要求和生态环境准入清单包含内容，以及《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用等方面，提出本园区国土空间规划生态环境准入清单本次规划生态环境准入清单，见表8.5-1。

表8.5-1化工产业集中区生态环境准入清单

| 清单类型 | 管控要求 |
| --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境准入条件。 2.下列项目禁止或限制入园：（1）不符合经济开发区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修订）中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2020 年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017 年版）》、《环境保护综合名录（2020 年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。3.对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平。4.禁止新建每小时 65 蒸吨以下锅炉。5.化工行业选址与空间布局需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017 年修订）》及国家、行业相关要求。 |
| 污染物排放管控 | 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2.每小时 65 蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。3.锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求。持续推进工业污染源全面达标排放。涉气企业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。4.重点推进化工等重点行业挥发性有机物污染防治。5.化工行业污染防治需符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2017 年修订）》及国家、行业相关要求。6.强化重点行业及燃煤锅炉无组织排放监管，重点对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施重点监管，确保达标排放。7.加大不达标工业炉窑淘汰力度，开展工业炉窑深度治理。取缔燃煤热风炉，淘汰燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；禁止掺烧高硫石油焦。8.园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。9.园区污水处理率 100%。 |
| 环境风险防控 | 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2.严格执行相关行业企业布局选址要求。3.建立有效的事故风险防范体系，使园区建设和环境保护协调发展。4.园区及入园企业需组织编制环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。5.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。 |
| 资源利用效率 | 1.依据国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，加大工业节水先进技术的推广应用，加快落后技术、设备的淘汰退出。2.严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》，结合实际，推进重点行业清洁生产审核，有效节能降耗，减少污染物排放。3.重点行业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率。4.重点行业尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压须合理利用。5.化工高耗水行业达到先进定额标准。6. 按照《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年 版)》，煤制烯烃单位能耗基准水平3300千克标准煤/吨，标杆水平2800千克标准煤/吨；煤制乙二醇单位能耗基准水平1350千克标准煤/吨，标杆水平1000千克标准煤/吨。 |

# 环境影响跟踪评价与所含建设项目

# 环境影响评价要求

## 跟踪评价体系

### 评价实施单位及资金来源

化工产业集中区国土空间专项规划跟踪评价由伊吾县工业园区管理委员会实施，跟踪评价资金由伊吾县工业园区管理委员会自筹解决。

### 评价时段

依据《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》组织开展规划环境影响跟踪评价。对可能导致区域环境质量下降、生态功能退化，实施五年以上且未发生重大调整的规划，化工产业集中区管理机构应及时开展环境影响跟踪评价工作，编制规划环境影响跟踪评价报告。环境影响跟踪评价报告应包括对已实施规划内容的评估和后续规划内容的优化调整建议，评价结论应报告相关生态环境主管部门。生态环境主管部门可结合实际情况对评价结果作出反馈。

伊吾县工业园区管理委员会建设环保局结合环境监测结果和环境管理成果，对化工产业集中区环境质量、资源等进行定期跟踪评价。建议跟踪评价每5年进行一次。

### 跟踪评价方法

（1）从环境保护的角度进行评价

以环境监测方案中得到的监测数据为基础进行统计，以确定区域环境质量的实际变化情况，并与环境影响报告书中经环保设施处理后的预测变化情况进行比较。同时将化工产业集中区对环境所造成的实际影响与预测中的影响进行比较，对结果进行分析、评价，找出其变化的原因。在此基础上，对规划环境影响评价效果进行跟踪评价，从而调整、完善规划中的不确定性的因素，确保规划环境目标实现。

（2）从系统的角度进行评价

由于园区环境、经济、社会是一个复合生态系统，经济发展中有许多不确定性因素，进行跟踪评价，对经济与环境之间的相互影响进行损益分析，对伊吾县工业园区化工产业集中区实际造成的环境污染和环境破坏与园区所带来的实际经济效益进行比较、分析，有利于掌握经济发展与环境之间的关系，保证决策的正确性。

（3）从生态环境的角度进行评价

生态环境具有整体性、区域性的特点，工程实施对园区生态环境的改变，陆生生态系统的影响、生物多样性的影响等具有长期的生态效应。从生态环境的角度进行跟踪评价，掌握生态环境的承载力，以及生态系统可维持的伊吾县工业园区化工产业集中区企业发展规模信息，可以及时总结园区发展的经验，吸取发展中的教训，实现环境与生态系统的良性循环以及人与自然协调、社会和经济的可持续发展。

### 跟踪评价指标体系

为实现化工产业集中区的可持续发展，结合现有生态省、生态市、生态县及生态开发区的建设现状，以化工产业集中区可持续发展指标体系为园区跟踪评价的参考指标。

本次跟踪评价的参考指标体系见表9.1.4-1。

表9.1.4-1    跟踪评价参考指标体系

| 类别 | 指标名称 |  | 近期指标 （2025年） | 远期指标 （2035年） | 设定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色 循环 发展 | 单位GDP建设用地面积 |  | ＜1.49 km²/亿元 | 满足相关规划要求 | 《新疆环境保护“十四五”规划》 |
|  | 非化石能源占一次能源消费比重 |  | 18% | 满足相关规划要求 |  |
|  | 单位GDP用水量 |  | 470立方米/万元 | 满足相关规划要求 |  |
|  | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低 |  | 完成国家 下达指标 | 满足相关规划要求 |  |
|  | 单位地区生产总值能源消耗减低 |  | 14.5% | 满足相关规划要求 |  |
| 资源 能源 | 再生水（中水）回用率，% |  | 75 | 100 | 《伊吾县工业园区化工产业集中区国土空间规划(2023～2035年)》 |
| 环境质量 改善 | 大气环境 | 二氧化硫排放量，t/a | 符合地方总量控制要求 | 符合地方总量控制要求 | 近期：《新疆环境保护“十四五”规划》远期：地方总量控制要求 |
|  |  | 氮氧化物排放量，t/a |  |  |  |
|  |  | 烟（粉）尘 |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机污染物 |  |  |  |
|  |  | 环境空气质量达标率，% | 100 | 100 |  |
| 污染防治 | 废气排放达标率，% |  | 100 | 100 | 《新疆环境保护“十四五”规划》 |
|  | 行业单位产品特征污染物排放量 |  | 达到国内先进水平 | 达到国内先进水平 | / |
|  | 大气主要污染物（二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs）排放总量控制指标及地方特征污染物排放总量控制指标完成情况 |  | 满足国家和地方环保要求 | 满足国家和地方环保要求 | / |
|  | 废水集中处理率，% |  | 100 | 100 | 近期：参照《新疆环境保护“十四五”规划》； 远期：环评要求 |
|  | 废水达标排放率，% |  | 100 | 100 |  |
|  | 工业固体废物综合利用率，% |  | 70 | 70 |  |
|  | 生活垃圾无害化处置率，% |  | 100 | 100 |  |
|  | 危险废物处置率，% |  | 100 | 100 |  |
| 环境管理 | 环境管理能力完善度，% |  | 100 | 100 | 《国家生态工业示范园区标准（HJ274-2015）》 |
|  | 环境风险防控体系建设完善度，% |  | 100 | 100 |  |
|  | 重点污染源稳定达标排放情况，% |  | 100 | 100 |  |
|  | 重点企业清洁生产审核实施率，% |  | 100 | 100 |  |
|  | 工艺技术水平 |  | 达到同行业国内先进水平 | 达到同行业国内先进水平 |  |
|  | 信息平台的完善度，% |  | 100 | 100 |  |
|  | 重点企业环境信息公开率，% |  | 100 | 100 |  |

### 跟踪评价内容

根据化工产业集中区在规划期内可能涉及的企业类型，并考虑其对环境的影响，确定跟踪评价内容，见表9.1.5-1。

表9.1.5-1    化工产业集中区规划跟踪评价内容

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 主要目的和意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测与回顾评价 | 大气环境监测与回顾评价 | 掌握各要素环境 质量变化趋势 |
|  |  | 地下水环境监测与回顾评价 |  |
|  |  | 地表水环境监测与回顾评价 |  |
|  |  | 生态环境监测与回顾评价 |  |
|  |  | 声环境监测与回顾评价 |  |
|  |  | 土壤环境监测与回顾评价 |  |
| 2 | 污染源调查 | 企业污染源调查 | 掌握基础数据 |
|  |  | 企业环保措施调查 |  |
|  |  | 企业清洁生产水平调查 |  |
| 3 | 环保措施回顾 | 生态防护林建设 | 环保措施的实行情况和效果 |
|  |  | 能源结构与大气污染控制 |  |
|  |  | 水污染控制与中水回用 |  |
|  |  | 产业结构与循环经济 |  |
|  |  | 工业固废处置 |  |
| 4 | 环境管理 | 总量控制执行情况 | 回顾并修改完善环境管理措施 |
|  |  | 在线监控建设 |  |
|  |  | 动态管理系统建设 |  |
|  |  | 公众意见 |  |
|  |  | 环保投资比例 |  |

### 跟踪监测计划

#### 化工产业集中区国土空间规划跟踪监测计划落实情况

伊吾县工业园区国土空间规划阶段，规划环评提出了园区层面及园区内企业层面的跟踪监测计划，本次化工产业集中区的跟踪监测计划纳入到园区国土空间规划跟踪监测计划中。根据现场实地调查及资料收集，园区内部分企业履行了规划环评提出的企业层面开展的跟踪监测计划，园区层面未开展跟踪监测。

#### 跟踪监测计划布点原则

化工产业集中区跟踪监测计划的制定遵循以下原则：

（1）监测点位（断面）布设应考虑环境敏感区、产业集中单元、现状环境问题突出的单元、化工产业集中区优先保护区、重点控制断面，区域水环境、土壤环境、大气环境重点管控单元等。

（2）监测环境要素应包括大气环境、水环境、声环境、土壤环境、生态环境、底泥（沉积物）等，必要时还应考虑可能受影响的化工产业集中区及周边易感人群。

（3）监测因子或指标应包括常规污染因子、特征污染因子、现状超标因子、生态状况指标，以及特定条件下的人群健康状况指标等。

#### 化工产业集中区企业污染源跟踪监测计划

（1）水污染源监测计划

①统计化工产业集中区各企业用水量

②监测位置：一类污染物在车间排污口设点，二类污染物在厂排污口设点，并在污水处理厂进出口设点。

③监测项目：测量各排污口排水量，并注明废水来源；常规监测项目为废水排放量、pH、水温、COD、NH3-N、SS；特征污染物根据废水来源和废水性质确定。

④监测时间和频率

正常情况下，一般排污口监测1次/月；监督性抽查不定。企业排放口和污水处理厂出口设在线监测。

（2）大气环境污染源监测计划

①统计产生废气的原料、燃料的种类名称、数量、主要成分，如煤含硫量、灰份等。

②监测点位置：点源按废气排放口设点，有处理设施的在处理设施进出口测量；对小面源浓度分布均匀的可在中心设点，面源较大且浓度分布不均的可按网格法设点，长、宽较大细长面源可按线型法设点。

③监测项目：测量排放口的废气排放量、废气温度、排放高度等；对燃烧型污染源测量其SO2、NO2、TSP，对非燃烧型污染源，视具体情况，选择有代表性的特征污染物，如H2S、NH3、TSP、甲醇、非甲烷总烃、氯化氢、甲醛、硫酸、苯、甲苯等。

④监测时间和频率

正常情况下，建议每年监测1次，非正常情况，视情况加测。对企业排气口设在线监测。

（3）噪声监测计划

①统计重点企业主要噪声源名称、数量、噪声值、治理措施及效果。

②监测点位置：企业边界四周设噪声监测点。

③监测频率：正常情况下，每年监测1次，非正常情况，视情况加测。

（4）固体废物监测计划

①统计固体废物的种类、来源、数量，并说明收集、贮存方式和堆放场所。

②监测频率：正常情况下，建议每年监测1次。若生产工艺或原料发生变化，可随时监测。

（5）土壤监测计划

①监测位置：厂区危废暂存间、污水站及对照区设点。

②监测项目：主要监测重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10-C40）。

表9.1.6-1    化工产业集中区企业跟踪监测方案一览表

| 分类 | 监测对象 | 采样点 | 采样频次 | 监测项目 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污染源 | 一类污染物在车间排污口设点，二类污染物在厂排污口设点，并在污水处理厂进出口设点 | 1次/月 | 测量各排污口排水量，并注明废水来源；常规监测项目为废水排放量、pH、水温、COD、NH3-N、SS、石油类；特征污染物根据废水来源和废水性质确定 | 园区内各企业 |
| 废气 | 污染源 | 点源按废气排放口设点，有处理设施的在处理设施进出口测量；对小面源浓度分布均匀的可在中心设点，面源较大且浓度分布不均的可按网格法设点，长、宽较大细长面源可按线型法设点 | １次/年 | 测量排放口的废气排放量、废气温度、排放高度等；污染源因子：TSP、硫化氢、氨、氯化氢、二噁英、铅、非甲烷总烃、汞、苯并[a]芘、硫酸雾、苯、酚类、甲醇等 |  |
| 噪声 | 污染源 | 重点企业厂界四周设噪声监测点 | 1次/年 | 昼、夜等效A声级 |  |
| 固废 | 污染源 | — | １次/年 | 固体废物的种类、来源、数量，并说明收集、贮存方式和堆放场所 |  |
| 土壤 | 环境 | 厂区危废暂存间、污水站及对照区设点 | 至少１次/5年 | 主要监测重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10-C40）、苯并芘 |  |

#### 园区环境质量跟踪监测计划

（1）大气环境质量控制与监测计划

①监测位置：建议在化工产业集中区内及环境敏感目标处布设大气环境监测点。

③监测项目：特征监测项目包括TSP、硫化氢、氨、氯化氢、二噁英、铅、非甲烷总烃、汞、苯并[a]芘、硫酸、苯、酚类、甲醇等。

④监测时间和频率

在采暖期和非采暖期各采样一次，每次连续采样7天。

（2）环境噪声监测计划

①监测点位置：在园区边界设噪声监测点。

②监测频率：夏、冬季各一次，每次分昼间、夜间进行。

（3）地下水环境质量监测

①监测布点：根据化工产业集中区可能影响的范围，兼顾地下水流场特性，结合潜水和承压含水层空间展布，在规划区上游、规划区、下游各设置1个观测井。

②监测项目：常规监测项目主要为pH、总硬度、TDS、耗氧量、总大肠菌等；特征污染物视当时入园项目确定。

③监测频率：每季观测水位一次，每年监测地下水质2次，特殊情况时增加监测次数。

（4）土壤环境质量监测

①监测布点：在化工产业集中区内、污水处理厂和对照区各设一监测点。

监测项目：规划区内《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中45项基本项目、pH、石油烃及规划区建设项目涉及的其他特征因子。规划区外：《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中基本项目。

表9.1.6-2化工产业集中区环境跟踪监测方案一览表

| 分类 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 淖毛湖产业区已设置实时监测点，可用作跟踪监测；重点在白石湖产业区重点企业下风向及园区下风向各设置一个监测点。 | 特征监测项目包括TSP、硫化氢、氨、氯化氢、二噁英、铅、非甲烷总烃、汞、苯并[a]芘、硫酸、苯、酚类、甲醇等 | 在采暖期和非采暖期各采样一次，每次连续采样7天 | 园区管委会 |
| 噪声 | 园区边界 | 昼、夜等效A声级 | 夏、冬季各一次，每次分昼间、夜间进行 |  |
| 地下水 | 淖毛湖产业区已设置在线监测点，在白实处产业区上游、规划区内、下游各设置1个观测井 | 常规监测项目主要为pH、总硬度、TDS、耗氧量、总大肠菌等；特征污染物视当时入园项目确定 | 每季观测水位一次，每年监测地下水质2次 |  |
| 土壤 | 在化工产业集中区内、污水处理厂和对照区各设一监测点 | 规划区内《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中45项基本项目、pH、石油烃、苯及规划区建设项目涉及的其他特征因子。规划区外：《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中基本项目 | 至少１次/5年 |  |

（5）生态环境质量监测

本次化工产业集中区生态监测计划纳入到伊吾县工业园区国土空间专项规划提出的生态环境监测计划中，生态环境监测应以宏观监测为主导，辅以微观监测。监测对象主要针对区域山地荒漠生态系统及其他生态系统的动态变化情况。生态监测方案见表9.2.7-2。

表9.2.7-3  化工产业集中区国土空间专项规划阶段提出的生态监测方案

| 序号 | 监测因子 |  | 监测时段 |  | 监测手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级因子 | 二级因子 | 规划近期 | 规划远期 |  |
| 1 | 地表覆被 | 绿地覆盖率 | 1次/年 | 1次/5年 | 现场调查 |
| 2 |  | 植被覆盖率 | 1次/年 | 1次/5年 | 现场调查/遥感 |
| 3 | 水土流失 | 侵蚀模数 | 1次/年 | 1次/5年 | 现场调查/遥感 |
| 4 | 景观与生境完整性 | 景观破碎度 | 1次/年 | 1次/5年 | 现场调查/遥感 |
| 5 |  | 景观优势度 | 1次/年 | 1次/5年 | 现场调查/遥感 |

#### 风险事故监控计划

为防范风险事故的发生，及时消除事故隐患，园区环境管理机构应派专人加强对风险概率高环节的定期检查、维护工作；定期对消防、消防报警和自控系统、防雷、防爆、防静电、防洪及管道泄露等安全措施和自动检测报警系统等全技术设施进行检修。

根据统计，绝大部分事故都是由于违章操作等人为因素造成的，因此应特别强调管理制度的建设、监督以及加强职工的安全防范意识培训工作。

## 规划所含建设项目环境影响评价要求

### 规划所含建设项目环境影响评价重点内容和基本要求

由于规划方案在实施过程中和实施后，对环境可能造成的影响，是由规划的建设项目具体表现出来的，因此做好各规划建设项目的环境影响评价，对规划方案的实施具有重要的作用。对园区建设项目进行环境影响评价，应做好以下几个方面的工作。

#### 工程分析

（1）分析项目的工艺过程，采用物料平衡法、排污系数法、类比分析等方法，确定项目废气、废水和固废的产生量、强度和预计排放量等；

（2）通过生产工艺的先进性、能耗、水耗、物耗等方面的分析，论述项目的清洁生产水平；

（3）分析是否满足区域总量控制要求；

（4）论述与国家产业政策的符合性；

（5）论述与国土空间规划、生态环境保护等相关规划的符合性；

（6）论述与三线一单生态环境分区管控要求的符合性；

（7）进行水量平衡分析，提高用水重复利用率；

（8）分析项目的实施对水土流失、植被等方面带来的环境影响。

#### 环境影响预测评价

针对规划中的各建设项目，项目环境影响评价应主要包括以下内容：

（1）预测项目建成后，可能对水环境、区域空气环境、声环境、地下水造成的影响；

（2）预测项目实施过程中，可能扰动原地表组织物质，造成水土流失的影响；

（3）预测项目实施过程中和实施后，对区域土地利用状况、农业生产结构、生产生活用水的影响；

（4）进行项目环境风险分析和评价，提出风险防范措施及预案；

（5）预测项目实施过程中对生态环境的影响；

（6）预测规划实施过程中和实施后，对当地社会环境带来的影响。

#### 环保减缓措施

建设项目对应采取的环保措施和对策应包括以下几个方面：

（1）重点从废水、废气、固废和噪声等四个方面，分析拟采取的环保措施的合理性和可行性，确保废气、噪声、废水达标排放，固废妥善处置；

（2）论述风险防范措施的合理性和可行性，针对可能存在的环境风险，制定风险应急预案；

（3）论述施工期水土流失、防治措施、植被保护和恢复措施的可行性；

（4）确定合理的大气环境防护距离，论述移民安置方案的合理性；

（5）防治生态破坏的恢复措施和补偿措施；

（6）从循环经济角度，分析项目废水、废气、固废资源化利用措施及途径；

（7）结合规划环评提出的园区控制指标，对单个项目提出总量控制建议指标；

（8）明确提高厂区绿化率的措施。

### 简化审批程序

（1）取消部分审批事项

对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》内的所有项目，不需办理环评手续。

（2）简化部分审批程序

依据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，现场办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。

（3）下放部分审批权限

对《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，由原审批机关下放至下一级生态环境主管部门。

（4）放宽部分审批条件

对规划环评已经过审查的园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的伊吾县工业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。

### 简化环评内容

入驻项目符合化工产业集中区规划及环评审查意见要求的，其环评工作可充分利用规划环评资料和结论，在符合规划及其环评审查意见、符合化工产业集中区准入条件、且化工产业集中区内供水、排水等基础设施相对完善的情况下，环评可简化环境质量现状调查与评价、环境影响预测与评价、选址合理合法性及规划相符性分析、环境影响经济损益分析、污染排放总量、公众参与和环境管理及监测等内容，重点突出工程分析、污染防治措施、风险评价等内容。

### 简化入园建设项目环境影响评价的建议

对符合化工产业集中区环境准入的建设项目，提出简化入园建设项目的环境影响评价的建议。

（1）对不涉及特定保护区域、环境敏感区，且满足重点管控区域准入要求的建设项目，可提出简化选址环境可行性和政策符合性分析，生态环境调查直接引用规划环境影响评价结论的建议。

（2）对区域环境质量满足考核要求且持续改善、不新增特征污染物排放的建设项目，可提出直接引用符合时效的化工产业集中区环境质量现状和固定、移动污染源调查结论，简化现状调查与评价内容的建议。

# 园区环境管理与环境准入

## 环境管理体系

### 环境管理机构设置

#### 设置目的

随着规划项目的陆续实施，环境管理任务将日益繁重，企业也应在已有的环境管理机构的基础上进一步完善，在园区管理部门和上级环境保护主管部门领导下，对规划区环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行有关环境保护法规，监控项目的运行情况，掌握污染控制措施的运行效果及动态，了解规划区及周围地区的环境质量及变化情况，为规划区的环境保护工作起组织、协调和监督的作用。

环境管理体系是按照国际环境管理标准所建立的一个完整的环境管理系统，并以此为环境管理的手段，实行全面、系统化的管理。通过环境管理体系的运作，不仅要对园区各环境因素实行有效控制，更重要的是通过落实环境规划和环境政策对整个区域的环境状况进行宏观调控，以达到改善环境绩效的目的。环境管理体系涉及的范围包括：园区发展规划的制定、基础设施建设、进区项目的审批、环境目标制定、清洁生产、税收及对企业各项环境管理、环境监督活动等。

#### 环境管理机构组成和管理依据

考虑到规划区所处地理位置和行政区域，伊吾县工业园区化工产业集中区的环境管理工作都由伊吾县工业园区管理委员会统一领导、组织管理，建议由管委会下设环境保护局，配合和协助伊哈密市生态环境局及伊吾县分局管理工业园区的环境保护工作。

#### 环境管理机构职责

（1）伊吾县工业园区环境保护局职责

伊吾县工业园区管委会环境保护局是伊吾县工业园区化工产业集中区开展环境保护，实现工业园区环境目标的体制保障。环境专职管理机构的设置应精干、高效，适应园区快节奏、高效率的运行机制，具体人员设置由伊吾县工业园区管委会根据自身实际情况而定。其主要职责为：

①检查、监督化工产业集中区内各企业遵守法律、法规，执行环保方针、政策和情况。

②负责化工产业集中区环境保护管理规章制度的制定及监督实施。

③负责化工产业集中区污染调查、协助入园企业办理排污申报登记及申领排污许可证，协助上级环保局开展产业园内污染源限期治理工作。

④负责对化工产业集中区企业实施现场环保检查，协助上级环保机构开展危险废物的处理、处置或转移审批工作。

⑤组织并参与化工产业集中区内环境质量监测，掌握园区内环境质量变化趋势，协助哈密市生态环境局研究并提出防治污染对策；在园区内各企业生态环境主管部门的配合下，收集、整理、分析污染源、污染物监测资料，及时建立各企业污染源及环境质量监测资料档案。

⑥协助哈密市生态环境局及伊吾县分局对化工产业集中区新、改、扩建工程项目实施“三同时”验收和监督管理，组织园区污染治理项目计划报批及实施。

⑦协助上级环保机构调查处理化工产业集中区环境污染事故，协助调解环境污染纠纷，协助上级环保机构查处违反环保法律、法规行为。

⑧负责化工产业集中区环保宣传教育、环保法律法规培训、环境统计工作及ISO24000环境管理体系认证工作。

⑨协助上级生态环境主管部门办理各级涉及化工产业集中区环境保护提（议）案的处理工作，处理相关方面的信访工作。

（2）化工产业集中区内企业环境管理机构职责

化工产业集中区内一般大中型企业应设置专职的环境管理机构和环境监测机构。各企业环境监测机构的规模、人员、仪器配置应以国家、地方和行业的有关规定以及环境影响评价中提出的监测计划为依据进行设置。其主要职责有：

①组织贯彻实施国家及地方的有关环保方针、政策法令、条例，对企业职工进行环保宣传教育，提高企业职工的环保意识。

②组织“三废”处理利用技术的实验和研究，推进企业的清洁生产工作。

③编制并实施本企业的环境保护工作远期规划及年度污染治理计划。

④审定环保装置的操作工艺，监督环保装置的运行，建立企业完善的环保设施运行、维护、维修、技改等技术档案，要对环保设备定期检修。严格执行污染物排放标准。

⑤负责企业环保专项资金的平衡与控制及办理企业排污缴费业务。

⑥负责办理本企业新建扩建项目的环境影响评价及“三同时”上报方案，协助做好项目“三同时”的验收、监督、检查。

⑦协调化工产业集中区环境管理机构的日常环境管理工作。

⑧调查处理化工产业集中区内的环境污染事故和污染纠纷。

⑨推进企业ISO24000体系认证工作，使企业环境管理工作逐步与国际接轨。

⑩设有环境监测机构的企业，其环境监测机构的职责包括：负责污染物的监测分析工作，定期向化工产业集中区环保机构汇报监测数据；负责环境监测数据的统计工作，建立企业完善的污染源及物料流失档案，每个监测项目应做好原始记录；确定企业的监测布点、监测频率及监测项目，按计划执行日常监测。

### 管理目标

全面推行以环境质量为目标的污染物排入总量控制制度，着力推进生态城镇建设步伐；促进环境保护，环境建设与国民经济持续、稳定、协调发展；

建立公众参与机制，严格依法管理聚集区环境，实现区域环境质量达到相关环境质量标准；

继续推进总量控制，严格控制新污染源，严格执行企业“三同时”；

继续推进清洁生产机制，实现入园企业全员清洁生产；

抓住经济结构调整契机，合理规划循环经济产业链网，大力推行区域循环经济发展，全面推进工业企业清洁生产，大力发展环保产业，确保区域开发实现良性循环，做到可持续发展；

坚持生态保护与污染防治并重、生态建设与生态保护并举，着力推进生态园区建设步伐；

加强环境管理能力建设，提高环境管理现代化水平；

确定并逐步实施重点环境保护目标。

### 管理原则

规划区日常环境管理工作时，应遵守国家和地方环境保护的有关法规，针对园区的特点，应遵守以下基本原则：

（1）环境保护必须与经济同步发展

规划区应做到环境保护和经济建设协调发展，应树立起区域的眼前利益和长远利益、局部利益和社会整体利益、经济利益和环境利益相统一的观点，正确处理和调节自己的经济活动。环境管理是园区管理的一个重要组成部分，应贯穿其建设的全过程中。对各企业环境管理指标可纳入园区发展计划中，作为伊吾县工业园区整体形象的一个考核指标，真正做到经济效益、环境效益、社会效益三者的统一。

（2）全面规划、综合防治

将环境保护工作纳入工业园区整体规划中，发动各部门，从各方面综合防治环境污染。园区的环境保护工作必须同哈密市生态环境局伊吾县分局、伊吾工业园区管委会维护、园区企业的环境保护规划和目标相适应；增加的污染负荷必须与环境容量相适应。并且在园区引进企业的发展计划中，入驻企业应在原料、生产、销售、售后服务、宣传、培训计划中包含环境保护的内容。同时制定相应的实施步骤和行动计划，确保污染综合防治目标的实现。

（3）防治结合、以防为主

控制污染宜采取防治结合、以防为主、管治结合、综合治理等手段和办法，以获得最佳的环境效益。

（4）依靠先进的科学技术保护好环境

要合理利用资源、能源、提高综合利用效率；采取清洁生产和节约能源、资源手段，最大限度地控制污染源强，将污染物控制在生产过程中。

（5）提高环境保护意识

加强规划园区内企业全体工作人员的环境保护意识，专业管理和群众管理相结合，提高公众参与，采纳合理建议。

（6）建立环境管理体系

伊吾县工业园区应按照《环境管理体系 要求和使用指南》（GB/T 24001-2004）的标准，建立环境管理体系，依照环境方针和目标控制其活动、产品或服务对环境的影响，以实现并证实其良好的环境绩效，并确保组织的环境绩效始终符合法律与方针要求。

### 管理重点

依据《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）为夯实主体责任、推进规划环评与生态环境分区管控衔接、指导入园建设项目环评改革、加强规划环评质量监管，切实提升产业园区规划环评效力，促进区域绿色发展，提出如下管理重点意见：

重点落实产业园区管理机构主体责任，产业园区管理机构是规划环评工作的责任主体，本项目中规划环评工作的责任主体为伊吾县工业园区管委会，伊吾县工业园区的环境管理工作由园区管理委员会统一领导、组织管理；

重点落实排污许可证全覆盖工作部署，园区管委会应按照《控制污染物排放许可制实施方案》的要求，落实园区内企业单位环境保护责任，加强监督管理，严格监督企业单位落实按证排污责任，实行自行监测和定期报告，并会同相关部门依证严格开展监管执法，严厉查处违法排污行为；

重点执行管理规划方案实施，依照所调查化工产业集中区的主要污染行业、污染源和污染物，分析主要污染物排放情况和减排潜力，预测规划实施可能产生的不良环境影响，执行从生态环境保护角度对规划的产业定位、布局、结构、发展规模、建设时序、运输方式及产业园区循环化和生态化建设等方面的优化调整建议，推进区域生态环境质量改善；

重点优化化工产业集中区内基础设施建设，园区所涉及的集中供水、供热、污水处理、中水回用及配套管网、一般固体废物和危险废物集中贮存和处理处置、交通运输等基础设施建设运营，通过园区管理机构进行科学运营调度管理；

重点执行环境风险防控体系的风险防控工作，本项目园区未涉及易燃易爆、有毒有害危险物质生产、使用、贮存等项目建设生产，故本项目重点关注对周边生态环境敏感目标的影响，强化产业园区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施，依据产业园区风险防控体系建设、突发环境事件响应与管理等方面的对策要求执行环境风险防控体系的运行。

### 管理对象

本次规划的伊吾县工业园区化工产业集中区。

### 环境管理内容

#### 相关法律、法规的贯彻实施

化工产业集中区环境管理机构在日常环境管理工作中，必须严格贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，同时组织督促园区内的各企业贯彻实施国家及地方的有关环保方针、政策法令、条例。这些法律、法规包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《建设项目环境保护管理条例》等。

#### 制定化工产业集中区环境保护管理办法

化工产业集中区环境专职管理机构应根据国家和自治区现行的环保法律法规、政策、制度，鉴于化工产业集中区目前已有企业运行，制定适合伊吾县工业园区化工产业集中区经济发展和环境管理需要的环境保护管理办法，并在园区发展的不同阶段，对管理办法及时进行修改和完善。环境保护管理办法应包括：《化工产业集中区企业环保准入办法》、《入园企业施工期环境管理办法》、《推行化工产业集中区循环经济和清洁生产的办法》、《化工产业集中区环境信息公开办法》、《化工产业集中区污染治理设施及排污口规范化管理办法》、《化工产业集中区噪声污染防治管理办法》、《化工产业集中区固体废物污染防治管理办法》、《化工产业集中区生态环境管理办法》、《产业园环境卫生管理办法》等。

#### 完善环境监测体系

完善化工产业集中区的环境监测体系建设。目前区域环境监测体系薄弱，已有的空气质量站仅对常规因子进行监测，缺少特征污染物监测，建议对淖毛湖产业区增设有毒有害气体自动监测系统，掌握区域环境质量变化趋势，建立项目污染与环境质量的耦合关系。

对于无法在线监测的特征因子园区应加大例行监测点位数量和监测频次，具体标准可执行《环境监测技术规范》和《大气环境监测优化布点方法》的相关规定。

同时，应加强规划项目周边地表水、地下水水质现状的监测工作，定期开展水质监测，发现问题、找出原因及时解决。对于企业废气、废水（包括车间排口）排放源应实现污染源监测全覆盖，对于安装在线监控装置的数据需联网强化企业污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台账。不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。

#### 建立完备的水环境污染防控的体系

化工产业集中区应加强规划项目生产管理和监控，具体要求如下：

加强企业废水治理措施管理，定期检查，确保其正常运转；对于设置事故水池或暂存池的企业，应加强对未经处理的较高浓度废水、事故、消防废水的管理，确保废水不外排入外环境。

防止项目成为水环境的潜在风险源，加强对实施后项目水环境影响监管。对企业应在以下方面提出更严格的环境管理要求：

（1）针对化工产业集中区现状企业应加强装置区、排放废水管道、污水处理装置、事故水池或暂存池排放废水管道的防渗处理，防止废水渗漏而污染地下水，根据相关技术规范采取分区防渗措施。加强管理杜绝或减少跑、冒、滴、漏现象。

（2）设置区域水环境污染应急预案，配套相应的治理措施，以保证在发生污染事故时，及时预警、处理最大限度保护区域地下环境质量。

#### 开展环保宣传与交流

化工产业集中区各层次的环境管理机构（包括产业园和企业的环境管理机构）通过广播、电视、报刊等新闻媒体，开展环境保护宣传教育。化工产业集中区环境管理机构负责组织开展各个层面的环境保护交流，鼓励环保管理人员定期开展行业间的技术交流，深入生产车间及时掌握“三废”产生、控制情况及各种污染物排放情况。

#### 环境污染事故管理

化工产业集中区一旦发生突发性的环境污染事故，必须按预先拟定的应急预案进行紧急处理。事后由园区专职环境管理机构及开发区相关管理部门负责污染事故调查分析，处理污染事故和纠纷，并向伊吾县工业园区管委会负责人提交调查报告和处理意见。

#### 环境信息公开

化工产业集中区环境信息公开分两个层次：第一层次是园区环境信息公开，包括园区的大气环境、水环境质量以及相关的环境管理服务公开等；第二层次是产业园企业环境行为公开，即对园区企业的污染物排放达标率、污染治理设施的运转、使用情况等进行公开。化工产业集中区环境管理机构在进行环境信息公开的同时，接受对化工产业集中区各类环境问题的投诉，化工产业集中区环境管理机构能处理的应及时处理，受权限限制无法处理的，及时整理上报伊吾县工业园区管委会及上级环境保护管理部门。

### 伊吾县工业园区化工产业集中区企业管理

（1）科学筛选后续入驻化工产业集中区项目

要求后续入驻化工产业集中区的企业不仅应具有市场潜力大、高技术、高附加值的特点，此外，清洁生产水平达不到规定要求的企业严禁入驻园区。

（2）入驻化工产业集中区企业的审查

审查入驻企业的建设项目环境管理手续是否齐备，是否符合产业政策。

（3）入驻化工产业集中区企业施工期的环境管理

由经开区环境保护局负责入驻企业施工期的环境管理，以最大限度降低产业园化工产业集中区建设过程中施工行为对园区产生的不利影响。

（4）污染源治理与污染治理设施的管理

监督指导化工产业集中区各企业污染源治理及污染治理设施管理，确保园区污染治理工作有效开展。

（5）环境保护检查

针对伊吾县工业园区化工产业集中区内各企业环境管理部门做好生产作业场所的环境管理工作，每月进行一次环保现场检查。园区内专职环境管理机构每半年组织一次生产场所环境管理综合检查，对查出的一般环保问题，当场责令整改，对于较严重的环保问题，由伊吾县工业园区化工产业集中区环境管理机构下达“环境污染与隐患整改通知书”，责令其限期整改。经复查仍不合格者，报哈密市生态环境局伊吾县分局。

## 产业园区准入

### 产业园区环境管控分区细化

根据《自治区区域空间生态环境评价工作实施方案（2018-2025年）》要求和《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》提出从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个维度明确管控要求，并依据各片区环境特征提出有针对性的七大片区管控重点。项目区域分属吐哈片区，依照方案要求，片区重点突出荒漠化防治，水资源利用效率提升。项目区域属重点管控单元，依据《哈密市生态环境准入清单》要求，重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性加强污染物排放管控和环境风险防控，保障生态环境质量达标、降低生态环境风险。区域需严格执行哈密市总体管控要求中污染物排放管控要求，环境风险防控准入要求和资源利用效率准入要求。

### 分区环境管控要求

本项目严格落实国家和地方法律、法规、政策及区域生态环境准入清单。根据《规划环境影响评价技术导则总纲》（HJ130-2019）中附录E环境管控要求和生态环境准入清单包含内容、《哈密市“三线一单”生态环境分区管控方案》（哈政办发（2021）37号）及《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，现有准入企业均未在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中产业准入负面清单中。依照空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四方面方面，本项目提出本园区总体规划生态环境准入清单本次规划生态环境准入清单，见表10.2.2-1。

表10.2.2-1 伊吾县工业园区化工产业集中区生态环境准入清单

| 清单类型 | 管控要求 |
| --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、园区入驻企业（包括新建、改建、扩建企业）需要符合工业园区规划及规划环评要求，其中包括引进符合甲醇下游化工产业链及化工新材料产业链的产业。 2、园区区域西南边界靠近淖毛湖地下二级水源地，对此园区需要鼓励无污染，工艺简单的企业入驻。同时在区域内禁止新建高水资源消耗产业等损害或不利于维护水源涵养功能的人类活动。 |
| 污染物排放管控 | 1、依照污染排放管控要求，在2025年工业污染源全面达标排放，新建项目新增污染物排放总量得到有效控制；全区所有具备改造条件的燃煤电厂和热电联产机组完成超低排放和节能改造，园区企业、伊吾县工业园区管委会和相关职能部门应对园区的 SO2、NOx、烟粉尘和 VOCs 进行总量控制和监测。逐步开展碳核查工作。 2、制定“一厂一策”的要求，明确污染排放的规范化政治要求，对重点行业和单位建立管理清单，同时工业废气达标排放和无组织排放实施深度治理，严格执行行业排放标准、加大污染治理力度。 3、加快推进化工行业 VOCs 综合治理，加大化工行业 VOCs 治理力度。 4、加强无组织成气排放的管理，采用先进的，密闭性好的生产设备、化工物料存贮容器和抢送管线，最大限度减少无组织成气排放。 |
| 环境风险防控 | 1、强化有毒有害原辅材料运给，储存、使用等过程的监管；做好厂区分区防渗措施。涉及危险工艺的生产企业，必须装备自动化控制系统，安装温度、压力超限报警设施、气体泄漏检测报警装置和，紧急切断装置等。 2、定期排查废水污染治理设施建设运行情况、并做好防腐防渗措施，园区污水集中处理设施安装自动在线监控装置；加强园区下游的水质监测。 3、园区企业和园区管委会都需要加强风险事故防范意识，制定风险事故应急预案，并在化工区开展计划性的消防、疏散、控制演练。 4、对入园的土壤环境监管重点行业企业事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤；加强涉重金属行业污染防控，加强工业废物处理处置。 5、园区内易燃易爆设施应严格控制消防防护距离，防护距离内不得建设有人居住永久及临时建筑物，规划迁建、限建易燃易爆设施。 |
| 资源利用效率 | 1、严把耗煤新项目准入关，控制煤炭消费总量。 2、严格实施用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。 3、提高工业用水效率，实施高效节水工程。 4、应将再生水作为园区工业生产用水的重要来源，严控新水供水量。 5、入区项目必须采用先进的生产工艺、设备并配套技术可靠、经济合理的污染防治措施。企业、园区需要协同推进减污降碳，开展行业二氧化碳总量控制，探索重点行业二氧化碳减排途径；单位GDP二氧化碳排放降低，完成自治区下达目标任务。 6、对园区内资源开发利用效率设定监管标准，要求园区内企业单位GDP能耗控制在国家下达指标以内，发电综合煤耗、粉煤灰和炉渣的综合处置率均不得低于国家和自治区标准和要求。 |

# 公众参与和会商意见处理

略

# 评价结论

略