| 项目名称 |  | 伊吾县甘沟自来水厂生活饮用水水质监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 出厂水 坐标：94.621851 43.239610 管网水 坐标：94.677034 43.244570 末梢水 坐标：94.692752 43.250337 |  |  |
| 委托单位 | 名称 | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司 |  |  |
|  | 地址 | / |  |  |
|  | 联系人 | / | 联系电话 | / |
| 报告编号 |  | 2025WS0609 | 样品编号 | 2025WS0609-1~3 |
| 收/采样日期 |  | 2025年6月12日 | 采样者 | 娄晓鑫 刘永奇 |
| 样品状态 |  | 液态 | 检测日期 | 2025年6月12日~2025年6月17日 |
| 报告日期 |  | 2025年6月17日 | 检测者 | 赵文文 李艳菊 王晓辉 马龙 |
| 采样依据 |  | 生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集和保存 GB/T 5750.2-2023 |  |  |
| （检验检测专用章） 批准日期 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

编制：焦佳慧子                       审核：                   批准：

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及样品编号 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025WS0609-1 出厂水 | 2025WS0609-2 管网水 | 2025WS0609-3 末梢水 | 参照生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 2 | 浊度 | NTU | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无任何肉眼可见物 | 无任何肉眼可见物 | 无任何肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH值 | / | 8.07 | 8.03 | 8.16 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | 133 | 129 | 131 | 450 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 218 | 208 | 211 | 1000 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 33 | 36 | 32 | 250 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 15.7 | 12.7 | 14.7 | 250 |
| 10 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 3 |
| 11 | 硝酸盐氮 | mg/L | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 10 |
| 12 | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 13 | 氟化物 | mg/L | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 1.0 |
| 14 | 汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 |
| 15 | 砷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.7 |
| 17 | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 18 | 六价铬 | mg/L | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.05 |
| 19 | 镉 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |
| 20 | 锰 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 |
| 21 | 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
| 22 | 锌 | mg/L | 1.34×10-3 | 1.80×10-3 | 1.80×10-3 | 1.0 |
| 23 | 铜 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及样品编号 |  |  | 限值 |
|  |  |  | 2025WS0609-1 出厂水 | 2025WS0609-2 管网水 | 2025WS0609-3 末梢水 | 参照生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 |
| 24 | 铝 | mg/L | 7.88×10-3 | 0.014 | 0.016 | 0.2 |
| 25 | 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.3 |
| 26 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 27 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 28 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 29 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 30 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 60 |
| 31 | 三溴甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 32 | 三氯乙酸 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 |
| 33 | 二氯乙酸 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 34 | 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 60 |
| 35 | 游离氯 | mg/L | 0.42 | 0.23 | 0.09 | 出厂水≤2，≥0.3 管网末梢水 ≥0.05 |

| 序号 | 检测项目 |  | 检测依据 |  | 检出限/最低检出浓度 |  | 检测主要设备及编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | 5度 |  | / |  |  |
| 2 | 浊度 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | 1NTU |  | / |  |  |
| 3 | 臭和味 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | / |  | / |  |  |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | / |  | / |  |  |
| 5 | pH值 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | / |  | 笔式pH检测计 SB101 |  |  |
| 6 | 总硬度 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | 1.0mg/L |  | 具塞滴定管 SBQ04 |  |  |
| 7 | 溶解性总固体 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | / |  | 电子天平ES-J220A SB027 |  |  |
| 8 | 硫酸盐 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 5mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |  |  |
| 9 | 氯化物 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 1.0mg/L |  | 具塞滴定管 SBQ04 |  |  |
| 10 | 氨氮 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 0.02mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |  |  |
| 11 | 高锰酸盐指数（以O2计） |  | 生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 |  | 0.05mg/L |  | 具塞滴定管SBQ01 |  |  |
| 12 | 硝酸盐氮 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 0.2mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |  |  |
| 13 | 氰化物 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 0.002mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB013 |  |  |
| 14 | 氟化物 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 0.2mg/L |  | PXSJ-270F离子计 SB094 |  |  |
| 15 | 汞 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.07μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |  |  |
| 16 | 砷 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.09μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |  |  |
| 17 | 六价铬 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.004mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB013 |  |  |
| 18 | 镉 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.06μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |  |  |
| 序号 |  | 检测项目 |  | 检测依据 |  | 检出限/最低检出浓度 |  | 检测主要设备及编号 |  |
| 19 |  | 锰 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.06μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |  |
| 20 |  | 铅 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.07μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |  |
| 21 |  | 锌 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.9μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |  |
| 22 |  | 铜 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.09μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |  |
| 23 |  | 铝 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 1.2μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |  |
| 24 |  | 铁 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.05mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |  |
| 25 |  | 三氯乙酸 |  | 水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019 |  | 0.01mg/L |  | 离子色谱仪AQ-1100 SB023 |  |
| 26 |  | 二氯乙酸 |  | 水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019 |  | 0.005mg/L |  | 离子色谱仪AQ-1100 SB023 |  |
| 27 |  | 三溴甲烷 |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 |  | 0.5μg/L |  | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |  |
| 28 |  | 氯酸盐 |  | 生活饮用水标准检验方法第10部分： 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 |  | 0.23mg/L |  | 具塞滴定管 SBQ08 |  |
| 29 |  | 一氯二溴甲烷 |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 |  | 0.4μg/L |  | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |  |
| 30 |  | 二氯一溴甲烷 |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 |  | 0.4μg/L |  | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |  |
| 31 |  | 氯仿（三氯甲烷） |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 |  | 0.4μg/L |  | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |  |
| 32 |  | 菌落总数 |  | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 |  | / |  | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |  |
| 33 |  | 总大肠菌群 |  | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 |  | / |  | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |  |
| 34 |  | 大肠埃希氏菌 |  | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 |  | / |  | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |  |
| 35 |  | 游离氯 |  | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标GB/T 5750.11-2023 |  | 0.02mg/L |  | 便携式可见分光光度计DR-1900 SB159 |  |