| 项目名称 |  | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司生活饮用水水质监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 甘沟出厂水 坐标：94.614534 43.237851 甘沟管网水 坐标：94.677022 43.244424 甘沟末梢水 坐标：94.692715 43.250338 |  |  |
| 委托单位 | 名称 | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司 |  |  |
|  | 地址 | / |  |  |
|  | 联系人 | / | 联系电话 | / |
| 报告编号 |  | 2025WS0905 | 样品编号 | 2025WS0905-1~3 |
| 收/采样日期 |  | 2025年9月1日 | 采样者 | 吴忧 刘毅 |
| 样品状态 |  | 液态 | 检测日期 | 2025年9月1日~2025年9月5日 |
| 报告日期 |  | 2025年9月5日 | 检测者 | 史小芬 赵文文 李艳菊 古丽坚乃提 张梅花 马龙 周永花 |
| 采样依据 |  | 生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集和保存 GB/T 5750.2-2023 |  |  |
| （检验检测专用章） 批准日期 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

编制：王晓辉                      审核：                   批准：

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及样品编号 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025WS0905-1 甘沟出厂水 | 2025WS0905-2 甘沟管网水 | 2025WS0905-3 甘沟末梢水 | 参照生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 2 | 浊度 | NTU | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无任何肉眼可见物 | 无任何肉眼可见物 | 无任何肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH值 | / | 7.75 | 7.81 | 7.74 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | 101 | 101 | 102 | 450 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 166 | 160 | 168 | 1000 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 31 | 34 | 35 | 250 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 21.6 | 20.6 | 23.5 | 250 |
| 10 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 3 |
| 11 | 硝酸盐氮 | mg/L | 0.77 | 0.70 | 0.72 | 10 |
| 12 | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 13 | 氟化物 | mg/L | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 1.0 |
| 14 | 汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 |
| 15 | 砷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.7 |
| 17 | 氨氮 | mg/L | 0.027 | 0.031 | 0.041 | 0.5 |
| 18 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 19 | 镉 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |
| 20 | 锰 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 |
| 21 | 铅 | mg/L | 2.09×10-3 | 2.08×10-3 | 2.10×10-3 | 0.01 |
| 22 | 锌 | mg/L | 7.45×10-4 | 2.70×10-4 | 1.82×10-4 | 1.0 |
| 23 | 铜 | mg/L | 2.94×10-4 | 2.70×10-4 | 1.19×10-4 | 1.0 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及样品编号 |  |  | 限值 |
|  |  |  | 2025WS0905-1 甘沟出厂水 | 2025WS0905-2 甘沟管网水 | 2025WS0905-3 甘沟末梢水 | 参照生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 |
| 24 | 铝 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.2 |
| 25 | 铁 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.3 |
| 26 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 27 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 28 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 29 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 30 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 60 |
| 31 | 三溴甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 32 | 三氯乙酸 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 |
| 33 | 二氯乙酸 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 34 | 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 60 |
| 35 | 游离氯 | mg/L | 0.51 | 0.24 | 0.16 | 出厂水≤2，≥0.3 管网末梢水 ≥0.05 |

| 序号 | 检测项目 |  | 检测依据 |  | 检出限/最低检出浓度 |  | 检测主要设备及编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | 5度 |  | / |  |  |
| 2 | 浊度 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | 1NTU |  | / |  |  |
| 3 | 臭和味 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | / |  | / |  |  |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | / |  | / |  |  |
| 5 | pH |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | / |  | 笔式pH检测计 SB100 |  |  |
| 6 | 总硬度 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | 1.0mg/L |  | 滴定管 SBQ02 |  |  |
| 7 | 溶解性总固体 |  | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 |  | / |  | 电子天平ES-J220A SB028 |  |  |
| 8 | 硫酸盐 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 5mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |  |  |
| 9 | 氯化物 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 1.0mg/L |  | 滴定管 SBQ02 |  |  |
| 10 | 氨氮 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 0.02mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |  |  |
| 11 | 高锰酸盐指数（以O2计） |  | 生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 |  | 0.05mg/L |  | 滴定管SBQ04 |  |  |
| 12 | 硝酸盐氮 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 0.2mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |  |  |
| 13 | 氰化物 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 0.002mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |  |  |
| 14 | 氟化物 |  | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 |  | 0.2mg/L |  | PXSJ-270F离子计 SB094 |  |  |
| 15 | 汞 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.07μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016 |  |  |
| 16 | 砷 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.09μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016 |  |  |
| 17 | 六价铬 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.004mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |  |  |
| 18 | 镉 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.06μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016 |  |  |
| 序号 |  | 检测项目 |  | 检测依据 |  | 检出限/最低检出浓度 |  | 检测主要设备及编号 |  |
| 19 |  | 锰 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.06μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016 |  |
| 20 |  | 铅 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.07μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016 |  |
| 21 |  | 锌 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.9μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016 |  |
| 22 |  | 铜 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.09μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016 |  |
| 23 |  | 铝 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 1.2μg/L |  | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016 |  |
| 24 |  | 铁 |  | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 |  | 0.05mg/L |  | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB011 |  |
| 25 |  | 三氯乙酸 |  | 水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019 |  | 0.01mg/L |  | 离子色谱仪AQ-1100 SB023 |  |
| 26 |  | 二氯乙酸 |  | 水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019 |  | 0.005mg/L |  | 离子色谱仪AQ-1100 SB023 |  |
| 27 |  | 三溴甲烷 |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 |  | 0.5μg/L |  | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |  |
| 28 |  | 氯酸盐 |  | 生活饮用水标准检验方法第10部分： 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 |  | 0.23mg/L |  | 滴定管 SBQ02 |  |
| 29 |  | 一氯二溴甲烷 |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 |  | 0.4μg/L |  | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |  |
| 30 |  | 二氯一溴甲烷 |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 |  | 0.4μg/L |  | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |  |
| 31 |  | 氯仿（三氯甲烷） |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 |  | 0.4μg/L |  | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |  |
| 32 |  | 菌落总数 |  | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 |  | / |  | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |  |
| 33 |  | 总大肠菌群 |  | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 |  | / |  | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |  |
| 34 |  | 大肠埃希氏菌 |  | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 |  | / |  | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |  |
| 35 |  | 游离氯 |  | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标GB/T 5750.11-2023 |  | 0.02mg/L |  | 便携式可见分光光度计DR-1900 SB159 |  |