项目编号：G2507024

# 检 测 报 告

# 项目名称              伊吾县豫商酒店

# 委托单位           伊吾县卫生健康委员会

报告日期                          2025 年 11 月 18  日

# 新疆信达睿安检测技术有限公司

注 意 事 项

1  检测报告无“检测专用章”“CMA 章”及报告骑缝章无效。

2  检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

3  本报告不得涂改、增删。

4  本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5  送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性及检测目的负责。

6  本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7  未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。

8  对本报告有异议，请在收到报告 7 天内与本公司联系，逾期不予受理。

9  各页均为报告不可分割的部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

10  微生物项目不予复测。

检测地址：哈密市伊州区石油基地宝石花吐哈医院疾控中心

邮    编：839000

HMXDJL-2026-2024                                           项目编号：G2507024                               第 1  页 共 3  页

# 新疆信达睿安检测技术有限公司

检测报告

| 项目名称 | 公共场所检测 | 检验类别 | 委托检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 伊吾县卫生健康委员会 | 委托人 | / |
| 受检单位 | 伊吾县豫商酒店 | 受检地址 | 新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇牛 东路南侧豫商综合农贸批发市场 场 1 号楼 301 |
| 采样单位 | 新疆信达睿安检测技术有限公司 | ☑采样日期 □送样日期 | 2025 年 7 月 17 日 |
| 采样地点 | 8319 号房 | 采样人 | 程梓良 多文超 |
| 检测日期 | 2025 年 7 月 17 日至 8 月 1 日 | 样品数量及规格 | 3×培养皿/个 5×10mL/支 1×支活性炭管 |
| 样品状态及特性 | 培养皿：固态、无菌培养皿装 无菌试管：液态、无菌试管装 活性炭管：固态、活性炭管 |  |  |
| 检测报告专用章 签发日期：2025.11.18 编制者： 审核者： 签发者： |  |  |  |

HMXDJL-2026-2024                                           项目编号：G2507024                               第 2  页 共 3  页

# 新疆信达睿安检测技术有限公司

检测报告

| 序 列 | 样品编号及名称 | 检测项目 |  | 检测依据 | 判定依据 | 标准限值 | 单位 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 内 空气 | G2507024-1 8319 号房 | 室内温度 |  | GB/T 18204.1-2013 | GB 37488-2019 | 26~28 | ℃ | 27.6 |
|  |  | 相对湿度 |  | GB/T 18204.1-2013 |  | 40~65 | % | 31.7 |
|  |  | 风速 |  | GB/T 18204.1-2013 |  | ≤0.3 | m/s | 0.00 |
|  |  | 噪声 |  | GB/T 18204.1-2013 |  | ≤45 | dB | 41.3 |
|  |  | 甲醛 |  | GB/T 18204.2-2014 |  | ≤0.10 | mg/m3 | <0.01 |
|  |  | 一氧化碳 |  | GB/T 18204.2-2014 |  | ≤10 | mg/m3 | <0.1 |
|  |  | 二氧化碳 |  | GB/T 18204.2-2014 |  | ≤0.10 | % | 0.05 |
|  |  | 可吸入颗粒物 PM10 |  | GB/T 18204.2-2014 |  | ≤0.15 | mg/m3 | 0.029 |
|  | G2507024-1-1 8319 号房空 气 | 细菌总数 |  | GB/T 18204.3-2013 |  | ≤40 | CFU/皿 | 15 |
|  | G2507024-1-5 8319 号房空 气 | 苯 |  | GB/T 18883-2022 |  | ≤0.11 | mg/m3 | <0.008 |
|  |  | 甲苯 |  | GB/T 18883-2022 |  | ≤0.20 | mg/m3 | <0.008 |
|  |  | 二甲苯 | 邻 二 甲 苯 | GB/T 18883-2022 |  | ≤0.20 | mg/m3 | <0.008 |
|  |  |  | 对 二 甲 苯 |  |  |  |  | <0.013 |
|  |  |  | 间 二 甲 苯 |  |  |  |  | <0.013 |

HMXDJL-2026-2024                                           项目编号：G2507024                               第 3  页 共 3  页

| 序列 | 样品编号及名称 | 检测项目 | 检测依据 | 判定依据 | 标准限值 | 单位 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用品用具 | G2507024-1-2 床单 | 细菌总数 | GB/T 18204.4-2013 | GB 37488-2019 | ≤300 | CFU/25cm2 | 190 |
|  |  | 大肠菌群 | GB/T 18204.4-2013 |  | 不得检出 | / | 未检出 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 18204.4-2013 |  | 不得检出 | / | 未检出 |
|  | G2507024-1-3 口杯 | 细菌总数 | GB/T 18204.4-2013 |  | ≤5 | CFU/cm2 | 2 |
|  |  | 大肠菌群 | GB/T 18204.4-2013 |  | 不得检出 | / | 未检出 |
|  | G2507024-1-4 恭桶坐垫 | 细菌总数 | GB/T 18204.4-2013 |  | ≤300 | CFU/25cm2 | 195 |
|  |  | 大肠菌群 | GB/T 18204.4-2013 |  | 不得检出 | / | 未检出 |

以下为空白